UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

DEMOLICIÓN DE PLACAS Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO

Integrantes

Juan Camilo Rivas Ceballos

Jimmy Alejandro Romero Amaya

Santiago Ospina Porras

Profesor: Santiago Ramírez Echeverry

Facultad de Ingeniería Departamento de Ingeniería

Civil y Agrícola

Construcción de Infraestructura Vial

Bogotá, 2026

1. OBJETO Y ALCANCE

Este documento define, en calidad de dirección de obra, la dotación de Elementos de Protección Personal (EPP) que debe portar cada integrante del frente de trabajo encargado de la demolición de las placas de concreto existentes y la posterior construcción del pavimento rígido.

El alcance cubre:

Identificación de los peligros propios de cada actividad del frente.

Asignación nominal de EPP por cargo (residente, maestro y cuatro ayudantes).

Criterios de selección, uso, inspección, reposición y control documental.

El EPP constituye la última barrera de control en la jerarquía de intervención (eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos y, finalmente, EPP). Por lo tanto, su entrega no sustituye medidas como humectación para el control de polvo, confinamiento del área, plan de manejo de tránsito (PMT) ni la rotación del personal expuesto a vibración y ruido.

2. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y CONFORMACIÓN DEL EQUIPO

2.1 Actividades previstas

| Fase | Actividad | Equipo / herramienta |
| --- | --- | --- |
| 1 | Señalización, cerramiento y PMT | Conos, barreras, señales, paletas |
| 2 | Corte perimetral de placas | Cortadora de pavimento con disco diamantado |
| 3 | Demolición de placas | Martillo demoledor neumático / eléctrico, retroexcavadora con martillo hidráulico |
| 4 | Cargue y retiro de escombros (RCD) | Retroexcavadora, volqueta, herramienta menor |
| 5 | Conformación y compactación de subrasante / subbase | Vibrocompactador, placa vibratoria |
| 6 | Colocación de formaleta, acero y pasadores | Herramienta menor, cizalla, alambre |
| 7 | Fundida, vibrado, acabado y texturizado | Mixer, vibrador, regla vibratoria, llana |
| 8 | Curado y corte de juntas | Curador químico, cortadora |

2.2 Personal del frente

| N.° | Cargo | Rol asignado en obra |
| --- | --- | --- |
| 1 | Residente de obra | Dirección técnica, control de calidad, supervisión HSE, recibo de materiales |
| 2 | Maestro de obra | Coordinación del frente, replanteo, control de la cuadrilla y de equipos |
| 3 | Ayudante 1 | Operario de cortadora de pavimento (corte de placas y juntas) |
| 4 | Ayudante 2 | Operario de martillo demoledor |
| 5 | Ayudante 3 | Señalero / paletero y apoyo en cargue de escombros |
| 6 | Ayudante 4 | Manejo de concreto: descargue, vibrado, acabado y curado |

La especialización de los ayudantes no es rígida: el frente opera con rotación entre demolición, cargue y fundida. Por ello, todos los ayudantes reciben el EPP de la actividad más exigente que puedan desempeñar en la jornada, y no únicamente el de su tarea nominal.

3. MARCO NORMATIVO APLICABLE

| Norma | Contenido pertinente |
| --- | --- |
| Ley 9 de 1979 y Resolución 2400 de 1979 | Obligación del empleador de suministrar EPP sin costo para el trabajador |
| Decreto 1072 de 2015 (Libro 2, Parte 2, Título 4, Cap. 6) | Sistema de Gestión de SST; jerarquía de controles; entrega y capacitación en EPP |
| Resolución 0312 de 2019 | Estándares mínimos del SG-SST según tamaño de la empresa |
| Resolución 1409 de 2012 y Resolución 4272 de 2021 | Protección contra caídas en trabajo en alturas (> 2,00 m) |
| Resolución 0491 de 2020 | Trabajo en espacios confinados (cámaras, pozos, sumideros del drenaje) |
| Ley 1562 de 2012 | Riesgos laborales, reporte de accidentes y enfermedades laborales |
| NTC 1523 / ANSI Z89.1 | Cascos de seguridad industrial |
| NTC 1771 / ANSI Z87.1 | Protección visual y facial |
| NTC 2272 / ANSI S3.19 | Protectores auditivos (NRR) |
| NTC 2561 / ASTM F2413 | Calzado de seguridad con puntera de acero |
| NIOSH 42 CFR 84 | Respiradores (clasificación N95, P100) |
| ANSI/ISEA 107 | Ropa de alta visibilidad clase 2 y 3 |
| ANSI/ISEA 105 | Niveles de resistencia al corte en guantes (A1 - A9) |

4. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS DEL FRENTE

| Peligro | Fuente en esta obra | Consecuencia | EPP asociado |
| --- | --- | --- | --- |
| Ruido | Martillo demoledor (100-115 dB(A)), cortadora (100-110 dB(A)), mixer | Hipoacusia neurosensorial | Copa u orejeras + inserción |
| Polvo de sílice cristalina respirable | Corte y demolición de concreto en seco | Silicosis, EPOC, cáncer pulmonar | Respirador N95 / P100 o media cara con filtro P100 |
| Proyección de partículas | Esquirlas de concreto, chispas del disco | Lesión ocular, pérdida de visión | Monogafas + careta facial |
| Vibración mano-brazo | Martillo demoledor, vibrador de concreto | Síndrome de Raynaud, neuropatía | Guantes antivibración + rotación |
| Golpes y caída de objetos | Escombros, cucharón de retroexcavadora, formaleta | Fractura, trauma craneoencefálico | Casco clase E, botas con puntera |
| Atropellamiento | Tránsito vehicular y maquinaria en el frente | Politrauma, muerte | Ropa alta visibilidad clase 2 / 3 |
| Contacto con concreto fresco | Fundida, vibrado, acabado | Dermatitis, quemadura alcalina | Guantes de nitrilo, botas de caucho, mangas largas |
| Cortes y abrasión | Alambre, acero de refuerzo, disco, formaleta | Herida, lesión tendinosa | Guantes nivel de corte A3 - A4 |
| Radiación UV y estrés térmico | Jornada a cielo abierto | Quemadura, deshidratación, cáncer de piel | Camisa manga larga, protector solar, hidratación |
| Caída a distinto nivel | Bordes de excavación, cajeo profundo, cámaras | Fractura, muerte | Arnés de cuerpo completo + eslinga (si > 2,00 m) |
| Químicos | Curador, desmoldante, aditivos | Irritación, intoxicación | Guantes de nitrilo, monogafas, respirador con cartucho |

4.1 Verificación de la atenuación auditiva

Para seleccionar el protector auditivo del operario del martillo demoledor se verifica el nivel efectivo en el oído con el método del NRR (derating OSHA):

Lefectivo = LA − NRR − 72

Con un nivel de exposición medido de 112 dB(A) y orejera de NRR = 27 dB:

Lefectivo = 112 − 27 − 72 = 112 − 10 = 102 dB(A)

El resultado excede el límite permisible de 85 dB(A) para 8 horas, por lo que se exige doble protección (inserción + orejera), cuya atenuación combinada se estima como:

NRRcomb = NRRmayor + 5 = 27 + 5 = 32 dB

Lefectivo = 112 − 32 − 72 = 112 − 12,5 = 99,5 dB(A)

Aún por encima del límite para jornada completa; en consecuencia, la dosis de ruido obliga a limitar administrativamente el tiempo de exposición. El tiempo máximo permitido se obtiene de:

Tmáx = 82Lefectivo − 853 = 8299,5 − 853 ≈ 0,44 h ≈ 26 min

Decisión de obra: rotación de los cuatro ayudantes en el puesto de martillo en ciclos de 30 minutos máximo, con doble protección auditiva obligatoria.

5. DOTACIÓN BASE COMÚN (LOS 6 INTEGRANTES)

Ningún integrante ingresa al frente sin estos cinco elementos, independientemente del cargo:

Casco de seguridad tipo I clase E, con barboquejo y ranuras para acople de careta u orejeras.

Gafas de seguridad con protección UV y lente antiempañante.

Chaleco o camisa reflectiva ANSI/ISEA 107 clase 2 (clase 3 en jornada nocturna o lluvia).

Botas de seguridad dieléctricas con puntera de acero y suela antideslizante.

Guantes acordes a la tarea (ver numeral 6).

Complementos obligatorios de bienestar: protector solar FPS 50+, hidratación permanente y camisa manga larga.

6. ASIGNACIÓN DE EPP POR CARGO

6.1 Residente de obra

Permanece en el frente de forma intermitente: supervisa, toma registros de calidad (asentamiento, cilindros, espesores) y atiende al interventor. Su exposición es menor en intensidad pero continua en tiempo, y es la figura que da ejemplo de cumplimiento.

| EPP | Especificación | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Casco | Clase E, color distintivo (blanco) | Identificación jerárquica y caída de objetos |
| Gafas de seguridad | Lente claro UV, antiempañante | Polvo y partículas al acercarse al frente |
| Chaleco reflectivo | Clase 2, con logo y cargo | Visibilidad frente a maquinaria y tránsito |
| Botas de seguridad | Puntera de acero, dieléctricas | Pisada sobre acero, escombro, clavos |
| Protección auditiva | Inserción de silicona (portátil, en bolsillo) | Acercamientos puntuales a martillo y cortadora |
| Respirador | N95 plegable desechable | Inspección del corte y de la demolición |
| Guantes | Vaqueta o nitrilo liviano | Manipulación de muestras y cilindros |
| Botas de caucho caña alta | PVC | Día de fundida: recorrido sobre concreto fresco |

6.2 Maestro de obra

Permanece toda la jornada dentro del frente activo, replantea, verifica niveles, dirige la cuadrilla y coordina con el operador de la retroexcavadora. Su exposición a ruido y polvo es casi tan alta como la de los operarios, aunque no opera equipo de forma continua.

| EPP | Especificación | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Casco | Clase E, color distintivo (azul) | Permanencia bajo radio de maquinaria |
| Monogafas de seguridad | Sello perimetral, antiempañante | Polvo de concreto en suspensión |
| Protección auditiva | Orejera tipo copa NRR ≥ 25 dB, acoplada al casco | Permanencia junto a martillo y cortadora |
| Respirador | Media cara con filtro P100 reutilizable | Exposición prolongada a sílice respirable |
| Chaleco reflectivo | Clase 2 | Coordinación de maniobras de volqueta y retro |
| Guantes | Vaqueta reforzada / corte A3 | Manipulación de formaleta, acero, alambre |
| Botas de seguridad | Puntera de acero, suela antiperforación | Clavos de formaleta, varilla expuesta |
| Botas de caucho | PVC caña alta, en día de fundida | Contacto con concreto fresco |
| Arnés de cuerpo completo | Con eslinga en Y y absorbedor de energía | Solo si inspecciona cajeos o cámaras > 2,00 m |

6.3 Ayudante 1 - Operario de cortadora de pavimento

Expuesto al mayor riesgo de sílice y de proyección de partículas. La cortadora de disco diamantado genera una nube de polvo fino cuando el sistema de agua es insuficiente.

| EPP | Especificación | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Casco | Clase E con barboquejo | Trabajo agachado, riesgo de pérdida del casco |
| Careta facial sobre monogafas | Policarbonato, acople al casco | Esquirlas y chispas del disco a alta velocidad |
| Monogafas | Sello perimetral | Polvo fino bajo la careta |
| Respirador media cara + filtro P100 | Doble cartucho, con prueba de ajuste | Sílice cristalina respirable: riesgo crítico |
| Doble protección auditiva | Inserción + orejera | 100 - 110 dB(A) sostenidos |
| Guantes antivibración | Palma de gel o nitrilo, norma ISO 10819 | Vibración transmitida por el manubrio |
| Botas de seguridad | Puntera de acero + polainas | Corte accidental y agua con lechada |
| Delantal o peto impermeable | PVC | Lodo de corte (lechada alcalina) |
| Chaleco reflectivo | Clase 2 | Trabajo sobre vía |

6.4 Ayudante 2 - Operario de martillo demoledor

Expuesto a la vibración mano-brazo y al ruido más severos del frente, además de proyección de fragmentos de concreto a nivel de piernas y rostro.

| EPP | Especificación | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Casco | Clase E con barboquejo y acople de orejera | Caída de fragmentos, postura inclinada |
| Careta facial + monogafas | Malla metálica o policarbonato | Fragmentos de concreto proyectados |
| Doble protección auditiva | Inserción (NRR 29) + orejera (NRR 27) | Nivel efectivo aún superior a 85 dB(A): rotación 30 min |
| Respirador media cara + P100 | Con prueba de ajuste | Polvo de demolición en seco |
| Guantes antivibración | ISO 10819, con refuerzo de impacto | Síndrome vibratorio mano-brazo |
| Polainas o canilleras | Cuero o PVC rígido | Impacto de esquirlas en tibia y empeine |
| Botas de seguridad | Puntera de acero + plantilla antiperforación | Caída de fragmentos y varilla expuesta |
| Faja lumbar (opcional, con aval médico) | Ajustable | Manejo de herramienta de 15 - 30 kg |
| Chaleco reflectivo | Clase 2 | Visibilidad en frente activo |

6.5 Ayudante 3 - Señalero / paletero y apoyo en cargue de escombros

Su riesgo dominante no es el polvo sino el atropellamiento: se ubica en la interfaz entre el tránsito vehicular y el frente, y apoya el cargue manual de escombros a la volqueta.

| EPP | Especificación | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Casco | Clase E, color distintivo (naranja) | Caída de escombro durante el cargue |
| Ropa de alta visibilidad clase 3 | Chaleco + pantalón con bandas, manga larga | Exposición directa al tránsito: EPP crítico |
| Gafas de seguridad | Lente oscuro UV en exterior | Polvo arrastrado por el viento y radiación |
| Respirador | N95 desechable (cambio diario) | Polvo del cargue y paso de volquetas |
| Protección auditiva | Inserción de silicona | Ruido perimetral inferior a 95 dB(A) |
| Guantes | Corte A3, palma reforzada | Manipulación de escombro con varilla y aristas |
| Botas de seguridad | Puntera de acero, suela antideslizante | Superficie irregular con escombro |
| Paleta reglamentaria PARE / SIGA | No es EPP, pero es dotación obligatoria | Control del tránsito según PMT |
| Gorra tipo legionario bajo casco | Con faldón | Protección solar en estación fija |

6.6 Ayudante 4 - Manejo de concreto, vibrado, acabado y curado

Su riesgo dominante es químico-dérmico: el concreto fresco tiene un pH cercano a 12,5 y produce quemaduras alcalinas por contacto prolongado, agravadas al arrodillarse sobre la placa.

| EPP | Especificación | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Casco | Clase E con barboquejo | Maniobra de canaleta del mixer |
| Monogafas | Sello perimetral, antiempañante | Salpicadura de concreto y lechada |
| Botas de caucho caña alta | PVC, puntera de acero, impermeables | Inmersión del pie en concreto fresco |
| Guantes de nitrilo caña larga | Impermeables, puño sobre la manga | Quemadura alcalina en antebrazo |
| Rodilleras impermeables | Con forro interno | Acabado y texturizado de rodillas |
| Peto o traje impermeable | PVC o polipropileno | Salpicadura durante descargue y vibrado |
| Guantes antivibración | ISO 10819 | Operación del vibrador de inmersión |
| Protección auditiva | Inserción | Mixer, vibrador y regla vibratoria |
| Respirador | N95 (manejo de cemento en sacos) | Polvo de cemento seco |
| Respirador con cartucho orgánico + monogafas | Cartucho para vapores orgánicos | Aplicación de curador y desmoldante |
| Chaleco reflectivo | Clase 2 | Visibilidad en frente activo |

7. MATRIZ RESUMEN DE ASIGNACIÓN

| EPP | Resi- dente | Maes- tro | Ay. 1 Corte | Ay. 2 Martillo | Ay. 3 Señalero | Ay. 4 Concreto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Casco clase E con barboquejo | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Gafas de seguridad | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Monogafas sello perimetral | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● |
| Careta facial | - | ○ | ● | ● | - | ○ |
| Protector auditivo de inserción | ● | ○ | ● | ● | ● | ● |
| Orejera tipo copa | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| Doble protección auditiva | - | - | ● | ● | - | - |
| Respirador N95 desechable | ● | ○ | - | - | ● | ● |
| Respirador media cara filtro P100 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| Cartucho para vapores orgánicos | - | ○ | - | - | - | ● |
| Guantes de vaqueta / corte A3 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ |
| Guantes antivibración ISO 10819 | - | - | ● | ● | - | ● |
| Guantes de nitrilo caña larga | ○ | ○ | ○ | - | - | ● |
| Botas de seguridad puntera acero | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
| Botas de caucho caña alta | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● |
| Polainas / canilleras | - | - | ● | ● | - | ○ |
| Rodilleras impermeables | - | ○ | - | - | - | ● |
| Peto / traje impermeable | - | ○ | ● | ○ | - | ● |
| Ropa alta visibilidad clase 2 | ● | ● | ● | ● | - | ● |
| Ropa alta visibilidad clase 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Arnés + eslinga con absorbedor | ○ | ● | ○ | ○ | - | ○ |
| Protector solar FPS 50+ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

Convención: ● obligatorio permanente   ·   ○ obligatorio según actividad puntual   ·   - no aplica

8. GESTIÓN, INSPECCIÓN Y REPOSICIÓN

| EPP | Vida útil referencial | Criterio de reposición inmediata |
| --- | --- | --- |
| Casco | 3 años (o 1 año de uso intensivo) | Fisura, impacto recibido, deformación del arnés |
| Monogafas / careta | 6 meses | Rayado que afecte la visión, grieta |
| Respirador N95 | 1 jornada | Humedad, deformación, dificultad respiratoria |
| Filtro P100 | Según saturación | Aumento de la resistencia al respirar |
| Protector de inserción | 15 días (silicona reutilizable) | Endurecimiento, pérdida de sello |
| Orejera (almohadillas) | 6 meses | Endurecimiento o fisura del cojín |
| Guantes | 15 a 30 días | Perforación, pérdida de agarre |
| Botas de seguridad | 6 meses | Puntera expuesta, suela lisa, desprendimiento |
| Ropa reflectiva | 6 meses | Pérdida de retrorreflectividad, desgarre |
| Arnés | 5 años | Después de una caída: descarte inmediato |

8.1 Obligaciones de la dirección de obra

Entrega documentada de EPP mediante acta firmada por cada trabajador (Decreto 1072 de 2015).

Capacitación y prueba de ajuste (fit test) obligatoria para respiradores de media cara.

Inspección preoperacional diaria liderada por el maestro y registrada en formato HSE.

Charla de cinco minutos antes de cada jornada, con énfasis en el riesgo del día.

Reposición sin costo para el trabajador y sin condicionamientos.

Rotación programada en martillo y cortadora (máximo 30 minutos continuos).

Humectación permanente del corte y la demolición: control de ingeniería que reduce la generación de sílice hasta en un 90 % y es prerrequisito del uso del respirador.

9. CONCLUSIONES

La demolición de placas concentra los tres riesgos críticos de esta obra: sílice cristalina respirable, ruido superior a 100 dB(A) y vibración mano-brazo. Los operarios de cortadora y martillo (Ayudantes 1 y 2) requieren la dotación más exigente, con respirador de media cara con filtro P100, doble protección auditiva y guantes antivibración.

El señalero (Ayudante 3) suele ser el cargo peor dotado en obra real, pese a que enfrenta el riesgo de mayor consecuencia: el atropellamiento. Su EPP crítico es la ropa de alta visibilidad clase 3, no el respirador.

El Ayudante 4 enfrenta un riesgo poco visible pero frecuente: la quemadura alcalina por concreto fresco. Botas de caucho caña alta, guantes de nitrilo de puño largo y rodilleras impermeables son indispensables.

Residente y maestro no están exentos. El maestro, por permanencia continua en el frente, requiere prácticamente la misma protección respiratoria y auditiva que los operarios; el residente debe portar EPP completo porque su incumplimiento deslegitima toda exigencia posterior a la cuadrilla.

El cálculo de atenuación demuestra que ningún protector auditivo disponible es suficiente por sí solo frente a 112 dB(A): el control efectivo exige combinar EPP con limitación administrativa del tiempo de exposición.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Congreso de Colombia. Ley 9 de 1979 - Código Sanitario Nacional.

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Resolución 2400 de 1979 - Disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo.

Ministerio del Trabajo. Decreto 1072 de 2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo.

Ministerio del Trabajo. Resolución 0312 de 2019 - Estándares mínimos del SG-SST.

Ministerio del Trabajo. Resolución 1409 de 2012 y Resolución 4272 de 2021 - Trabajo en alturas.

Ministerio del Trabajo. Resolución 0491 de 2020 - Trabajo en espacios confinados.

ICONTEC. NTC 1523, NTC 1771, NTC 2272 y NTC 2561.

OSHA. 29 CFR 1926.1153 - Respirable Crystalline Silica in Construction.

NIOSH. Criteria for a Recommended Standard: Occupational Noise Exposure, Publicación 98-126.

ANSI/ISEA 107-2020. High-Visibility Safety Apparel.

ISO 10819. Mechanical vibration and shock - Hand-arm vibration.

INVIAS. Especificaciones generales de construcción de carreteras, Artículos 500 y 600.