PPOYECTO FINAL – DISEÑO DE UNA EFDIFICACIÓN

2015950 – 2542 - DISEÑO ESTRUCTURAL – Grupo 1

I semestre de 2026.

1Dana Valentina Vargas Artunduaga; 2Alejandro Camacho Avila;  3Carlos Eduardo Corredor Ruiz &  4Juan Andrés López Rosas.

1danvargasar@unal.edu.co; 2acamachoav@unal.edu.co; 3ccorredor@unal.edu.co & 4julopezro@unal.edu.co

# DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

## Descripción y alcance del proyecto

El presente proyecto corresponde al análisis y diseño estructural de una edificación en concreto reforzado, localizada en Bogotá D.C., en la Carrera 7 # 70-30. La estructura está conformada por cuatro niveles, donde el último nivel corresponde a la terraza. El nivel del terreno se adopta como nivel de referencia N+0.00.

La edificación tiene uso de almacenamiento liviano y se proyecta con un sistema estructural en concreto reforzado, conformado por losas aligeradas en una dirección, vigas, columnas y cimentación superficial mediante zapatas y vigas de amarre. La capacidad portante del suelo indicada para el proyecto es de 210 kN/m². El área total construida de la edificación es de 316.5 m² y el perímetro de la planta es de 78.4 metros.

El alcance de la presente memoria comprende la evaluación de cargas gravitacionales y sísmicas, el análisis de estabilidad global y local, el diseño de elementos estructurales que hacen y no hacen parte del sistema de resistencia sísmica, y el diseño de la cimentación. Los resultados de cálculo se complementan con los planos estructurales requeridos para la entrega del proyecto.

## Información general del proyecto

Tabla 1. Descripción general de la estructura del proyecto. Elaboración propia.

| Ítem | Descripción | Valor |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tipo de estructura | Edificación en concreto reforzado |
| 2 | Número de niveles | 4 niveles |
| 3 | Nivel superior | Terraza |
| 4 | Uso de la edificación | Almacenamiento liviano |
| 5 | Sistema de losa | Losa aligerada en una dirección. |
| 6 | Altura libre por piso | 2.80 metros |
| 7 | Longitud de voladizos | 1.20 m, medidos desde el eje de la viga. |
| 8 | Capacidad portante del suelo | 210 kN/m². |
| 9 | Cuidad | Bogotá D.C. |
| 10 | Ubicación del proyecto | Carrera 7 #70-30 |

## Propiedades de los materiales

Para el diseño estructural se emplean las propiedades mecánicas indicadas en el enunciado del proyecto. Adicionalmente, se adoptan valores usuales para concreto de peso normal y acero de refuerzo.

Tabla 2. Propiedades de los materiales

| Material | Propiedad | Valor |
| --- | --- | --- |
| Concreto reforzado | Resistencia especificada a compresión, f’c. | 28 MPa |
|  | Peso unitario adoptado | 24 kN/m³ |
|  | Módulo de elasticidad, Ec = 4700√f’c | 24 870 MPa |
| Acero de refuerzo | Esfuerzo de fluencia, fy | 420 MPa |
|  | Módulo de elasticidad, Es | 200 000 MPa |

Todos los elementos estructurales se diseñan con concreto de f’c = 28 MPa y acero de refuerzo con fy = 420 MPa, salvo que en algún elemento particular se indique expresamente una condición diferente.

## Esquema en planta de la losa tipo

Figura  1. Planta general de la losa tipo. Elaboración propia.

Nota: Para información completa y detallada de las medidas y tipo de las vigas, consultar el plano 2.

Tabla 3. Dimensión de las secciones de las vigas tipo.

| Tipos de viga |  |  |
| --- | --- | --- |
| Viga de carga | 0.5 x 0.4 | m |
| Viga de rigidez | 0.4 x 0.4 | m |
| Viga auxiliar | 0.2 x 0.4 | m |
| Viguetas | 0.1 x 0.4 | m |

## Esquema en planta de columnas

Figura  2. Planta de distribución de columnas. Elaboración propia.

Nota: Para información completa y detallada de las medidas y tipo de las columnas, consultar el plano 3.

Tabla 4. Dimensión de las secciones de las columnas.

| Columnas |  |
| --- | --- |
| Tipo | Dimensión |
| CT1 | 0.7 x 0.7 m |
| CT2 | 0.6 x 0.5 m |
| CT3 | 0.5 x 0.5 m |

## Esquema de alzado del edificio

Nota 1: Para información completa y detallada de las medidas, consultar el plano 3.

Nota 2: La cimentación es representativa, para analizar el detalle consultar el plano 4.

Figura  3. Alzado general de la edificación. Elaboración propia.

# EVALUACIÓN DE LAS CARGAS

Como criterios generales, en primer lugar se realiza el Predimensionamiento de la losa teniendo en cuenta el sistema de losa aligera en una dirección. Por el ello, el dimensionamiento se realiza a partir de la TablaCR.9.5- Alturas o espesores mínimos recomendados para vigas no prees forzadas o losas reforzadas en una dirección que soporten muros divisorios y particiones frágiles susceptibles a dañarse debido a deflexiones grandes de la NSR-10. Según la configuración de las dimensiones de la estructura se definieron 4 tipos de viguetas (Figura 4), en donde para cada una de las luces de estas se llevó a cabo el procedimiento a continuación:

Tabla 5. Resumen Tabla CR.9.5 de la NSR-10.

| Simplemente apoyado | Con un extremo continuo | Ambos extremos continuos | En voladizo |
| --- | --- | --- | --- |
| L/11 | L/12 | L/14 | L/5 |

A partir de esto, se tomaron las viguetas con luces más críticas para cada condición de apoyo presente en la losa. Así bien, se obtuvo lo siguiente:

Tabla 6. Análisis de espesor para el espesor de la losa en los casos críticos.

| Espesor mínimo h - Orientación Y |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ambos extremos continuos |  |  |  |  |
| Vigueta |  | Longitud (m) |  | Espesor (m) |
| Tipo 2 | Eje 2 - 3 | 4.5 | L/14 | 0.321 |
| Un extremo continuo |  |  |  |  |
| Vigueta |  | Longitud (m) |  | Espesor (m) |
| Tipo 4 | Eje 3 - 4 | 4.5 | L/12 | 0.375 |
| En voladizo |  |  |  |  |
| Vigueta |  | Longitud (m) |  | Espesor (m) |
| Tipo 4 | Eje 4 - voladizo | 1.2 | L/5 | 0.240 |

Dado lo anterior, se debería tomar un espesor mínimo de 0.37 m para la losa, no obstante, se considera un valor alto, por lo cual se procedió a evaluar las condiciones de apoyo presentes en la losa, tanto para cubierta como para entrepiso, por lo cual se decidió adoptar un espesor de losa de 0.4 m, para cubierta y entrepiso.

Figura  4. Distribución de las viguetas en la planta tipo.

## Carga muerta

Para el cálculo de las cargas se emplean los siguientes datos base:

Tabla 7. Datos de entrada.

| Datos de entrada |  |  |
| --- | --- | --- |
| Peso específico Concreto | 24 | kN/m3 |
| Peso específico Mortero | 21 | kN/m3 |
| Espesor loseta | 0,05 | m |
| Ancho vigueta | 0,10 | m |
| Sv vigueta | 0,95 | m |
| Altura de la losa | 0,40 | m |

### Evaluación carga muerta piso tipo

Tabla 8. Avalúo de cara muerta entrepiso.

| Carga de entrepiso |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Descripción | Valor |  |
| 1 | Peso loseta superior | 1,2 | kN/m2 |
| 2 | Peso viguetas | 0,88 | kN/m2 |
| 3 | Acabado en concreto (2cm) | 0,42 | kN/m2 |
| 4 | Sistema de suspensión en madera (Tabla B.3.4.1-1) | 0,15 | kN/m2 |
| 5 | Baldosa cerámica (20 mm) sobre 12 mm de mortero (Tabla B.3.4.1-3) | 0,8 | kN/m2 |
| 6 | Particiones internas y cerramientos livianos de altura total (B.3.4.3-1) | 3,0 | kN/m2 |
|  | Subtotal | 6,45 | kN/m2 |
|  | Ductos (10%) | 0,65 | kN/m2 |
|  | Total | 7,10 | kN/m2 |

A continuación, se indican las memorias de cálculo por medio de las cuales se encontraron los valores en la tabla :

1.  Peso propio loseta superior = γc · hlosasuperior = 24kNm3  · 0.05 m

2. Peso propio vigueta =γc · hlibre VTA · bVTASv =24kNm3 · 0.40 m · 0.10 m0.95 m

3. Acabado en concreto 2cm=0.02*24kNm3

### Evaluación carga muerta de cubierta

Tabla 9. Avalúo de cara muerta entrepiso.

| Carga de cubierta |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Peso loseta | 1,2 | kN/m2 |
| 2 | Peso viguetas | 0,88 | kN/m2 |
| 3 | Acabado en mortero (2cm) | 0,42 | kN/m2 |
| 4 | Suspensión en madera | 0,15 | kN/m2 |
| 5 | Parapetos | 1,8 | kN/m2 |
| 6 | Impermeabilizante | 0,16 | kN/m2 |
|  | Subtotal | 4,61 | kN/m2 |
|  | Ductos (10%) | 0,46 | kN/m2 |
|  | Total | 5,08 | kN/m2 |

### Peso del piso tipo, peso de la cubierta y peso total del edificio

Dada la distribución de vigas y columnas indicadas en la Figura 1 y Figura 2, el peso el piso tipo estará dado por:

El peso de entrepiso para los niveles 1, 2 y 2 será:

Peso neto de la losa =Carga muerta entrepiso*Área neta de la losa

Peso neto de la losa =7.2kNm2*195.85 m2=1390.5 kN

Peso vigas=área de las vigas*Wdviga

Peso neto de la losa =37.36 m2*12.77kNm2=477.44 kN

Peso columnas =Área total* Peso específico Concreto*hlibre2

Peso columnas =5.0 m2* 24kNm3*1.4 m=168 kN

Peso total de entrepiso =Peso neto de la losa+ Peso vigas+Peso columnas

Peso total de entrepiso =2035.9 kN

El peso de la cubierta es de:

Peso neto de la losa =Carga muerta cubierta*Área neta de la losa

Peso neto de la losa =5.1kNm2*195.85 m2=994.1 kN

Peso total de cubierta =Peso neto de la losa+Peso vigas

Peso total de entrepiso =1395.9 kN

Peso total del edifico=3* Peso total de entrepiso+ Peso total de cubierta

Peso total del edifico=7503.6 kN

Tabla 10. Distribución y total del peso del edificio

| Nivel | Peso (kN) |
| --- | --- |
| 4 | 2035,9099 |
| 3 | 2035,9099 |
| 2 | 2035,9099 |
| 1 | 1395,8928 |
| Total | 7503,6225 |

### Determinación de los centros de masa en cada nivel

Los centros de masa se determinan a partir de la geometría en planta y las áreas tributarias de la edificación, como se indica en la Figura 6. Para el modelo estructural se adopta el siguiente centro de masa por nivel:

|  | Fx=Fy | MFx | Mfy |
| --- | --- | --- | --- |
| CM1 | 355,991 | 409,390 | 252,754 |
| CM2 | 1062,487 | 1221,860 | 754,366 |
| CM3 | 1601,765 | 1842,029 | 1137,253 |
| CM4 | 2138,498 | 2459,272 | 1518,333 |

Figura  5. Distribución de las figuras conocidas para el centro de masa.

Figura  6. Ubicación de los centros de masa.

## Carga viva

De acuerdo con el uso definido para la edificación, correspondiente a almacenamiento liviano, se adopta la siguiente carga viva:

| Zona | Carga | Ítem norma |
| --- | --- | --- |
| Piso tipo | 6.00 kN/m² | Tabla B.4.2.1-1. Cargas vivas mínimas uniformemente distribuidas. Almacenamiento liviano. |
| Cubierta / Terraza | 6.00 kN/m² | Tabla B.4.2.1-1. Cargas vivas mínimas uniformemente distribuidas. Almacenamiento liviano. |

## Fuerza sísmica

Para la determinación de la fuerza sísmica se adoptan los parámetros correspondientes a la localización del proyecto en Bogotá y al grupo de uso definido para la edificación.

### Amenaza sísmica Aa, Av

El presente proyecto será realizado en la ciudad de Bogotá, la cual presenta un estudio propio de microzonificación sísmica. En este sentido, se debe decir que según la NSR-10, la ciudad de Bogotá se halla en una zona de amenaza sísmica intermedia, por lo cual es factible conocer los valores del coeficiente de aceleración horizontal pico efectiva Aay el coeficiente de velocidad horizontal pico efectiva Av, valores extraídos de la Tabla A.2.3-2 Valor de Aa y de Av para las ciudades capitales de departamento:

Aa=0.15

Av=0.20
A su vez, con el fin de encontrar el coeficiente de aceleración pico efectiva al nivel del umbral de daño Ad, se empleó la Tabla A.12.2-1 Valores de Ad según la región del mapa de la Figura A.12.2-1 y la Figura A.12.2-1 Mapa de valores Ad, encontrando que la ciudad de Bogotá se halla en la región 3 y, por tanto, su valor de Ad se encuentra entre 0.05 y 0.06. Sin embargo, al observar la Tabla A.12.2-2 Valores de Ad para las ciudades capitales por departamento, se encuentra que el valor de Ad:

Ad=0.06

Conociendo la microzonificación sísmica de la ciudad, se da la prioridad a los coeficientes de amplificación Fa y Fv, así como a los periodos de vibración TC y TLpara la zona de suelo correspondiente, y que para el presente caso, el proyecto se encuentra en la zona Piedemonte A. En la siguiente tabla se presentan detalladamente las características propias referidas a los factores para el espectro sísmico de la Microzonificación Sísmica de Bogotá:

Tabla 11. Principales factores para el espectro sísmico de la Microzonificación de Bogotá.

| Zona | (Fa) (475) | (Fv) (475) | (TC) [s] | (TL) [s] | (A0) (475) [g] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cerros | 1.35 | 1.30 | 0.62 | 3.0 | 0.18 |
| Piedemonte A | 1.65 | 2.00 | 0.78 | 3.0 | 0.22 |
| Piedemonte B | 1.95 | 1.70 | 0.56 | 3.0 | 0.26 |
| Piedemonte C | 1.80 | 1.70 | 0.60 | 3.0 | 0.24 |
| Lacustre-50 | 1.40 | 2.90 | 1.33 | 4.0 | 0.21 |
| Lacustre-100 | 1.30 | 3.20 | 1.58 | 4.0 | 0.20 |
| Lacustre-200 | 1.20 | 3.50 | 1.87 | 4.0 | 0.18 |
| Lacustre-300 | 1.05 | 2.90 | 1.77 | 5.0 | 0.16 |
| Lacustre-500 | 0.95 | 2.70 | 1.82 | 5.0 | 0.14 |
| Lacustre Aluvial-200 | 1.10 | 2.80 | 1.63 | 4.0 | 0.17 |
| Lacustre Aluvial-300 | 1.00 | 2.50 | 1.60 | 5.0 | 0.15 |
| Aluvial-50 | 1.35 | 1.80 | 0.85 | 3.5 | 0.20 |
| Aluvial-100 | 1.20 | 2.10 | 1.12 | 3.5 | 0.18 |
| Aluvial-200 | 1.05 | 2.10 | 1.28 | 3.5 | 0.16 |
| Aluvial-300 | 0.95 | 2.10 | 1.41 | 3.5 | 0.14 |
| Depósito Ladera | 1.65 | 1.70 | 0.66 | 3.0 | 0.22 |

Teniendo en cuenta la anterior tabla, los coeficientes de amplificación Fa y Fv, y los periodos de vibración TC y TLpara el tipo de suelo Piedemonte A dados por la Microzonificación Sísmica de Bogotá son:

Fa=1.7        Fv=1.95
TC=0.56         TL=3.0

### Grupo de Uso

Dado que el proyecto se trata de un edificio para almacenamiento liviano, y a partir de lo estipulado en el Capítulo A.2 de la NSR-10, para almacenamiento se considera clasifica en el Grupo I - Estructuras de ocupación normal. Así bien, la Tabla A.2.5-1 indica que el coeficiente de importancia para el Grupo de Uso I sea de 1.00.

### Espectro de diseño y Sa

En cuanto al análisis del espectro de diseño, es indispensable desarrollar los cálculos de los periodos a partir de lo mencionado en la sección A.2.6.1 de la NSR-10:

Periodo de vibración inicial T0:

T0​=0.1*Aa*​Fa​Av*​Fv​​=0.1*0.15*​1.17​0.20*​1.95​=0.12s

Periodo de vibración corto TC:

TC​=0.48*Aa*​Fa​Av*​Fv​​=0.48*0.15*​1.17​0.20*​1.95​=0.56s

Periodo de vibración largo TL: Obtenido a partir de la Tabla 10, cuyo valor es de 3.0 s.

Figura  7. Espectro de aceleraciones

Para calcular la aceleración espectral Sa, se toma el periodo fundamental aproximado Ta=0.437 s. Al ubicarse este valor dentro del tramo correspondiente del espectro de diseño, se aplica la expresión:

Sa​=2.5*Aa*​Fa*​I

Sa​=2.5*0.15*​1.7*​1.00

Sa​=0.62

### Revisión de periodo de vibración

En este caso, se tendrá en cuenta lo estipulado en la sección A.4.2 de la NSR-10. En principio, se calcula el periodo aproximado a partir de lo indicado en la ecuación A.4.2-3, con base en los valores otorgados en la Tabla A.4.2-1. Entonces, como el proyecto contará con un sistema estructural de pórticos resistentes a momentos de concreto reforzado y una altura de 13.0 m, se toman valores de Ct=0.047 y α=0.9, y se calcula el periodo aproximado, el cual se empleó en la modelación en SAP2000 y para el cumplimiento de derivas, como:

Ta​=Ct​*hα=0.047*13.00.9=0.437s

Ahora, para el cálculo de Cu, el cual es el coeficiente empleado para el cálculo del periodo máximo permisible de la estructura, la NSR-10 indica que dicho valor no puede ser inferior a 1.2 y, en caso de que llegue a ser menor, se adopta un valor de 1.2:

Cu​=1.75-1.2Av​Fv​=1.75-1.2*0.20*1.95=1.27>1.2

Por otra parte, según lo establecido en el ítem A.4.2.1 de la NSR-10, el periodo fundamental de la edificación T se puede encontrar a partir de las propiedades de su sistema de resistencia sísmica, esto a partir de un modelo matemático lineal elástico de la estructura, y puede ser encontrado haciendo uso de la siguiente ecuación:

T=2πi=1n(miδi2)i=1n(fiδi)

Tabla 12. Cálculo del periodo de vibración en Sentido X.

|  | m | Fx | U1 | m*U1^2 | U1*Fx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CM4 | 207,534 | 2138,498 | 0,063 | 0,834 | 135,574 |
| CM3 | 207,534 | 1601,765 | 0,050 | 0,520 | 80,152 |
| CM2 | 207,534 | 1062,487 | 0,031 | 0,201 | 33,088 |
| CM1 | 142,293 | 355,991 | 0,011 | 0,016 | 3,806 |
|  |  |  |  | 1,571 | 252,621 |
|  | Periodo fundamental en X Tx |  |  | 0,496 |  |
|  |  |  | Ta | 0,473 |  |
|  |  |  |  | 58% |  |

Tabla 13. Cálculo del periodo de vibración en Sentido Y.

|  | m | Fy | U2 | m*U2^2 | U2*Fy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CM4 | 207,534 | 2138,498 | 0,066 | 0,908 | 141,447 |
| CM3 | 207,534 | 1601,765 | 0,053 | 0,573 | 84,155 |
| CM2 | 207,534 | 1062,487 | 0,033 | 0,225 | 35,023 |
| CM1 | 142,293 | 355,991 | 0,011 | 0,019 | 4,079 |
|  |  |  |  | 1,725 | 264,703 |
|  | Periodo fundamental en Y Ty |  |  | 0,507 |  |
|  |  |  |  | 62% |  |

### Cortante en la base

Donde se encuentra que:

Tx​=0.496s

Ty​=0.507s

Por último, se emplea la ecuación A.4.2-1 de la NSR-10 para el cálculo del periodo, sabiendo que este no puede superar el producto de Cu⋅Ta:

Cu​⋅Ta​=1.27⋅0.437s=0.555s

Así, tanto el periodo en X como en Y son menores al valor permitido de CuTa. Por tanto, se decide continuar con dicho valor de CuTacomo el periodo de vibración de la estructura:

Tx​=Ty​=0.555s

### Distribución vertical de la fuerza sísmica

Conociendo el cortante basal, es posible establecer las fuerzas sísmicas que actúan en cada piso de la estructura, esto a partir de la siguiente ecuación:

Fx​=Cvx​Vs​

En donde Cvx está dado por:

Cvx=mxhxki-1nmxhik

Donde mxes la masa del piso a analizar, hx es la altura desde la base y k es un exponente que depende del periodo fundamental, siendo este 1 si Tes menor o igual a 0.5 s, y si se llega a encontrar entre 0.5 s y 2.5 s, dicho exponente se calculará como 0.75+0.5T. Así bien, se obtienen los valores de Fx y Fy:

Tabla 14. Distribución fuerza Horizontal Equivalente

|  | W (kN) | Hp | Hl | m*h^k | Cvx | Fx=Fy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 2035,9 | 3,2 | 12,6 | 2526,2 | 0,4145 | 2138,4976 |
| 3 | 2035,9 | 3,2 | 9,4 | 1892,2 | 0,3105 | 1601,7646 |
| 2 | 2035,9 | 3,2 | 6,2 | 1255,1 | 0,2060 | 1062,4868 |
| 1 | 1395,8 | 3 | 3 | 420,5 | 0,0690 | 355,9915 |
| Peso total | 7503,6 |  |  | 6094,13 |  |  |

Las fuerzas se aplican en los centros de masa, mostrados en a Tabla 14, el cual fue calculados mediante geometría mostrada en la Figura 6 y representado en la Figura 7.

Tabla 15. Centro de masa donde se aplican las fuerzas.

| Xcm | Ycm |
| --- | --- |
| 11,38 | 6,73 |

### Torsión accidental

Según la sección A.3.6.7 de la NSR-10, la torsión accidental se calcula como el 5 % de la máxima longitud en planta de las direcciones principales X y Y de la estructura, multiplicando por la fuerza horizontal equivalente calculada para cada nivel de la edificación. Así bien, se encuentra lo siguiente:

Tabla 16. Torsión accidental por piso.

| MFx (kN) | MFy (kN) |
| --- | --- |
| 2459,2722 | 1518,3333 |
| 1842,0293 | 1137,2529 |
| 1221,8598 | 754,3656 |
| 409,3902 | 252,7539 |

En donde MzFx es el momento generado por la fuerza Fx con un brazo Dy, y MzFy es el momento generado por la fuerza Fy con un brazo Dx.

# ANÁLISIS DE ESTABILIDAD

## Estabilidad global: control de la deriva

### Combinaciones de carga para verificación de derivas

Las combinaciones de carga para la verificación de derivas de la estructura son:

1. D+L+Fx+Mzx

2. D+L+Fx-Mzx

3. D+L-Fx+Mzx

4. D+L-Fx-Mzx

5. D+L+Fy​+Mzy​

6. D+L+Fy​-Mzy​

7. D+L-Fy​+Mzy​

8. D+L-Fy​-Mzy​

### Verificación de las derivas

La deriva máxima se estima de acuerdo con la sección A.6.3 de la NSR-10. Teniendo en cuenta que la estructura es de concreto reforzado, la deriva máxima corresponde al 1 % de la altura de cada piso, según lo dispuesto en la Tabla A.6.4-1.

La deriva se verificó en las cuatro esquinas principales de la estructura. Haciendo uso de SAP2000, se calcularon los desplazamientos con los que posteriormente se calculan las derivas y se comprueba si cumple con lo requerido.

Se realiza la numeración en las esquinas de la planta de la siguiente manera:

Figura  8. Asignación de las esquinas para la verificación de derivas.

Tabla 17. Verificación de la deriva esquina A1.

| ESQUINA A1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Joint | U1 | U2 | DOX | DOY | DTX | DTY | D | D PERMISIBLE | VERIFICACIÓN |  |
| Text | m | m | m | m | m | m | m | m |  |  |
| 527 | 0,0000 | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 527 | 0,0000 | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 527 | 0,0000 | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 527 | 0,0000 | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 513 | 0,0645 | -0,0024 | 0,0645 | -0,0024 | 0,068953 | 0,0100 | 0,00017653 | 0,03 | CUMPLE |  |
| 513 | 0,0007 | 0,0646 | 0,0007 | 0,0646 | 1,90E-03 | 6,57E-02 | 0,0013726 | 0,03 | CUMPLE |  |
| 513 | 0,0012 | 0,0011 | 0,0012 | 0,0011 |  |  |  |  |  |  |
| 513 | 0,0045 | -0,0076 | 0,0045 | -0,0076 |  |  |  |  |  |  |
| 481 | 0,0511 | -0,0022 | -0,0134 | 0,0002 | 0,014384 | 0,001821 | 0,01449881 | 0,032 | CUMPLE |  |
| 481 | 0,0007 | 0,0512 | -0,0001 | -0,0134 | 1,25E-03 | 1,45E-02 | 0,014566303 | 0,032 | CUMPLE |  |
| 481 | 0,0012 | 0,0011 | 0,0012 | 0,0011 |  |  |  |  |  |  |
| 481 | 0,0035 | -0,0060 | -0,0009 | 0,0016 |  |  |  |  |  |  |
| 449 | 0,0319 | -0,0016 | -0,0192 | 0,0007 | 0,02052 | 0,002913 | 0,020725732 | 0,032 | CUMPLE |  |
| 449 | 0,0004 | 0,0321 | -0,0002 | -0,0191 | 1,38E-03 | 2,02E-02 | 0,020275087 | 0,032 | CUMPLE |  |
| 449 | 0,0012 | 0,0011 | 0,0012 | 0,0011 |  |  |  |  |  |  |
| 449 | 0,0022 | -0,0037 | -0,0013 | 0,0023 |  |  |  |  |  |  |
| 415 | 0,0110 | -0,0006 | -0,0209 | 0,0010 | 0,022328 | 0,003389 | 0,022583731 | 0,032 | CUMPLE |  |
| 415 | 0,0002 | 0,0111 | -0,0003 | -0,0209 | 1,47E-03 | 2,20E-02 | 0,022061097 | 0,032 | CUMPLE |  |
| 415 | 0,0012 | 0,0011 | 0,0012 | 0,0011 |  |  |  |  |  |  |
| 415 | 0,0008 | -0,0013 | -0,0014 | 0,0024 |  |  |  |  |  |  |

Tabla 18. Verificación de la deriva esquina E1.

| ESQUINA E1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Joint | U1 | U2 | DOX | DOY | DTX | DTY | D | D PERMISIBLE | VERIFICACIÓN |
| Text | m | m | m | m | m | m | m | m |  |
| 543 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 543 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 543 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 543 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 518 | 0,06449 | 0,00243 | 0,06449 | 0,00243 | 0,068953 | 0,011155 | 0,00016542 | 0,03 | CUMPLE |
| 518 | 0,00072 | 0,06775 | 0,00072 | 0,06775 | 1,90E-03 | 6,89E-02 | 0,00017253 | 0,03 | CUMPLE |
| 518 | 0,00118 | 0,00111 | 0,00118 | 0,00111 |  |  |  |  |  |
| 518 | 0,00447 | 0,00872 | 0,00447 | 0,00872 |  |  |  |  |  |
| 486 | 0,05105 | 0,00229 | -0,01344 | -0,00015 | 0,014384 | 0,002033 | 0,014526959 | 0,032 | CUMPLE |
| 486 | 0,00065 | 0,05394 | -0,00007 | -0,01381 | 1,25E-03 | 1,49E-02 | 0,014970858 | 0,032 | CUMPLE |
| 486 | 0,00118 | 0,00111 | 0,00118 | 0,00111 |  |  |  |  |  |
| 486 | 0,00352 | 0,00684 | -0,00095 | -0,00189 |  |  |  |  |  |
| 454 | 0,03186 | 0,00164 | -0,01919 | -0,00065 | 0,02052 | 0,003255 | 0,02077656 | 0,032 | CUMPLE |
| 454 | 0,00045 | 0,03390 | -0,00020 | -0,02004 | 1,38E-03 | 2,12E-02 | 0,021198032 | 0,032 | CUMPLE |
| 454 | 0,00118 | 0,00111 | 0,00118 | 0,00111 |  |  |  |  |  |
| 454 | 0,00219 | 0,00423 | -0,00133 | -0,00261 |  |  |  |  |  |
| 420 | 0,01097 | 0,00064 | -0,02089 | -0,00100 | 0,022328 | 0,003789 | 0,02264721 | 0,032 | CUMPLE |
| 420 | 0,00016 | 0,01177 | -0,00029 | -0,02212 | 1,47E-03 | 2,32E-02 | 0,023278524 | 0,032 | CUMPLE |
| 420 | 0,00118 | 0,00111 | 0,00118 | 0,00111 |  |  |  |  |  |
| 420 | 0,00075 | 0,00144 | -0,00144 | -0,00279 |  |  |  |  |  |

Tabla 19. Verificación de la deriva esquina E4.

| ESQUINA A4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Joint | U1 | U2 | DOX | DOY | DTX | DTY | D | D PERMISIBLE | VERIFICACIÓN |
| Text | m | m | m | m | m | m | m | m |  |
| 528 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 528 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 528 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 528 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 507 | 0,0618 | -0,0024 | 0,0618 | -0,0024 | 0,066494 | 0,009983 | 0,001765 | 0,03 | CUMPLE |
| 507 | -0,0011 | 0,0646 | -0,0011 | 0,0646 | 2,26E-03 | 6,57E-02 | 0,008123 | 0,03 | CUMPLE |
| 507 | 0,0012 | 0,0011 | 0,0012 | 0,0011 |  |  |  |  |  |
| 507 | -0,0047 | -0,0076 | -0,0047 | -0,0076 |  |  |  |  |  |
| 475 | 0,0485 | -0,0022 | -0,0132 | 0,0002 | 0,014275 | 0,001821 | 0,014391 | 0,032 | CUMPLE |
| 475 | -0,0009 | 0,0512 | 0,0002 | -0,0134 | 1,34E-03 | 1,45E-02 | 0,014575 | 0,032 | CUMPLE |
| 475 | 0,0012 | 0,0011 | 0,0012 | 0,0011 |  |  |  |  |  |
| 475 | -0,0037 | -0,0060 | 0,0010 | 0,0016 |  |  |  |  |  |
| 443 | 0,0301 | -0,0016 | -0,0185 | 0,0007 | 0,019877 | 0,002913 | 0,020089 | 0,032 | CUMPLE |
| 443 | -0,0006 | 0,0321 | 0,0003 | -0,0191 | 1,50E-03 | 2,02E-02 | 0,020283 | 0,032 | CUMPLE |
| 443 | 0,0012 | 0,0011 | 0,0012 | 0,0011 |  |  |  |  |  |
| 443 | -0,0023 | -0,0037 | 0,0014 | 0,0023 |  |  |  |  |  |
| 407 | 0,0103 | -0,0006 | -0,0198 | 0,0010 | 0,021295 | 0,003389 | 0,021563 | 0,032 | CUMPLE |
| 407 | -0,0002 | 0,0111 | 0,0004 | -0,0209 | 1,58E-03 | 2,20E-02 | 0,022068 | 0,032 | CUMPLE |
| 407 | 0,0012 | 0,0011 | 0,0012 | 0,0011 |  |  |  |  |  |
| 407 | -0,0008 | -0,0013 | 0,0015 | 0,0024 |  |  |  |  |  |

Tabla 20. Verificación de la deriva esquina E4.

| ESQUINA E4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Joint | U1 | U2 | DOX | DOY | DTX | DTY | D | D PERMISIBLE | VERIFICACIÓN |  |
| Text | m | m | m | m | m | m | m | m |  |  |
| 546 | 0,0000 | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 546 | 0,0000 | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 546 | 0,0000 | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 546 | 0,0000 | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 512 | 0,0618 | 0,0024 | 0,0618 | 0,0024 | 0,066494 | 0,0111550 | 0,0127173 | 0,03 | CUMPLE |  |
| 512 | -0,0011 | 0,0677 | -0,0011 | 0,0677 | 1,08E-03 | 0,0677480 | 0,0127178 | 0,03 | CUMPLE |  |
| 512 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |
| 512 | -0,0047 | 0,0087 | -0,0047 | 0,0087 |  |  |  |  |  |  |
| 480 | 0,0485 | 0,0023 | -0,0132 | -0,0001 | 0,014275 | 0,0020330 | 0,0144190 | 0,032 | CUMPLE |  |
| 480 | -0,0009 | 0,0539 | 0,0002 | -0,0138 | 1,63E-04 | 0,0138090 | 0,0138100 | 0,032 | CUMPLE |  |
| 480 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |
| 480 | -0,0037 | 0,0068 | 0,0010 | -0,0019 |  |  |  |  |  |  |
| 448 | 0,0301 | 0,0016 | -0,0185 | -0,0006 | 0,019877 | 0,0032550 | 0,0201418 | 0,032 | CUMPLE |  |
| 448 | -0,0006 | 0,0339 | 0,0003 | -0,0200 | 3,19E-04 | 0,0200430 | 0,0200455 | 0,032 | CUMPLE |  |
| 448 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |
| 448 | -0,0023 | 0,0042 | 0,0014 | -0,0026 |  |  |  |  |  |  |
| 412 | 0,0103 | 0,0006 | -0,0198 | -0,0010 | 0,021295 | 0,0037890 | 0,0216295 | 0,032 | CUMPLE |  |
| 412 | -0,0002 | 0,0118 | 0,0004 | -0,0221 | 3,97E-04 | 0,0221220 | 0,0221256 | 0,032 | CUMPLE |  |
| 412 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |
| 412 | -0,0008 | 0,0014 | 0,0015 | -0,0028 |  |  |  |  |  |  |

## Estabilidad local: Control de índice de estabilidad de piso

### Combinaciones de carga para verificación de estabilidad de piso

Para determinar el efecto PΔ, se usaron las dos siguientes combinaciones de carga:

D+E

D+0.75E+0.75L

### Verificación de índice Q

En cuanto a estabilidad local, es necesario fisurar el edificio, ya que se trata de un sistema de viga débil - columna fuerte. Por lo tanto, según la NSR-10, se deja el momento de inercia de la viga en 0.35 de su momento original y la columna con un valor de 0.70.

Del programa SAP2000 se obtienen los desplazamientos debidos a Fxy Fyen cada centro de masa de su respectivo piso, y a partir de ellos se obtienen las derivas totales.

Tabla 21. Desplazamiento en el edificio fisurado debido a Fx y Fy.

| Joint | OutputCase | CaseType | U1 | U2 | Dx | Dy | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Text | Text | Text | m | m | m | m | m |
| CM1 | Fx | LinStatic | 0.010288 | -0.000002231 | 0,010288 | -0,000002231 | 0,010288 |
| CM1 | Fy | LinStatic | 2,05E-04 | 0.010364 | 0,0002045 | 0,010364 | 0,010366017 |
| CM2 | Fx | LinStatic | 0.028138 | -0.000003804 | 0,01785 | -0,000001573 | 0,01785 |
| CM2 | Fy | LinStatic | 0.000003036 | 0.028379 | -0,000201464 | 0,018015 | 0,018016126 |
| CM3 | Fx | LinStatic | 0.049628 | -0.000003024 | 0,02149 | 0,00000078 | 0,02149 |
| CM3 | Fy | LinStatic | 0.000009473 | 0.050101 | 0,000006437 | 0,021722 | 0,021722001 |
| CM4 | Fx | LinStatic | 0.071704 | 0.00000077 | 0,022076 | 0,000003794 | 0,022076 |
| CM4 | Fy | LinStatic | 0.00002 | 0.072455 | 0,000010527 | 0,022354 | 0,022354002 |

Tabla 22. Derivas en edificio fisurado debido a Fx y Fy.

|  | Dx | Dy |
| --- | --- | --- |
| CM4 | 0,022076 | 0,022354 |
| CM3 | 0,02149 | 0,021722 |
| CM2 | 0,01785 | 0,018015 |
| CM1 | 0,010288 | 0,010364 |

El índice de estabilidad Qise calcula con las dos combinaciones mencionadas para la verificación de la estabilidad en cada piso:

Qi​=Pi∆cmVihpi

Según la norma, se tienen tres criterios para el cálculo de Qi:

- Qi<0.1, se considera el piso estable.

- 0.1<Qi<0.3, se debe considerar el efecto PΔ.

- Qi>0.3, se considera piso inestable y se debe rigidizar.

Tabla 23. Cálculo de Qi con combinación de carga D+E

| D +E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vx | Vy | wD | wL | Pi | Hpi | Dy | Qy |  | Dx | Qx |  |
| 4 | 2150,351 | 2150,351147 | 1938,902496 | 1226 | 1938,902496 | 3,2 | 0,044994 | 0,012678014 | Ok | 0,03335025 | 0,00939714 | Ok |
| 3 | 1611,806 | 1611,806064 | 1940,302496 | 1226 | 3879,204993 | 3,2 | 0,041836 | 0,031465173 | Ok | 0,03105 | 0,02335294 | Ok |
| 2 | 1069,148 | 1069,147544 | 1940,302496 | 1226 | 5819,507489 | 3,2 | 0,033231 | 0,056525189 | Ok | 0,024696 | 0,042007344 | Ok |
| 1 | 534,640 | 534,6396094 | 1985,502496 | 1226 | 7805,009985 | 3 | 0,018146 | 0,088302294 | Ok | 0,0135045 | 0,065715768 | Ok |

Tabla 24. Cálculo de Qi con combinación de carga D+0.75E+0.75L

| D+ 0.75E + 0.75L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vx | wD | wL | wG | Pi | hpi | Dy | Qy |  | Dx | Qx |  |
| 4 | 1612,763 | 1938,902496 | 919,5 | 229,875 | 3088,277496 | 3,2 | 0,0337455 | 0,020193498 | Ok | 0,03335025 | 0,019956978 | Ok |
| 3 | 1208,855 | 1940,302496 | 919,5 | 0 | 2859,802496 | 3,2 | 0,031377 | 0,023196552 | Ok | 0,03105 | 0,022954806 | Ok |
| 2 | 801,861 | 1940,302496 | 919,5 | 0 | 2859,802496 | 3,2 | 0,02492325 | 0,027777415 | Ok | 0,024696 | 0,027524141 | Ok |
| 1 | 400,980 | 1985,502496 | 919,5 | 0 | 2905,002496 | 3 | 0,0136095 | 0,032865862 | Ok | 0,0135045 | 0,032612296 | Ok |

Los pisos del edificio cumplen con Qi<0.1; por lo tanto, se consideran pisos estables y no se considera el efecto PΔ.

Para la verificación de arriostramiento de piso de sebe calcular el Qi con la combinación de carga D+0.75E+0.75L, si el índice Qi>0.05 no se debe arriostrar, si el índice Qi<0.05 se debe arriostrar. Este se calcula de la siguiente forma:

Qi=1,2Pi*1.43∆cmVihpi

Tabla 25. Verificación Qi para arriostramiento de piso.

| D+0.75E+0.75L |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vx | wD | wL | wG | Pi | hpi |
| 4 | 1612,763 | 1938,902496 | 919,5 | 229,875 | 3088,277496 | 3,2 |
| 3 | 1208,855 | 1940,302496 | 919,5 | 0 | 2859,802496 | 3,2 |
| 2 | 801,861 | 1940,302496 | 919,5 | 0 | 2859,802496 | 3,2 |
| 1 | 400,980 | 1985,502496 | 919,5 | 0 | 2905,002496 | 3 |
| Dy | Qy | Importancia |  | Dx | Qx | Importancia |
| 0,044994 | 0,046202724 | Arriostrado lateral |  | 0,044467 | 0,045661566 | Arriostrado lateral |
| 0,041836 | 0,053073711 | No arriostrado |  | 0,0414 | 0,052520595 | No arriostrado |
| 0,033231 | 0,041283848 | Arriostrado lateral |  | 0,032928 | 0,0467 | Arriostrado lateral |
| 0,018146 | 0,075197093 | No arriostrado |  | 0,018006 | 0,074616932 | No arriostrado |

# ANÁLISIS Y DISEÑO ESTRUCTURAL DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES QUE NO HACEN PARTE DEL SISTEMA DE RESISTENCIA SÍSMICA

## Análisis de viguetas

### Evaluación de carga muerta y viva en las viguetas

Con el fin de obtener las cargas por metro lineal que cada vigueta deberá llevar, es indispensable multiplicar la carga por área, ya sea muerta o viva, previamente calculada por la longitud de separación centro a centro entre viguetas; es decir, Sv.

Dado esto, se tendrán las cargas muertas de entrepiso y cubierta, y la carga viva de entrepiso y cubierta, siendo la misma para ambas. De lo anterior, se obtiene:

Las combinaciones de carga que se usan son únicamente aquellas que consideran carga muerta y carga viva:

1.2D+1.6L

Tabla 26. Cargas distribuidas para las viguetas

| Tipo | kN/m2 | Sv (m) | kN/m |
| --- | --- | --- | --- |
| w DE | 7,10 | 0,95 | 6,745 |
| w DC | 5,08 |  | 4,822 |
| w L | 6,00 |  | 5,700 |

Nota: Como criterio se diseña con la carga muerta mayor, es decir,  la carga muestra de entrepiso.

Los tipos de viguetas se distribuyen en la Figura  4. Distribución de las viguetas en la planta tipo.

### Cortantes de diseño, momentos de diseño y Diseño

A continuación se plasta el deseño para cada uno de los tipos de viguetas.

Tabla 27. Datos de entrada para el diseño de las viguetas.

| Sección vigueta |  |
| --- | --- |
| b (m) | 0,10 |
| h (m) | 0.40 |
| d (m) | 0,36 |
| D (kN/m) | 6,74 |
| L (kN/m) | 5,7 |
| 1,2D+1,6L | 17,21 |
| Zc | 0,8 |

El momento y cortante de diseño de calcula a partir de la NSR10 según las indicaciones del ítem C.13.5.5.3, donde se cumple los requisitos que estipula para el análisis, es decir, se tiene dos o más vanos, son aproximadamente iguales, la carga es uniformemente distribuida y la carga vida mayorada no excede tres veces la carga muerta no mayorada.

Así las fórmulas aplicadas para momento y cortante según criterio, fueron:

Posteriormente, de procede a la verificación de cuantía, mediante la siguiente formula, +teniendo en cuenta que el refuerzo mínimo esta dado para una cuantía de 0.0018:

ρ=fc'1.18fy1-1-2.36Mu∅bd2fc'

Ya con la cuantía, se calcula el área de refuerzo:

As=ρbd

Según el área de refuerzo se asigna el refuerzo y se calcula el área real, Ast, según el número de barras.

Así tanto para momento positivo como negativo.

El cortante de diseño a una distancia d se toma según el ítem C.13.5.5.3.

### Vigueta tipo 1

Figura  9. Esquema vigueta tipo 1.

Tabla 28. Diseño a cortante y momento de la vigueta tipo 1.

|  |  |  | 2,475 |  |  | 4 |  |  | 3,75 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,95 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 3,5 |  |  |
| M- (kNm) | 0,65 |  | 10,54 | 9,59 |  | 25,04 | 25,04 |  | 22,01 | 24,21 |  | 8,79 |
| Cuantia | 0,003300 |  | 0,003300 | 0,003300 |  | 0,005366 | 0,005366 |  | 0,004686 | 0,005179 |  | 0,003300 |
| As (mm^2) | 119 |  | 119 | 119 |  | 193 | 193 |  | 169 | 186 |  | 119 |
| #Barras | 2#3 |  | 2#3 | 2#3 |  | 2#4 | 2#4 |  | 2#4 | 2#4 |  | 2#3 |
| Ast (mm^2) | 142 |  | 142 | 142 |  | 258 | 258 |  | 258 | 258 |  | 142 |
| M+ (kNm) | 1,11 |  |  | 17,21 |  |  | 17,21 |  |  | 15,06 |  |  |
| Cuantia | 0,003300 |  |  | 0,003630 |  |  | 0,003630 |  |  | 0,003300 |  |  |
| As (mm^2) | 119 |  |  | 131 |  |  | 131 |  |  | 119 |  |  |
| #Barras | 2#3 |  |  | 2#3 |  |  | 2#3 |  |  | 2#3 |  |  |
| Ast (mm^2) | 142 |  |  | 142 |  |  | 142 |  |  | 142 |  |  |
| Vu (kN) | 9,40 |  | 8,18 | 34,43 |  | 34,43 | 34,43 |  | 34,43 | 30,12 |  | 34,64 |
| Vu (d) (kN) | 3,21 |  | 1,98 | 28,23 |  | 28,23 | 28,23 |  | 28,23 | 23,93 |  | 28,45 |
| phi Vc (kN) | 24,3 |  | 24,3 | 24,3 |  | 24,3 | 24,3 |  | 24,3 | 24,3 |  | 24,3 |
| Refuerzo mín | FALSO |  | FALSO | VERD. |  | VERD. | VERD. |  | VERD. | VERD. |  | VERD. |
| S (mm) | 180 |  | 180 | 180 | 360 | 180 | 180 | 360 | 180 | 180 | 360 | 180 |
| Av min (mm^2) | 14,06 |  | 14,06 | 14,06 |  | 14,06 | 14,06 |  | 14,06 | 14,06 |  | 14,06 |
| #Estribo | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 |
| Zc (m) | 0,8 |  | 0,8 | 0,8 | 2,3 | 0,8 | 0,8 | 2,3 | 0,8 | 0,8 | 1,8 | 0,8 |
| Cantidad de estribos | 5 |  |  | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 |

### Vigueta tipo 2

Figura  10. Esquema vigueta tipo 2.

Tabla 29. Diseño a cortante y momento de la vigueta tipo 2.

|  | 4 |  |  | 4 |  |  | 3,5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M- (kNm) | 11,48 |  | 27,54 | 25,04 |  | 22,01 | 22,01 |  | 8,79 |
| Cuantia | 0,003300 |  | 0,005934 | 0,005366 |  | 0,004686 | 0,004686 |  | 0,003300 |
| As (mm^2) | 119 |  | 214 | 193 |  | 169 | 169 |  | 119 |
| #Barras | 2#3 |  | 2#4 | 2#4 |  | 2#4 | 2#4 |  | 2#3 |
| Ast (mm^2) | 142 |  | 258 | 258 |  | 258 | 258 |  | 142 |
| M+ (kNm) | 19,67 |  |  | 17,21 |  |  | 0,00 |  |  |
| Cuantia | 0,004170 |  |  | 0,003630 |  |  | 0,003300 |  |  |
| As (mm^2) | 150 |  |  | 131 |  |  | 119 |  |  |
| #Barras | 2#3 |  |  | 2#3 |  |  | 2#3 |  |  |
| Ast (mm^2) | 142 |  |  | 142 |  |  | 142 |  |  |
| Vu | 39,59 |  | 34,43 | 34,43 |  | 34,43 | 30,12 |  | 34,64 |
| Vu (d) | 33,39 |  | 28,23 | 28,23 |  | 28,23 | 23,93 |  | 28,45 |
| phi Vc | 24,3 |  | 24,3 | 24,3 |  | 24,3 | 24,3 |  | 24,3 |
| Refuerzo mín | VERDADERO |  | VERDADERO | VERDADERO |  | VERDADERO | VERDADERO |  | VERDADERO |
| S (mm) | 180 | 360 | 180 | 180 | 360 | 180 | 180 | 360 | 180 |
| Av min (mm^2) | 14,06 |  | 14,06 | 14,06 |  | 14,06 | 14,06 |  | 14,06 |
| #Estribo | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 |
| Zc (m) | 0,8 | 2,3 | 0,8 | 0,8 | 2,3 | 0,8 | 0,8 | 1,8 | 0,8 |
| Cantidad de estribos | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 |

### Vigueta tipo 3

Figura  11. Esquema vigueta tipo 3.

Tabla 30. Diseño a cortante y momento de la vigueta tipo 3.

|  |  |  | 2,575 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1,65 |  |  | 3,5 |  |  |
| M- (kNm) | 1,95 |  | 12,68 | 12,68 |  | 8,79 |
| Cuantia | 0,003300 |  | 0,003300 | 0,003300 |  | 0,003300 |
| As (mm^2) | 119 |  | 119 | 119 |  | 119 |
| #Barras | 2#3 |  | 2#3 | 2#3 |  | 2#3 |
| Ast (mm^2) | 142 |  | 142 | 142 |  | 142 |
| M+ (kNm) | 3,35 |  |  | 15,06 |  |  |
| Cuantia | 0,003300 |  |  | 0,003300 |  |  |
| As (mm^2) | 119 |  |  | 119 |  |  |
| #Barras | 2#3 |  |  | 2#3 |  |  |
| Ast (mm^2) | 142 |  |  | 142 |  |  |
| Vu | 16,33 |  | 14,20 | 30,12 |  | 34,64 |
| Vu (d) | 10,13 |  | 8,00 | 23,93 |  | 28,45 |
| phi Vc | 24,3 |  | 24,3 | 24,3 |  | 24,3 |
| Refuerzo mín | FALSO |  | FALSO | VERDADERO |  | VERDADERO |
| S (mm) | 180 | 180 | 180 | 180 | 360 | 180 |
| Av min (mm^2) | 14,06 |  | 14,06 | 14,06 |  | 14,06 |
| #Estribo | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 |
| Zc (m) |  |  |  | 0,8 | 1,8 | 0,8 |
| Cantidad de estribos | 10 |  |  | 5 | 6 | 5 |

### Vigueta tipo 4

Figura  12. Esquema vigueta tipo 4.

Tabla 31. Diseño a cortante y momento de la vigueta tipo 4.

|  |  |  | 2,475 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,95 |  |  | 4 |  |  |
| M- (kNm) | 0,65 |  | 11,72 | 11,72 |  | 11,48 |
| Cuantia | 0,003300 |  | 0,003300 | 0,003300 |  | 0,003300 |
| As (mm^2) | 119 |  | 119 | 119 |  | 119 |
| #Barras | 2#3 |  | 2#3 | 2#3 |  | 2#3 |
| Ast (mm^2) | 142 |  | 142 | 142 |  | 142 |
| M+ (kNm) | 1,11 |  |  | 19,67 |  |  |
| Cuantia | 0,003300 |  |  | 0,004170 |  |  |
| As (mm^2) | 119 |  |  | 150 |  |  |
| #Barras | 2#3 |  |  | 2#3 |  |  |
| Ast (mm^2) | 142 |  |  | 142 |  |  |
| Vu (kN) | 9,40 |  | 8,18 | 34,43 |  | 39,59 |
| Vu (d) (kN) | 3,21 |  | 1,98 | 28,23 |  | 33,39 |
| phi Vc (kN) | 24,3 |  | 24,3 | 24,3 |  | 24,3 |
| Refuerzo mín | FALSO |  | FALSO | VERDADERO |  | VERDADERO |
| S (mm) | 180 |  | 180 | 180 | 360 | 180 |
| Av min (mm^2) | 14,06 |  | 14,06 | 14,06 |  | 14,06 |
| #Estribo | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 |
| Zc (m) |  |  |  | 0,8 | 2,3 | 0,8 |
| Cantidad de estribos | 5 |  |  | 5 | 7 | 5 |

## Análisis de escalera

### Esquema estructural en planta y en alzado de la escalera tipo

Figura  13. Sección en planta de la escalera y detalle del escalón.

Figura  14. Corte típico alzado de la escalera.

Figura  15. Sección en alzado de la escalera.

### Dimensionamiento de la escalera

En el dimensionamiento de la escalera, se toma en primer lugar la altura entre ejes de entrepiso, ya que este es el espacio que debe cubrir la escalera en alzado para permitir el paso de un piso a otro. En este caso, se cuenta con una altura de 3.2 m, equivalente a 320 cm.

Según la NSR-10, en los numerales K.3.8.3.4 (a) y K.3.8.3.4 (b) se especifica que el ancho mínimo de la huella debe ser de 28 cm o 280 mm, con el fin de que el pie de la persona quede de forma cómoda en el escalón. Asimismo, la contrahuella no debe ser mayor a 18 cm ni menor a 10 cm, para que el ascenso sea cómodo. La diferencia entre la huella más grande y la más angosta no debe ser mayor a 2 cm en el trayecto.

Con las indicaciones anteriores se tiene que:

Realizando la iteración entre el número de contrahuellas divididas por la altura, y siguiendo las especificaciones de la norma, encontrando una altura de la contrahuella de 16cm (Figura  13. Sección en planta de la escalera y detalle del escalón.)

De esta forma, y para facilidades constructivas, se toman 20 escalones con una contrahuella de 16 cm.

Según la norma, se debe cumplir que:

62≤2CH+1Hll≤64

Obteniendo una huella de 0.27 cm.

Para la longitud del hueco de la escalera, que depende del tamaño de la huella, se calcula así:

Longhueco​=#Hll⋅LongHll​+descanso

Para el cálculo del espesor de la losa de la escalera, en la Tabla C.9.5 de la NSR-10, si se toma como una viga simplemente apoyada, se aplica que:

t(espesor losa)=longhueco20​​=203.9

tespesor losa=0.20 m

A continuación se presentan las características de la escalera:

Tabla 32. Características de la escalera.

| Datos de entrada |  |  |
| --- | --- | --- |
| Peso concreto | 24 | kN/m³ |
| Ancho de la escalera | 1,25 | m |
| Altura entre pisos | 2,8 | m |
| Ancho descanso | 1,2 | m |
| Huella | 0,27 | m |
| Contrahuella | 0,15 | m |
| Longitud escalara | 3,9 | m |
| Espesor de losa | 0,20 | m |
| Angulo (zona inclinada) | 29,05 | grados |

### Evaluación de carga muerta y viva

El peso propio de la losa se calcula con: PPlosa=γ*espesorcosα

Peso propio del escalón: PPescalon=γHll*Áreaescalon

Tabla 33. Tabla resumen del avaluo de cargas de la escalera.

| Cargas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Inclinado | Peso de la losa | 5,49 | kN/m² |
|  | Peso de peldaños | 1,80 | kN/m² |
|  | Acabado de piso en concreto (2cm) | 0,65 | kN/m² |
|  | Baldosa cerámica (20mm) (12mm de mortero) | 1,24 | kN/m² |
|  | Afinado parte inferior (2cm) | 0,48 | kN/m² |
|  | Total carga muerta | 9,67 | kN/m² |
|  | Total carga viva | 6,00 | kN/m² |
| Descanso | Peso de la losa | 4,80 | kN/m² |
|  | Acabado de piso en concreto (2cm) | 0,42 | kN/m² |
|  | Baldosa cerámica (20mm) (12mm de mortero) | 0,80 | kN/m² |
|  | Afinado parte inferior (2cm) | 0,42 | kN/m² |
|  | Total carga muerta | 6,44 | kN/m² |
|  | Total carga viva | 6,00 | kN/m² |

### Análisis de cargas de transferencia a elementos de apoyo de las escaleras

Las cargas que trasmite la escalera a los elementos de apoyo se calculan a las reacciones, teniendo que:

RA​=12 ​wL+LW-wh+2l​l​

RB​=12wL+W-wll22l​​

Momento máximo positivo:

Mmáx+=RAX02

Donde, la X0 ubicación donde el cortante es igual a cero se determina como:

X0=X0W

Se aplica la combinación de carga 1.2D+1.6L, obteniendo:

Tabla 34. Cargas de servicio de la escalera.

|  | Tramo recto | Tramo Inclinado |  |
| --- | --- | --- | --- |
| W | 17,33 | 21,52 | kN/m2 |
| L | 1,2 | 2,7 | M |

Así, las reacciones:

RA​=41.2 kN​

RB​=37.7 kN​

### Cortante y momento de diseño

| Diagrama de cortante |  |
| --- | --- |
| x (m) | V (kN) |
| 0 | 37,70452458 |
| 1,2 | 16,91092458 |
| 3,9 | -41,18445754 |
| x donde V=0 | 1,985940202 |
| Mmax | 39,41475724 |

VC=0.17*λfc'bd

∅VC=114.7 kN

Como ∅VC>Ra y Rb, no se necesita refuerzo a cortante.

### Diseño

| Diseño |  | Retracción |  |
| --- | --- | --- | --- |
| b | 1 | ρmín | 0,0018 |
| d | 0,17 | As(mm^2/h) | 360 |
| M- | 39,41 |
| Cuantía | 0,003731 |
| As | 634 |

| Nro. 4 |  | Si φ 1/2" |  |
| --- | --- | --- | --- |
| S | 0,20 | S | 0,36 |
| S | 25 |  | 35 |

# ANÁLISIS Y DISEÑO ESTRUCTURAL DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES QUE HACEN PARTE DEL SISTEMA DE RESISTENCIA SÍSMICA

## Combinaciones de carga para diseño

1) 1.4D

2) 1.2D+1.6L

3) 1.2D+1.0L+1.2Ex

4)  1.2D+1.0L+1.2Ex​

5)  1.2D+1.0L+1.2Ex

6)  1.2D+1.0L+1.2Ex

7)  1.2D+L-Ex+Tx+-0.3Ey

8) 1.2D+L-Ex+Tx-0.3Ey

9)  1.2D+L-Ex-Tx+0.3Ey

10) 1.2D+L-Ex-Tx-0.3Ey

11) 1.2D+L+Ex​-Tx​+0.3Ex

12) 1.2D+L+Ex​-Tx​-0.3Ex​

13) 1.2D+L+Ex+Tx-0.3Ex

14) 1.2D+L+Ex+Tx-0.3Ex

15)  1.2D+L-Ex+Tx+-0.3Ex

16) 1.2D+L-Ex+Tx-0.3Ex

17)  1.2D+L-Ex-Tx+0.3Ex

18) 1.2D+L-Ex-Tx-0.3Ex

19)  0.9D+Ex+Tx+0.3Ey

20) 0.9D+Ex+Tx-0.3Ey

21)  0.9D+Ex-Tx+0.3Ey

22) 0.9D+Ex-Tx-0.3Ey

23)  0.9D-Ex+Tx+0.3Ey

24) 0.9D-Ex+Tx-0.3Ey

## Carga muerta y viva aplicada en los pórticos

### Cálculo de la carga muerta y viva en las vigas de carga

En el nuestro caso se tienen un tipo de viga de carga y viga de rigidez, como se detalla en Tabla 3. Dimensión de las secciones de las vigas tipo.

Al encontrarse las viguetas apoyadas en las vigas de carga, para cada una de ellas se toma la carga que proporciona a cada carga entre ejes. De igual forma se tiene en cuenta la carga de la escalera.

En primer lugar se calcula las reacciones unitarias calculadas con una carga unitaria, con el programa SAP2000:

Tabla 35. Reacciones de cada tipo de vigueta en las vigas de carga.

|  | V1 | V2 | Vesc | V3 | V4 | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vta 1 | 1,56 | 4,66 |  | 4,79 | 3,19 | 14,2 |
| Vta 2 | 1,57 | 4,6 |  | 5,05 | 1,79 | 13,01 |
| Vta 3 | 1,64 | 4,09 | 0,27 |  |  | 6 |
| Vta 4 |  |  | 1,82 | 4,9 | 1,02 | 7,74 |

Posteriormente se distribuye esa carga en las vigas según la carga calcula de la losa. A continuación se presenta las tablas con estos valores en kN/m:

Tabla 36. Carga distribuida que aporta la vigueta a cada viga de carga.

| VTA 1 | W losa | V1 | V2 | V3 | V4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1,56 | 4,66 | 4,79 | 3,19 |
| w DE | 7,10 | 11,08 | 33,08 | 34,01 | 22,65 |
| w DC | 5,08 | 7,92 | 23,65 | 24,31 | 16,19 |
| w L | 6,00 | 9,36 | 27,96 | 28,74 | 19,14 |
| VTA 2 | W losa | V1 | V2 | V3 | V4 |
|  |  | 1,57 | 4,6 | 5,05 | 1,79 |
| w DE | 7,10 | 11,146 | 32,658 | 35,853 | 12,708 |
| w DC | 5,08 | 7,969 | 23,348 | 25,632 | 9,085 |
| w L | 6,00 | 9,420 | 27,600 | 30,300 | 10,740 |
| VTA 3 | W losa | V1 | V2 | Vesc |  |
|  |  | 1,64 | 4,09 | 0,27 |  |
| w DE | 7,10 | 11,643 | 29,037 | 1,917 |  |
| w DC | 5,08 | 8,324 | 20,759 | 1,370 |  |
| w L | 6,00 | 9,840 | 24,540 | 1,620 |  |
| VTA 4 | W losa | V3 | V4 |  |  |
|  |  | 4,9 | 1,02 |  |  |
| w DE | 7,10 | 34,788 | 7,242 |  |  |
| w DC | 5,08 | 24,871 | 5,177 |  |  |
| w L | 6,00 | 29,400 | 6,120 |  |  |

A continuación se presenta la cargas muertas y vigas correspondientes a cada vida de carga:

Tabla 37. Cargas muestas y vivas en las vigas de carga.

|  | VA-VB | VB-VC | VC-VD | VD-VD' | VD'-VE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V1 |  |  |  |  |  |
| WdE | 11,08 | 11,08 | 33,08 | 11,08 | 11,08 |
| Wcub | 7,92 | 7,92 | 23,65 | 7,92 | 7,92 |
| WL | 9,36 | 9,36 | 27,96 | 9,36 | 9,36 |
| WG | 1,56 | 1,56 | 4,66 | 1,56 | 1,56 |
| V2 |  |  |  |  |  |
| WDE | 33,08 | 33,08 | 32,66 | 33,08 | 35,85 |
| Wcub | 23,65 | 23,65 | 23,35 | 23,65 | 25,63 |
| WL | 27,96 | 27,96 | 27,60 | 27,96 | 30,30 |
| WG | 4,66 | 4,66 | 4,60 | 4,66 | 5,05 |
| V3 |  |  |  |  |  |
| WDE | 34,01 | 34,01 | 35,85 | 34,01 | 34,79 |
| Wcub | 24,31 | 24,31 | 25,63 | 24,31 | 24,87 |
| WL | 28,74 | 28,74 | 30,30 | 28,74 | 29,40 |
| WG | 4,79 | 4,79 | 5,05 | 4,79 | 4,90 |
| V4 |  |  |  |  |  |
| WDE | 22,65 | 22,65 | 12,71 | 22,65 | 7,24 |
| Wcub | 16,19 | 16,19 | 9,085 | 16,19 | 5,18 |
| WL | 19,14 | 19,14 | 10,74 | 19,14 | 6,12 |
| WG | 3,19 | 3,19 | 1,79 | 3,19 | 1,02 |

### Cálculo de carga muerta y viva en las vigas de rigidez

En las vigas de rigidez se aplica la fórmula:

CargaVR=2W*Sv

Es decir, se multiplica dos veces la carga muerta de cubierta, de entrepiso, cubierta y viva respectivamente, por la distancia entre ejes de las viguetas, obteniendo:

Tabla 38. Carga muerta y viva en las vigas de rigidez.

| Vigas rigidez ABCDE |  |  |
| --- | --- | --- |
| w DE | 7,10 | 14,20 |
| w DC | 5,08 | 10,15 |
| w L | 6,00 | 12,00 |

### Esquemas de la carga muerta y viva en las vigas de carga

Figura  16. Carga muerta en la viga de carga 1.

Figura  17. Carga muerta en la viga de carga 2.

Figura  18. Carga muerta en la viga de carga 3.

Figura  19. Carga muerta en la viga de carga 4.

Figura  20. Carga viva de la viga de carga 1.

Figura  21. Carga viva de la viga de carga 2.

Figura  22. Carga viva de la viga de carga 3.

Figura  23. Carga viva de la viga de carga 4.

### Esquemas de la carga muerta y viva en las vigas de rigidez

Figura  24. Carga muerta de la viga de rigidez A.

Figura  25. Carga muerta de la viga de rigidez B.

Figura  26. Carga muerta de la viga de rigidez C.

Figura  27. Carga muerta de la viga de rigidez D.

Figura  28. Carga muerta de la viga de rigidez E.

Figura  29. Carga viva viga de rigidez A.

Figura  30. Carga viva viga de rigidez B.

Figura  31. Carga viva viga de rigidez C.

Figura  32. Carga viva viga de rigidez D.

Figura  33. Carga viva viga de rigidez E.

### Diseño

El procedimiento del diseño de las vigas de carga se detalla a continuación:

Los materiales son los registrado en la Tabla 2. Propiedades de los materiales y la viga de carga con la sección indicada en la Tabla 3. Dimensión de las secciones de las vigas tipo..

La altura efectiva adoptada para las vigas es:

d=0.34m

La cuantía balanceada, la misma para todas las vigas estará dada por:

ρbal=0.85*0.85*fc'fy*0.0030.003+εy

ρbal=0.028333333

La cuantía máxima será:

ρmáx=0.729*ρbal

ρmáx=0.20655000

EL diseño por el método de cortante ultima está dado por:

El momento último, calculado mediante el programa SAP2000, para cada una de las luces de la viga. Para así proceder a calcular su respectiva cuantía con la siguiente formula:

Mn=ρfy1-0.59*ρfyfc'bd2

Posteriormente se encuentra el momento nominal para el diseño, donde ∅ es el coeficiente de reducción de la resistencia:

∅Mnt=∅ρfy1-0.59ρ*fyfc'bd2

Luego, se verifica que ña sección este controlada por tracción, es decir la sección este sub-reforzada. Es decir:

ρ>ρmín          ρ<pmáx

Se calcula el área de refuerzo, para calcular el número y cantidad de barras necesarias.

As=dbρ

La verificación por cortante se calcula en Vc, para ellos el cortante último se toma del programa SAP2000.

∅Vc=0.17λfc'bd

Por norma (C.21.3.4.6), la separación de estribos no puede ser mayor a d/2, es decir, no puede ser mayor a 170 cm.

Viga de carga 1

| Resistencia última |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | a | 6,5 | m |  | 6,5 | a | 19 | m |  | 19 | a | 23 | m |
| Mu- (kN*m) | 130,3174 | Mu+ (kN*m) | 56,8821 |  | Mu- (kN*m) | 212,96 | Mu+ (kN*m) | 96,13 |  | Mu- (kN*m) | 123,88 | Mu+ (kN*m) | 47,80 |
| ρ | 0,006318 | ρ | 0,003300 |  | ρ | 0,010774 | ρ | 0,004586 |  | ρ | 0,005987 | ρ | 0,003300 |
| φMn (kN*m) | 130,31740 | φMn (kN*m) | 69,99405 |  | φMn (kN*m) | 212,95620 | φMn (kN*m) | 96,13450 |  | φMn (kN*m) | 123,87980 | φMn (kN*m) | 69,99405 |
| ρ > ρmín | Cumple | ρ > ρmín | No cumple |  | ρ > ρmín | Cumple | ρ > ρmín | Cumple |  | ρ > ρmín | Cumple | ρ > ρmín | No cumple |
| ρ < ρmáx | Cumple | ρ < ρmáx | Cumple |  | ρ < ρmáx | Cumple | ρ < ρmáx | Cumple |  | ρ < ρmáx | Cumple | ρ < ρmáx | Cumple |
| As dis (mm2) | 1074 | As dis (mm2) | 561 |  | As dis (mm2) | 1832 | As dis (mm2) | 780 |  | As dis (mm2) | 1018 | As dis (mm2) | 561 |
| Barras | 4#6 | Barras | 2#6 |  | Barras | 4#8 | Barras | 3#6 |  | Barras | 4#6 | Barras | 2#6 |
| As (mm2) | 1136 | As (mm2) | 568 |  | As (mm2) | 2040 | As (mm2) | 852 |  | As (mm2) | 1136 | As (mm2) | 568 |

|  | 3,6 |  |  | 5,6 |  |  | 5,6 |  |  | 6,6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zc (m) | 0,8 | 1,9 | 0,8 | 0,8 | 3,9 | 0,8 | 0,8 | 3,9 | 0,8 | 0,8 | 4,9 | 0,8 |
| S (mm) | 0,17 | 0,34 | 0,17 | 0,17 | 0,34 | 0,17 | 0,17 | 0,34 | 0,17 | 0,17 | 0,34 | 0,17 |
| #Estribos | 5 | 6 | 5 | 5 | 12 | 5 | 5 | 12 | 5 | 5 | 15 | 5 |
|  | 0,22 | entre bloques de estribos |  | 0,20 | entre bloques de estribos |  | 0,20 | entre bloques de estribos |  | 0,19 | entre bloques de estribos |  |

Viga de carga 2

| Resistencia última |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 a 6.5m |  | 0 a 3.5m |  |  | 6.5 a 13m |  | 3.5 a 10.5m |  |  | 13 a 23m |  | 10.5 a 23m |  |
| Mu- (kN*m) | 203,3113 | Mu+ (kN*m) | 54,5827 |  | Mu- (kN*m) | 250,87 | Mu+ (kN*m) | 94,30 |  | Mu- (kN*m) | 283,97 | Mu+ (kN*m) | 138,21 |
| ρ | 0,008375 | ρ | 0,003300 |  | ρ | 0,010554 | ρ | 0,003719 |  | ρ | 0,012134 | ρ | 0,005544 |
| φMn (kN*m) | 203,31130 | φMn (kN*m) | 83,99286 |  | φMn (kN*m) | 250,86630 | φMn (kN*m) | 94,30460 |  | φMn (kN*m) | 283,96890 | φMn (kN*m) | 138,21200 |
| ρ > ρmín | Cumple | ρ > ρmín | No cumple |  | ρ > ρmín | Cumple | ρ > ρmín | Cumple |  | ρ > ρmín | Cumple | ρ > ρmín | Cumple |
| ρ < ρmáx | Cumple | ρ < ρmáx | Cumple |  | ρ < ρmáx | Cumple | ρ < ρmáx | Cumple |  | ρ < ρmáx | Cumple | ρ < ρmáx | Cumple |
| As dis (mm2) | 1424 | As dis (mm2) | 561 |  | As dis (mm2) | 1794 | As dis (mm2) | 632 |  | As dis (mm2) | 2063 | As dis (mm2) | 942 |
| Barras | 2#8 + 2#6 | Barras | 2#6 |  | Barras | 2#8+2#7 | Barras | 3#6 |  | Barras | 2#9 y 2#8 | Barras | 3#7 |
| As (mm2) | 1588 | As (mm2) | 568 |  | As (mm2) | 1794 | As (mm2) | 852 |  | As (mm2) | 2310 | As (mm2) | 1161 |

|  | 3,6 |  |  | 5,6 |  |  | 5,6 |  |  | 6,6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zc (m) | 0,8 | 1,9 | 0,8 | 0,8 | 3,9 | 0,8 | 0,8 | 3,9 | 0,8 | 0,8 | 4,9 | 0,8 |
| S (mm) | 0,17 | 0,34 | 0,17 | 0,17 | 0,34 | 0,17 | 0,17 | 0,34 | 0,17 | 0,17 | 0,34 | 0,17 |
| #Estribos | 5 | 6 | 5 | 5 | 12 | 5 | 5 | 12 | 5 | 5 | 15 | 5 |
|  | 0,22 | entre bloques de estribos |  | 0,20 | entre bloques de estribos |  | 0,20 | entre bloques de estribos |  | 0,19 | entre bloques de estribos |  |

Viga de carga 3

| Resistencia última |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 a 6.5m |  | 0 a 3.5m |  |  | 6.5 a 13m |  | 3.5 a 10.5m |  |  | 13 a 23m |  | 10.5 a 23m |  |
| Mu- (kN*m) | 204,8723 | Mu+ (kN*m) | 52,2532 |  | Mu- (kN*m) | 223,40 | Mu+ (kN*m) | 98,63 |  | Mu- (kN*m) | 274,23 | Mu+ (kN*m) | 138,53 |
| ρ | 0,008445 | ρ | 0,003300 |  | ρ | 0,009284 | ρ | 0,003896 |  | ρ | 0,011663 | ρ | 0,005557 |
| φMn (kN*m) | 204,87230 | φMn (kN*m) | 83,99286 |  | φMn (kN*m) | 223,40330 | φMn (kN*m) | 98,63040 |  | φMn (kN*m) | 274,22850 | φMn (kN*m) | 138,52570 |
| ρ > ρmín | Cumple | ρ > ρmín | No cumple |  | ρ > ρmín | Cumple | ρ > ρmín | Cumple |  | ρ > ρmín | Cumple | ρ > ρmín | Cumple |
| ρ < ρmáx | Cumple | ρ < ρmáx | Cumple |  | ρ < ρmáx | Cumple | ρ < ρmáx | Cumple |  | ρ < ρmáx | Cumple | ρ < ρmáx | Cumple |
| As dis (mm2) | 1436 | As dis (mm2) | 561 |  | As dis (mm2) | 1578 | As dis (mm2) | 662 |  | As dis (mm2) | 1983 | As dis (mm2) | 945 |
| Barras | 2#8 + 2#6 | Barras | 2#6 |  | Barras | 2#8 + 2#6 | Barras | 3#6 |  | Barras | 2#9 y 2#8 | Barras | 3#7 |
| As (mm2) | 1588 | As (mm2) | 568 |  | As (mm2) | 1588 | As (mm2) | 852 |  | As (mm2) | 2310 | As (mm2) | 1161 |

|  | 3,6 |  |  | 5,6 |  |  | 5,6 |  |  | 6,6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zc (m) | 0,8 | 1,9 | 0,8 | 0,8 | 3,9 | 0,8 | 0,8 | 3,9 | 0,8 | 0,8 | 4,9 | 0,8 |
| S (mm) | 0,17 | 0,34 | 0,17 | 0,17 | 0,34 | 0,17 | 0,17 | 0,34 | 0,17 | 0,17 | 0,34 | 0,17 |
| #Estribos | 5 | 6 | 5 | 5 | 12 | 5 | 5 | 12 | 5 | 5 | 15 | 5 |
|  | 0,22 | entre bloques de estribos |  | 0,20 | entre bloques de estribos |  | 0,20 | entre bloques de estribos |  | 0,19 | entre bloques de estribos |  |

Viga de carga 4

| Resistencia última |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 a 6.5m |  | 0 a 3.5m |  |  | 6.5 a 13m |  | 3.5 a 10.5m |  |  | 13 a 23m |  | 10.5 a 23m |  |
| Mu- (kN*m) | 171,7294 | Mu+ (kN*m) | 44,151 |  | Mu- (kN*m) | 174,91 | Mu+ (kN*m) | 82,68 |  | Mu- (kN*m) | 144,89 | Mu+ (kN*m) | 55,04 |
| ρ | 0,008499 | ρ | 0,003300 |  | ρ | 0,008671 | ρ | 0,003920 |  | ρ | 0,007075 | ρ | 0,003300 |
| φMn (kN*m) | 171,72940 | φMn (kN*m) | 69,99405 |  | φMn (kN*m) | 174,90870 | φMn (kN*m) | 82,68100 |  | φMn (kN*m) | 144,89090 | φMn (kN*m) | 69,99405 |
| ρ > ρmín | Cumple | ρ > ρmín | No cumple |  | ρ > ρmín | Cumple | ρ > ρmín | Cumple |  | ρ > ρmín | Cumple | ρ > ρmín | No cumple |
| ρ < ρmáx | Cumple | ρ < ρmáx | Cumple |  | ρ < ρmáx | Cumple | ρ < ρmáx | Cumple |  | ρ < ρmáx | Cumple | ρ < ρmáx | Cumple |
| As dis (mm2) | 1445 | As dis (mm2) | 561 |  | As dis (mm2) | 1474 | As dis (mm2) | 666 |  | As dis (mm2) | 1203 | As dis (mm2) | 561 |
| Barras | 2#8 + 2#6 | Barras | 2#6 |  | Barras | 2#8 + 2#6 | Barras | 3#6 |  | Barras | 2#8 + 2#6 | Barras | 2#6 |
| As (mm2) | 1588 | As (mm2) | 568 |  | As (mm2) | 1588 | As (mm2) | 852 |  | As (mm2) | 1588 | As (mm2) | 568 |

|  | 3,6 |  |  | 5,6 |  |  | 5,6 |  |  | 6,6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zc (m) | 0,8 | 1,9 | 0,8 | 0,8 | 3,9 | 0,8 | 0,8 | 3,9 | 0,8 | 0,8 | 4,9 | 0,8 |
| S (mm) | 0,17 | 0,34 | 0,17 | 0,17 | 0,34 | 0,17 | 0,17 | 0,34 | 0,17 | 0,17 | 0,34 | 0,17 |
| #Estribos | 5 | 6 | 5 | 5 | 12 | 5 | 5 | 12 | 5 | 5 | 15 | 5 |
|  | 0,22 | entre bloques de estribos |  | 0,20 | entre bloques de estribos |  | 0,20 | entre bloques de estribos |  | 0,19 | entre bloques de estribos |  |

### Vigas de rigidez

|  |  |  | 2,475 |  |  | 4 |  |  | 3,75 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,95 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 3,5 |  |  |
| M- (kNm) | 1,29 |  | 21,09 | 19,17 |  | 50,08 | 50,08 |  | 44,01 | 48,41 |  | 17,57 |
| Cuantia | 0,003300 |  | 0,004483 | 0,004059 |  | 0,011365 | 0,011365 |  | 0,009841 | 0,010942 |  | 0,003709 |
| As (mm^2) | 449 |  | 610 | 552 |  | 1546 | 1546 |  | 1338 | 1488 |  | 504 |
| #Barras | 2#4 |  | 3#4 | 4#3 |  | 3#6 | 3#6 |  | 3#6 | 3#6 |  | 2#4 |
| Ast (mm^2) | 516 |  | 774 | 568 |  | 1704 | 1704 |  | 1704 | 1704 |  | 516 |
| M+ (kNm) | 2,22 |  |  | 34,43 |  |  | 34,43 |  |  | 30,12 |  |  |
| Cuantia | 0,003300 |  |  | 0,007529 |  |  | 0,007529 |  |  | 0,006526 |  |  |
| As (mm^2) | 449 |  |  | 1024 |  |  | 1024 |  |  | 888 |  |  |
| #Barras | 2#4 |  |  | 4#4 |  |  | 4#4 |  |  | 2#4 + 1#5 |  |  |
| Ast (mm^2) | 516 |  |  | 1032 |  |  | 1032 |  |  | 914 |  |  |
| Vu (kN) | 18,81 |  | 16,35 | 68,85 |  | 68,85 | 68,85 |  | 68,85 | 60,25 |  | 69,28 |
| Vu (d) (kN) | 7,10 |  | 4,65 | 57,15 |  | 57,15 | 57,15 |  | 57,15 | 48,54 |  | 57,58 |
| phi Vc (kN) | 91,8 |  | 91,8 | 91,8 |  | 91,8 | 91,8 |  | 91,8 | 91,8 |  | 91,8 |
| Refuerzo mín | FALSO |  | FALSO | VERDADERO |  | VERDADERO | VERDADERO |  | VERDADERO | VERDADERO |  | VERDADERO |
| S (mm) | 180 |  | 180 | 180 | 360 | 180 | 180 | 360 | 180 | 180 | 360 | 180 |
| Av mín (mm^2) | 56,24 |  | 56,24 | 56,24 |  | 56,24 | 56,24 |  | 56,24 | 56,24 |  | 56,24 |
| #Estribo | #3 |  | #3 | #3 |  | #3 | #3 |  | #3 | #3 |  | #3 |
| Zc (m) | 0,8 |  | 0,8 | 0,8 | 2,3 | 0,8 | 0,8 | 2,3 | 0,8 | 0,8 | 1,8 | 0,8 |
| Cantidad de estribos | 5 |  |  | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 |
|  |  |  |  | 0,15 | entre bloques de estribos |  | 0,15 | entre bloques de estribos |  | 0,08 | entre bloques de estribos |  |

## Análisis de las vigas de carga y de rigidez

### Esquema en planta de la losa tipo con tipificación de vigas

### Envolventes por cortante por cada viga tipo

Figura  34. Envolvente por cortante viga de carga 1.

Figura  35. Envolvente por cortante viga de carga 2.

Figura  36. Envolvente por cortante viga de carga 3.

Figura  37. Envolvente por cortante viga de carga 4.

### Envolvente de momento por cada viga tipo

Figura  38. Envolvente por momento viga de carga 1.

Figura  39.  Envolvente por momento viga de carga 2.

Figura  40. Envolvente por momento viga de carga 3.

Figura  41. Envolvente por momento viga de carga 4.

## Análisis de columnas

### Esquema en plantas de tipificación de columnas

Figura  42. Distribución de las columnas en la planta tipo.

### Gráficas de P vs M2 y P vs M3

Tabla 39. Características tipo 1.

| b (m) | 0,7 |
| --- | --- |
| h (m) | 0,7 |
| Recubrimiento (m) | 0,06 |
| 12#8 |  |
| Ast (mm2) | 6120,00 |
| Ag (mm2) | 490000,00 |
| ρ% | 1,249% |
| f'c (Mpa) | 28,00 |
| fy (Mpa) | 420,00 |

Tabla 40. Propiedades de la columna tipo 1.

| S0 (mm) | 150 |
| --- | --- |
| L0 (m) | 0,7 |
| bc (mm) | 580 |
| Ac (m2) | 0,3364 |
| Ash (mm2) | 529,66 |
| Ash (mm2) por rama | 127,034 |
| 4 Ramas #4 |  |

Figura  43. Diagrama de interacción P vs M3 de la Columna Tipo 1

Tabla 41. Características tipo 2.

| b (m) | 0,6 |
| --- | --- |
| h (m) | 0,5 |
| Recubrimiento (m) | 0,06 |
| 12#6 |  |
| Ast (mm2) | 3408,00 |
| Ag (mm2) | 300000,00 |
| ρ% | 1,136% |
| f'c (Mpa) | 28,00 |
| fy (Mpa) | 420,00 |

Tabla 42. Propiedades de la columna tipo 2.

| S0 (mm) | 150 |
| --- | --- |
| L0 (m) | 0,5 |
| bc (mm) | 480 |
| Ac (m2) | 0,1824 |
| Ash (mm2) | 618,95 |
| Ash (mm2) por rama | 154,737 |
| 4 Ramas #4 |  |

Figura  44. Diagrama de interacción P vs M3 de la Columna Tipo 2

Figura  45. Diagrama de interacción P vs M2 de la Columna Tipo 2

Tabla 43. Características tipo 3.

| b (m) | 0,5 |
| --- | --- |
| h (m) | 0,5 |
| Recubrimiento (m) | 0,06 |
| 12#6 |  |
| Ast (mm2) | 3408,00 |
| Ag (mm2) | 250000,00 |
| ρ% | 1,363% |
| f'c (Mpa) | 28,00 |
| fy (Mpa) | 420,00 |

Tabla 44. Propiedades de la columna tipo 3.

| S0 (mm) | 150 |
| --- | --- |
| L0 (m) | 0,5 |
| bc (mm) | 380 |
| Ac (m2) | 0,1444 |
| Ash (mm2) | 555,79 |
| Ash (mm2) por rama | 128,947 |
| 4 Ramas #4 |  |

Figura  46. Diagrama de interacción P vs M3 de la Columna Tipo 3.

# Diseño de la Cimentación

## Zapatas

Figura  47. Distribución de las zapatas en la planta tipo.

Zapata tipo 1

| CargaP (kN) | 561,24 |
| --- | --- |
| 12%P (kN) | 67,35 |
| Pt (kN) | 628,59 |
| σadm (kN/m2) | 210 |
| Azapata (m2) | 2,99 |
| Lz (m2) | 2 |
| Bz (m2) | 2 |
| σact (kN/m2) | 140,31 |
| M (kNm) | 59,28 |
| Pu/P | 1,40 |
| Mu (kNm) | 82,99 |
| Columna Cuadrada |  |
| b (m) | 0,7 |
| Recubrimiento (m) | 0,08 |
| hz (m) | 0,6 |
| d (m) | 0,52 |
| Pedestal (m) | 0,1 |
| hf (m) | 0,25 |

| Diseño a Cortante |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ρ | 0,001800 |  |  |  |
|  | As (mm2) | 1872 |  |  |  |
|  | Abarra (mm2) | 129 | 1/2" |  |  |
|  | n°. Barras | 15 | S (m) | 0,134286 | 0,135 |
| Diseño a Cortante |  |  |  |  |  |
| Como losa |  |  |  |  |  |
| L [d/2] (m) |  | 0,39 |  |  |  |
| B [d/2] (m) |  | 1,61 |  |  |  |
| Área (m2) |  | 0,63 |  |  |  |
|  | V [d/2] (kN) | 88,10 |  |  |  |
|  | Vu [d/2] (kN) | 123,34 |  |  |  |
|  | dr (m) | 0,42 |  |  |  |
|  | ϕVc (kN) | 674,91 |  |  |  |
| Como viga |  |  |  |  |  |
| L [d] (m) |  | 0,13 |  |  |  |
| B [d] (m) |  | 2 |  |  |  |
| Área (m2) |  | 0,26 |  |  |  |
|  | V [d] (kN) | 36 |  |  |  |
|  | Vu [d] (kN) | 51,07284 |  |  |  |
|  | dr (m) | 0,252727273 |  |  |  |
|  | ϕVc (kN) | 341,01 |  |  |  |

Zapata tipo 2

| f'c (Mpa) | 28 |  | Dimensiones de la columna |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| fy (Mpa) | 420 |  | a (m) | 0,5 |
|  |  |  | b (m) | 0,6 |

| CargaP (kN) | 1205,6 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14%P (kN) | 168,78 |  |  |  |
| Pt (kN) | 1374,38 |  |  |  |
|  |  |  | Recubrimiento (m) | 0,08 |
| σadm (kN/m2) | 210 |  | hz (m) | 0,6 |
| Azapata (m2) | 6,54 |  | d (m) | 0,52 |
| Lz (m2) | 2,6 |  | Pedestal (m) | 0,1 |
| Bz (m2) | 2,5 |  | hf (m) | 0,25 |
| σact (kN/m2) | 185,48 |  |  |  |
| M (kNm) | 241,12 |  |  |  |
| Pu/P | 1,37 |  |  |  |
| Mu (kNm) | 331,14 |  |  |  |

| Diseño a Cortante |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ρ | 0,001800 |  |  |  |
|  | As (mm2) | 2434 |  |  |  |
|  | Abarra (mm2) | 129 |  | 0,132222 | 0,130 |
|  | n°. Barras | 19 | S (m) | 0,137778 | 0,135 |
| Diseño a Cortante |  |  |  |  |  |
| Como losa |  |  |  |  |  |
| L [d/2] (m) |  | 0,79 |  |  |  |
| B [d/2] (m) |  | 1,81 |  |  |  |
| Área (m2) |  | 1,43 |  |  |  |
|  | V [d/2] (kN) | 265,21 |  |  |  |
|  | Vu [d/2] (kN) | 364,23 |  |  |  |
|  | dr (m) | 0,46 |  |  |  |
|  | ϕVc (kN) | 622,11 |  |  |  |
| Como viga |  |  |  |  |  |
| L [d] (m) |  | 0,53 |  |  |  |
| B [d] (m) |  | 2,6 |  |  |  |
| Área (m2) |  | 1,38 |  |  |  |
|  | V [d] (kN) | 256 |  |  |  |
|  | Vu [d] (kN) | 351,0067 |  |  |  |
|  | dr (m) | 0,365263 |  |  |  |
|  | ϕVc (kN) | 640,72 |  |  |  |

Zapata tipo 3

| f'c (Mpa) | 28 |  | Columna Cuadrada |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| fy (Mpa) | 420 |  | b (m) | 0,5 |

| CargaP (kN) | 1638,706 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12%P (kN) | 196,64 |  |  |  |
| Pt (kN) | 1835,35 |  |  |  |
|  |  |  | Recubrimiento (m) | 0,08 |
| σadm (kN/m2) | 210 |  | hz (m) | 0,6 |
| Azapata (m2) | 8,74 |  | d (m) | 0,52 |
| Lz (m2) | 3 |  | Pedestal (m) | 0,1 |
| Bz (m2) | 3 |  | hf (m) | 0,25 |
| σact (kN/m2) | 182,08 |  |  |  |
| M (kNm) | 426,75 |  |  |  |
| Pu/P | 1,40 |  |  |  |
| Mu (kNm) | 597,44 |  |  |  |

| Diseño a Cortante |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ρ | 0,001983 |  |  |  |
|  | As (mm2) | 3094 |  |  |  |
|  | Abarra (mm2) | 129 | 1/2" |  |  |
|  | n°. Barras | 24 | S (m) | 0,125217 | 0,125 |
| Diseño a Cortante |  |  |  |  |  |
| Como losa |  |  |  |  | 2,875 |
| L [d/2] (m) |  | 0,99 |  |  |  |
| B [d/2] (m) |  | 2,01 |  |  |  |
| Área (m2) |  | 1,99 |  |  |  |
|  | V [d/2] (kN) | 362,32 |  |  |  |
|  | Vu [d/2] (kN) | 507,25 |  |  |  |
|  | dr (m) | 0,47 |  |  |  |
|  | ϕVc (kN) | 635,95 |  |  |  |
| Como viga |  |  |  |  |  |
| L [d] (m) |  | 0,73 |  |  |  |
| B [d] (m) |  | 3 |  |  |  |
| Área (m2) |  | 2,19 |  |  |  |
|  | V [d] (kN) | 399 |  |  |  |
|  | Vu [d] (kN) | 558,2525107 |  |  |  |
|  | dr (m) | 0,392173913 |  |  |  |
|  | ϕVc (kN) | 793,76 |  |  |  |