# GUÍA DE SUSTENTACIÓN
DEL EXCEL DE DISEÑO DE VIGAS

Edificio residencial — Santa Marta
592 frames · 12 grupos · cálculo por flexión, cortante, capacidad y torsión

Propósito: servir como libreto técnico para explicar mañana qué contiene el Excel, de dónde salen los datos, cómo se agruparon las vigas, qué calcula cada bloque, cómo se interpretan los estados y cuáles son los límites de la entrega.

| Proyecto | Edificio residencial Santa Marta — Grupo 6 |
| --- | --- |
| Libro explicado | Diseño de vigas proyecto diseño DEF.xlsx |
| Fuentes | resultados sap.xlsx + geomatria sap.xlsx |
| Fecha de preparación | 18 de julio de 2026 |
| Alcance | Entrega académica; no emitir para construcción |

DETALLE ACADÉMICO — NO EMITIR PARA CONSTRUCCIÓN

# Tabla de contenido

Actualice la tabla de contenido en Word con clic derecho > Actualizar campo.

# 1. Guion ejecutivo para una exposición de 12 a 15 minutos

Idea central: El Excel no inventa las demandas. Reorganiza resultados vigentes de SAP2000, conserva la trazabilidad por frame, calcula las verificaciones y separa claramente el diseño individual de 592 frames del diseño común resumido en 12 grupos.

| Tiempo | Tema | Qué decir |
| --- | --- | --- |
| 0:00–1:00 | Objetivo | Presentar el flujo SAP → reconciliación → Excel → comprobaciones → CAD, aclarando que es una entrega académica. |
| 1:00–3:00 | Fuentes | Mostrar que las fuerzas vienen de ENVFLEX/ENVCORT, la geometría de geomatria sap.xlsx y las familias de Groups 2 - Assignments. |
| 3:00–5:00 | Agrupación | Explicar los 240 frames VC y 352 frames VR/VRAUX, sin afirmar que todas las vigas de un grupo tienen la misma luz. |
| 5:00–7:00 | Arquitectura | Recorrer Parametros, dos resúmenes y Todas las Vigas (592); explicar A:Q, decisiones de armado y 36 fórmulas por fila. |
| 7:00–10:00 | Cálculo | Explicar flexión, cortante por capacidad, torsión e interacción V-T con las ecuaciones nativas de esta guía. |
| 10:00–12:00 | Ejemplos | Mostrar VC1 como caso CUMPLE y VC5/frame 84 como caso NO CUMPLE. |
| 12:00–14:00 | Resultados | Diferenciar 538/54 estados detallados de 3/9 estados resumen y explicar por qué no son contradictorios. |
| 14:00–15:00 | Cierre | Resaltar trazabilidad, resultados almacenados después del recálculo, cero vínculos externos y necesidad de revisión profesional de los incumplimientos. |

## Frase de apertura sugerida

“El objetivo del libro fue convertir los resultados del modelo SAP2000 en un diseño de vigas trazable. Para ello se conservaron los 592 identificadores de frame, se respetaron los 12 grupos asignados en SAP, se reconstruyeron las demandas desde las envolventes vigentes y se ejecutaron 21.744 fórmulas de flexión, cortante, capacidad y torsión. El resultado no se presenta como una aprobación: se conservan y se explican todos los NO CUMPLE.”

## Frase de cierre sugerida

“La principal fortaleza del Excel es la trazabilidad: cada demanda se puede regresar al frame SAP que la originó. La principal conclusión técnica es que el cálculo individual y el resumen común por grupo deben leerse por separado; existen 54 frames detallados NO CUMPLE y 9 armados resumen que requieren rediseño antes de cualquier revisión profesional o emisión constructiva.”

# 2. Qué se hizo y de dónde salió la información

| 1. SAP2000 Geometría, grupos y fuerzas | 2. Python Reconciliación y controles | 3. Excel 21.744 fórmulas y valores almacenados | 4. CAD Demandas y estados por frame |
| --- | --- | --- | --- |

## 2.1 Fuentes utilizadas

| Archivo | Hoja | Uso |
| --- | --- | --- |
| resultados sap.xlsx | Groups 2 - Assignments | Asignación de cada frame a VC1–VC7, VR1, VR N1, VR2, VR3 o VRAUX. |
| resultados sap.xlsx | Element Forces - Frames | Estaciones y envolventes Max/Min de M3, V2 y T para ENVFLEX y ENVCORT. |
| resultados sap.xlsx | Frame Props 01 - General | Dimensiones t2 y t3 de las secciones del modelo. |
| geomatria sap.xlsx | Connectivity - Frame | Longitud y conectividad I–J de cada frame. |
| geomatria sap.xlsx | Frame Section Assignments | Sección analítica asociada con cada frame. |
| Diseño de vigas…xlsx | Armados adoptados | Número de barras, capas, estribos, ramas y barras dedicadas a torsión que luego se verifican. |

Para las vigas se procesaron 10.328 registros de ENVFLEX y 10.328 registros de ENVCORT. Cada registro corresponde a una estación del frame y a un extremo Max o Min de la envolvente.

Punto que debes defender: Las fuerzas no fueron digitadas una por una ni tomadas de capturas. Se agregaron directamente desde la tabla Element Forces - Frames, evitando perder estaciones críticas o confundir frames.

## 2.2 Componentes de fuerza utilizados

• M3: momento flector principal del elemento de viga según sus ejes locales.

• V2: cortante principal asociado con la flexión M3.

• T: torsión alrededor del eje longitudinal del frame.

• ENVFLEX: envolvente usada para Mu−, Mu+ y Vu de flexión.

• ENVCORT: envolvente conservadora usada para Vu de diseño y Tu.

Si preguntan por los ejes locales: debes responder que M3/V2/T son los componentes exportados para los elementos de viga y que su orientación debe verificarse con los ejes locales del modelo; el script no cambia signos arbitrariamente, sino que separa el máximo positivo y la magnitud del mínimo negativo.

# 3. Cómo se agruparon las vigas

La agrupación no fue inferida por el script a partir de una semejanza geométrica. Se leyó directamente de la hoja Groups 2 - Assignments de SAP2000. El script normalizó únicamente dos nombres equivalentes —VR1 N1 a VR N1 y VR AUX a VRAUX— y luego exigió que cada frame perteneciera a un solo grupo de vigas.

| Grupo SAP | Frames | Familia |
| --- | --- | --- |
| VC1 | 20 | Carga |
| VC2 | 40 | Carga |
| VC3 | 40 | Carga |
| VC4 | 20 | Carga |
| VC5 | 40 | Carga |
| VC6 | 40 | Carga |
| VC7 | 40 | Carga |
| VR1 | 80 | Rigidez/auxiliar |
| VR N1 | 22 | Rigidez/auxiliar |
| VR2 | 140 | Rigidez/auxiliar |
| VR3 | 70 | Rigidez/auxiliar |
| VRAUX | 40 | Rigidez/auxiliar |
| TOTAL | 592 | 12 grupos |

Las siete familias VC contienen 240 frames y las cinco familias VR/VRAUX contienen 352 frames; en total se verificaron 592 frames sin duplicados.

## 3.1 Qué representa un grupo

• Una familia de diseño definida en SAP, no necesariamente una única longitud.

• Una sección adoptada común en el resumen del grupo.

• Una envolvente grupal obtenida tomando máximos entre todos sus frames.

• Un armado tipo resumido que se evalúa contra esa envolvente conservadora.

## 3.2 Qué no debes afirmar

No digas: “todas las vigas de cada grupo tienen la misma longitud y los mismos apoyos”. Hay grupos con rangos amplios —por ejemplo VC7 y VR N1—. Lo correcto es decir que son grupos SAP y que las columnas D y E conservan la longitud mínima y máxima de cada familia.

## 3.3 Cómo se construyó la envolvente de cada frame

Mu−=max(0,−min(M3,ENVFLEX))

Mu+=max(0,max(M3,ENVFLEX))

Vu,F=max|V2,ENVFLEX|

Vu,C=max|V2,ENVCORT|

Tu=max|TENVCORT|

En el resumen grupal se guarda además el frame que controla Mu−, Mu+ y Vu. La columna B del resumen conserva el frame controlador de la torsión, mientras K, M y P conservan los controladores de momento negativo, positivo y cortante.

# 4. Arquitectura del Excel

| Hoja | Contenido | Función |
| --- | --- | --- |
| Parametros | 11 parámetros | Materiales, factores φ, recubrimiento, área y diámetro de barra #5. Los parámetros están internalizados. |
| Vigas de Carga (7) | 7 filas de diseño | Envolventes y armado común de VC1 a VC7. |
| Vigas de Rigidez (5) | 5 filas de diseño | Envolventes y armado común de VR1, VR N1, VR2, VR3 y VRAUX. |
| Todas las Vigas (592) | 592 filas | Una fila por frame, con demanda, armado individual y estado. |

## 4.1 Tres tipos de celdas en cada fila de diseño

Cada fila de las tres hojas de diseño tiene 62 columnas (A:BJ), distribuidas de la siguiente forma:

| Tipo | Cantidad | Columnas | Ejemplos |
| --- | --- | --- | --- |
| Datos reconciliados | 17 | A:Q | Grupo, frame, luces, sección, Mu, Vu y Tu. |
| Decisiones de armado | 9 | S, T, Z, AA, AN, AO, AX, BA, BB | Barras, capas, estribo, ramas, barras torsionales, db y área de rama. |
| Fórmulas | 36 | R:BJ, excepto decisiones | As, d, φMn, Mpr, Vcap, φVn, torsión, interacción y estado. |

Respuesta clave: El Excel no selecciona automáticamente todo el armado. Hay nueve celdas de decisión por fila. El libro calcula si ese armado adoptado satisface la demanda. El script de reconciliación actualiza A:Q y las referencias; no aumenta barras para fabricar un CUMPLE.

## 4.2 Parámetros internos

| Parámetro | Valor | Unidad/nota |
| --- | --- | --- |
| f'c | 28 | MPa |
| fy longitudinal | 420 | MPa |
| fyt transversal | 420 | MPa |
| φ flexión | 0.9 | - |
| φ cortante/torsión | 0.75 | - |
| Recubrimiento libre | 40 | mm |
| Área barra Nº5 | 199 | mm² |
| db estribo de referencia | 9.5 | mm; las fórmulas usan BA por fila |
| Separación libre entre capas | 25 | mm |
| db barra Nº5 | 15.9 | mm |

El diámetro de estribo B9 = 9.5 mm es solo una referencia. Las fórmulas usan BA de la misma fila, porque existen estribos #3 de 9.5 mm y #4 de 12.7 mm.

# 5. Mapa completo de columnas A:BJ

| Bloque | Columnas | Qué demuestra |
| --- | --- | --- |
| Identificación y demandas | A — Grupo B — Frame C — N vigas D — Ln adopt. mín (m) E — Ln adopt. máx (m) F — b modelo (mm) G — h modelo (mm) H — b adopt. (mm) I — h adopt. (mm) J — Mu− ENVFLEX (kN·m) K — Frame Mu− L — Mu+ ENVFLEX (kN·m) M — Frame Mu+ N — Vu ENVFLEX (kN) O — Vu ENVCORT (kN) P — Frame Vu Q — Tu diseño compat. (kN·m) | Datos SAP/geométricos reconciliados |
| Flexión negativa | R — As req. sup (mm²) S — Nº5 sup T — Capas sup U — d sup (mm) V — As prov. sup (mm²) W — φMn− (kN·m) X — Flexión − | Acero superior y φMn− |
| Flexión positiva | Y — As req. inf (mm²) Z — Nº5 inf AA — Capas inf AB — d inf (mm) AC — As prov. inf (mm²) AD — φMn+ (kN·m) AE — Flexión + | Acero inferior y φMn+ |
| Capacidad y cortante | AF — Mpr− (kN·m) AG — Mpr+ (kN·m) AH — Vcap (kN) AI — Vu diseño (kN) AJ — Vc (kN) AK — Vs req. (kN) AL — Vs máx. (kN) AM — Sección cortante AN — Estribo AO — Ramas AP — s extremo DMO (mm; zona 2h) AQ — s centro (mm) AR — φVn (kN) AS — Cortante | Mpr, Vcap, Vu diseño, Vc, Vs, estribos y φVn |
| Torsión y estado | AT — φTth (kN·m) AU — Torsión AV — At/s (mm²/mm) AW — Al adicional req. (mm²) AX — Nº5 torsión dedicadas AY — Chequeo torsión AZ — ESTADO | Tth, At/s, Al, barras torsionales y estado |
| Interacción y cierre | BA — db estribo (mm) BB — Área rama (mm²) BC — Av/s req. cortante incl. mín. BD — 2At/s req. torsión BE — Av/s prov. extremo BF — Interacción V-T BG — Límite V-T BH — Chequeo V-T BI — Al provisto (mm²) BJ — Chequeo Al | db, Av/s, interacción V-T y chequeo Al |

## 5.1 Cómo leer una fila de izquierda a derecha

1. Identifique grupo y frame en A:B.

2. Revise geometría y sección en D:I.

3. Ubique las demandas en J:Q y sus frames controladores cuando esté en una hoja resumen.

4. Compruebe el acero superior en R:X y el inferior en Y:AE.

5. Siga Mpr, Vcap y cortante en AF:AS.

6. Revise torsión y estado en AT:AZ.

7. Cierre con interacción V-T y acero torsional en BA:BJ.

# 6. Sustento de las fórmulas

Unidades: f'c, fy y fyt en MPa (N/mm²); b, h, d, db y áreas en mm/mm²; fuerzas en kN; momentos y torsión en kN·m. Por eso aparecen conversiones de 10³ y 10⁶.

## 6.1 Flexión negativa y positiva

El procedimiento es el mismo para ambas caras; cambia la demanda y el acero superior o inferior.

d=h−cc−db,est−db,long2

Peralte efectivo para una capa

Rn=Mu·106φf·b·d2

Parámetro resistente

ρ=0.85·f′cfy·[1−1−2·Rn0.85·f′c]

Cuantía requerida

As,min=max[1.4fy,0.25·f′cfy]·b·d

Acero mínimo

As,req=max(ρ·b·d,As,min)

Acero requerido

As,prov=nb·Ab

Acero proporcionado

a=As,prov·fy0.85·f′c·b

Bloque equivalente de compresión

φfMn=φf·As,prov·fy·(d−a2)106≥Mu

Condición de flexión

Si hay más de una capa, U o AB calcula un centroide ponderado. La separación vertical de capas usa 25 mm y el diámetro longitudinal #5.

## 6.2 Cortante por capacidad

Mpr=1.25·As·fy·(d−apr2)106

Momento probable

Vcap=Vu,ENVFLEX+Mpr−+Mpr+Ln

Cortante por capacidad

Vu,diseño=max(Vu,ENVCORT,Vcap)

Demanda usada en cortante

Vc=0.17·f′c·b·d103

Aporte del concreto, kN

Vs,req=max(Vu,diseñoφv−Vc,0)

Aporte requerido del acero

Vs,max=0.66·f′c·b·d103

Límite de Vs usado en AM

φvVn=φv·[Vc+Avs·fyt·d103]≥Vu,diseño

Resistencia a cortante

Las separaciones AP y AQ son el mínimo de resistencia, límites geométricos/DMO, diámetro de barra longitudinal, diámetro de estribo y requisitos de torsión; después se redondean hacia abajo a múltiplos de 10 mm.

## 6.3 Torsión

Acp=b·h   ;   pcp=2·(b+h)

Geometría bruta

φtTth=φt·0.083·f′c·Acp2pcp·106

Umbral de torsión

Tu≤φtTth  →  DESPRECIABLE

Decisión inicial

Aoh=[b−2·(cc+db,est2)]·[h−2·(cc+db,est2)]

Área encerrada por el eje del estribo

Ao=0.85·Aoh

Área efectiva de torsión

Ats=Tu·106φt·2·Ao·fyt

Refuerzo transversal torsional para θ = 45°

Al=Ats·ph·fytfy

Acero longitudinal de torsión

## 6.4 Interacción cortante–torsión

Vu·103b·d2+Tu·106·ph1.7·Aoh22≤φv·[Vc·103b·d+0.66·f′c]

Interacción V-T de BF ≤ BG

## 6.5 Lógica del estado

ESTADO=CUMPLE, si X, AE, AS, AY, BH y BJ son aceptablesNO CUMPLE, en cualquier otro caso

Lógica conceptual de AZ

En detalle, AY puede ser CUMPLE o DESPRECIABLE. En los resúmenes se añade una condición: deben existir frames del grupo y ninguno puede tener AZ distinto de CUMPLE.

# 7. Ejemplo completo para exponer: grupo VC1

VC1 es un buen ejemplo porque permite recorrer todo el procedimiento y su estado final es CUMPLE.

| Dato | VC1 |
| --- | --- |
| Sección | 450 × 550 mm |
| Longitud | 3.75 m |
| Mu− / frame | 33.4292 kN·m / F154 |
| Mu+ / frame | 21.6236 kN·m / F153 |
| Vu ENVFLEX / ENVCORT | 27.309 / 74.045 kN |
| Tu | 13.2234 kN·m |
| Armadura | 4#5 sup., 4#5 inf., 8#5 torsión |
| Estribo | Nº3 cerrado, 2 ramas @ 120/200 mm |

## 7.1 Flexión

d=550−40−9.5−15.92=492.55 mm

As,req=738.8 mm²

As,prov=4·199=796 mm²

φMn−=143.5 kN·m ≥ Mu−=33.4 kN·m

φMn+=143.5 kN·m ≥ Mu+=21.6 kN·m

Conclusión: el acero superior e inferior satisface la resistencia a flexión.

## 7.2 Cortante por capacidad

Vcap=132.74 kN

Vu,diseño=max(74.045,132.74)=132.74 kN

φVn=287.0 kN ≥ Vu,diseño=132.7 kN

En VC1 gobierna Vcap, no ENVCORT. Esto demuestra por qué no basta con leer únicamente el cortante del análisis.

## 7.3 Torsión e interacción

Tu=13.22 kN·m > φTth=10.09 kN·m

Ats=0.1487 mm²/mm

Al,req=244.2 mm² < Al,prov=1592 mm²

Interacción V-T=0.757 ≤ 3.294

Conclusión VC1: flexión negativa, flexión positiva, sección a cortante, resistencia a cortante, torsión, interacción V-T y acero longitudinal torsional resultan CUMPLE.

## Cómo contarlo oralmente

“Primero tomo las demandas de la envolvente. Después verifico el acero longitudinal. Luego calculo los momentos probables para no subestimar el cortante. Finalmente reviso el umbral de torsión, el refuerzo transversal y longitudinal y la interacción V-T. Como todas las desigualdades son favorables, AZ devuelve CUMPLE.”

# 8. Ejemplo para explicar un NO CUMPLE: VC5, frame 84

| Verificación | Resultado |
| --- | --- |
| Frame | 84 |
| Mu− / Mu+ | 199.5 / 139.7 kN·m |
| Vu ENVCORT | 491.1 kN |
| Tu | 124.3 kN·m |
| Flexión − / + | CUMPLE / CUMPLE |
| Cortante | NO CUMPLE |
| Chequeo torsión | NO CUMPLE |
| Interacción V-T | NO CUMPLE |
| Estado | NO CUMPLE |

El frame 84 sí cumple flexión superior e inferior, pero falla cortante, el chequeo integral de torsión y la interacción V-T. Como AZ utiliza una condición AND, basta un solo incumplimiento para que el estado general sea NO CUMPLE.

Qué demuestra: un resultado rojo no significa que el Excel esté mal; significa que el armado o la sección adoptada no satisface todas las verificaciones. La respuesta correcta es rediseñar y recalcular, no borrar la condición ni cambiar el texto a CUMPLE.

## Qué alternativas se revisarían

• Aumentar dimensiones de la sección, sujeto a coordinación arquitectónica.

• Aumentar ramas o área del estribo y revisar la separación.

• Aumentar o redistribuir el acero longitudinal de torsión.

• Revisar el detalle cerrado del estribo y la interacción V-T.

• Recalcular el libro y someter el cambio a revisión profesional.

# 9. Resultados de los 12 grupos

| Grupo | N | L (m) | b×h | Mu−/Mu+ | VuC/Tu | Sup/Inf/Tor | Estribo | Detalle | Resumen | Falla resumen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VC1 | 20 | 3.75–3.75 | 450×550 | 33.4 / 21.6 | 74.0 / 13.2 | 4#5 / 4#5 / 8#5 | Nº3 cerrado; 2R @120/200 | 20 C / 0 NC | CUMPLE | — |
| VC2 | 40 | 3.75–4.00 | 450×550 | 172.8 / 148.4 | 384.6 / 11.3 | 4#5 / 4#5 / 0#5 | Nº3 cerrado; 2R @80/80 | 40 C / 0 NC | NO CUMPLE | flexión negativa, flexión positiva, refuerzo de torsión, acero longitudinal de torsión |
| VC3 | 40 | 3.81–4.00 | 450×550 | 174.4 / 154.9 | 399.9 / 17.1 | 5#5 / 5#5 / 0#5 | Nº3 cerrado; 2R @70/70 | 40 C / 0 NC | NO CUMPLE | refuerzo de torsión, acero longitudinal de torsión |
| VC4 | 20 | 3.85–3.85 | 450×550 | 205.0 / 173.6 | 506.8 / 74.8 | 6#5 / 5#5 / 8#5 | Nº4 cerrado; 4R @120/120 | 16 C / 4 NC | NO CUMPLE | refuerzo de torsión, interacción V-T |
| VC5 | 40 | 3.85–3.90 | 450×550 | 199.5 / 163.4 | 491.1 / 124.3 | 6#5 / 4#5 / 12#5 | Nº4 cerrado (referencia); 4R @100/100 | 24 C / 16 NC | NO CUMPLE | flexión positiva, resistencia a cortante, refuerzo de torsión, interacción V-T |
| VC6 | 40 | 3.85–3.90 | 450×550 | 180.7 / 161.3 | 439.5 / 123.1 | 5#5 / 5#5 / 12#5 | Nº4 cerrado (referencia); 4R @100/100 | 32 C / 8 NC | NO CUMPLE | flexión negativa, resistencia a cortante, refuerzo de torsión, interacción V-T |
| VC7 | 40 | 2.65–5.10 | 450×550 | 210.4 / 197.3 | 754.7 / 24.7 | 6#5 / 6#5 / 8#5 | Nº4 cerrado; 4R @110/110 | 36 C / 4 NC | NO CUMPLE | flexión negativa, límite de sección a cortante, resistencia a cortante, refuerzo de torsión, interacción V-T |
| VR1 | 80 | 2.50–4.00 | 500×550 | 179.4 / 134.7 | 614.4 / 10.5 | 6#5 / 5#5 / 0#5 | Nº3 cerrado; 2R @40/40 | 80 C / 0 NC | CUMPLE | — |
| VR N1 | 22 | 2.50–5.50 | 500×550 | 203.7 / 164.9 | 703.3 / 15.1 | 5#5 / 5#5 / 0#5 | Nº4 cerrado; 2R @60/60 | 22 C / 0 NC | NO CUMPLE | flexión negativa, refuerzo de torsión, acero longitudinal de torsión |
| VR2 | 140 | 1.50–4.18 | 500×550 | 232.5 / 174.0 | 745.7 / 140.7 | 5#5 / 5#5 / 16#5 | Nº4 cerrado; 4R @70/70 | 124 C / 16 NC | NO CUMPLE | flexión negativa, refuerzo de torsión, interacción V-T |
| VR3 | 70 | 1.50–4.00 | 500×550 | 278.4 / 153.2 | 720.6 / 175.8 | 5#5 / 5#5 / 16#5 | Nº4 cerrado (referencia); 4R @70/70 | 64 C / 6 NC | NO CUMPLE | flexión negativa, resistencia a cortante, refuerzo de torsión, interacción V-T |
| VRAUX | 40 | 2.50–2.60 | 450×550 | 48.9 / 41.2 | 169.7 / 17.5 | 4#5 / 4#5 / 8#5 | Nº3 cerrado; 2R @120/180 | 40 C / 0 NC | CUMPLE | — |

## 9.1 Dos niveles de resultado

| Nivel | CUMPLE | NO CUMPLE | Interpretación |
| --- | --- | --- | --- |
| Detalle por frame | 538 | 54 | Cada frame usa su demanda y su armado individual registrado. |
| Resumen por grupo | 3 | 9 | Un armado común se enfrenta a la envolvente conservadora del grupo y además exige que todos sus frames cumplan. |

No es una contradicción: VC2, VC3 y VR N1 tienen todos sus frames detallados en CUMPLE, pero su armado común de la hoja resumen no satisface la envolvente combinada. Por ejemplo, el frame 56 de VC2 usa 5#5 superiores e inferiores y 8#5 de torsión; el resumen VC2 conserva 4#5, 4#5 y 0#5, por lo que falla. Detalle y resumen responden preguntas diferentes.

## 9.2 Distribución de los 54 NO CUMPLE detallados

| Grupo | Frames NC | Verificaciones que fallan |
| --- | --- | --- |
| VC4 | 4 | Chequeo torsión: 4, Chequeo V-T: 4 |
| VC5 | 16 | Chequeo torsión: 16, Chequeo V-T: 16, Cortante: 8 |
| VC6 | 8 | Cortante: 8, Chequeo torsión: 8, Chequeo V-T: 8 |
| VC7 | 4 | Sección cortante: 4, Cortante: 4, Chequeo torsión: 4, Chequeo V-T: 4 |
| VR2 | 16 | Chequeo torsión: 16, Chequeo V-T: 16 |
| VR3 | 6 | Cortante: 4, Chequeo torsión: 6, Chequeo V-T: 6 |

## 9.3 Conclusión honesta

En la hoja detallada cumplen 538 de 592 frames y no cumplen 54. En el resumen común cumplen VC1, VR1, VRAUX; los otros 9 grupos (VC2, VC3, VC4, VC5, VC6, VC7, VR N1, VR2, VR3) requieren revisión. Ninguno de estos resultados debe presentarse como aprobación estructural.

# 10. Reconciliación, recálculo y alcance de esta guía

Los pasos siguientes fueron ejecutados por reconciliar_diseno_vigas.py sobre el XLSX. Este generador de la guía no vuelve a calcular el libro: abre el archivo reconciliado, audita su estructura, sus fórmulas y los valores almacenados después de ese proceso, y documenta los resultados.

1. Se leyó la asignación SAP y se validaron 592 frames únicos en 12 grupos.

2. Se cruzaron frame, conectividad, longitud, sección y fuerzas ENVFLEX/ENVCORT.

3. Se reconstruyeron las columnas A:Q de las 592 filas y los 12 resúmenes.

4. Se creó la hoja Parametros dentro del mismo libro.

5. Se sustituyeron referencias externas [1] por referencias internas.

6. Las fórmulas dependientes del estribo se cambiaron para usar BA de cada fila.

7. Se preservaron las decisiones de armado; no se forzaron estados favorables.

8. Apache POI 5.4.1 evaluó las fórmulas y escribió sus resultados almacenados.

9. Se validaron fórmulas, vínculos, errores, frames, grupos y estados antes de reemplazar el libro.

## 10.1 Por qué no se usó solo openpyxl

openpyxl puede leer y escribir fórmulas, pero no es un motor de cálculo de Excel. data_only=True solo devuelve el último valor almacenado. Por eso el proceso de reconciliación utilizó Apache POI para evaluar las 21.744 fórmulas y luego auditó los resultados almacenados. El generador de este Word únicamente lee y valida ese estado posterior; no invoca Apache POI.

## 10.2 Evidencias de validación

| Hoja | Fórmulas |
| --- | --- |
| Parametros | 0 |
| Vigas de Carga (7) | 252 |
| Vigas de Rigidez (5) | 180 |
| Todas las Vigas (592) | 21312 |
| TOTAL | 21744 |

• 21.744 fórmulas preservadas en el libro reconciliado; sus valores almacenados fueron leídos y auditados por esta guía.

• El recálculo con Apache POI 5.4.1 corresponde a reconciliar_diseno_vigas.py; este generador no ejecuta el motor de cálculo.

• Cero referencias [1] y cero partes OOXML externalLinks.

• Cero errores Excel almacenados (#VALUE!, #REF!, etc.).

• Identidad exacta de 592 frames y asignación de grupo coincidente frame a frame entre SAP y Excel.

• 538 CUMPLE y 54 NO CUMPLE en detalle; son los estados almacenados del libro vigente.

Qué significa portable: el libro ya no depende de una ruta OneDrive ni de un libro externo denominado [1]. La hoja Parametros viaja dentro del mismo XLSX.

## 10.3 Entorno y archivos necesarios para reproducir la guía

| Componente | Versión/uso |
| --- | --- |
| Python | 3.11.15 |
| python-docx | 1.2.0 |
| openpyxl | 3.1.5 |
| Apache POI | 5.4.1 (proceso de reconciliación) |

La regeneración requiere este script y los archivos Diseño de vigas proyecto diseño DEF.xlsx, resultados sap.xlsx y geomatria sap.xlsx. La imagen CAD es opcional: solo se incorpora al anexo si está disponible. El recálculo del XLSX se reproduce por separado con reconciliar_diseno_vigas.py.

# 11. Demostración en vivo del Excel

Si durante la exposición puedes compartir el Excel, sigue este orden para no perderte:

| Paso | Hoja | Acción |
| --- | --- | --- |
| 1 | Parametros | Muestra f'c, fy, φ, recubrimiento y barra #5. Señala que B9 es referencial y BA manda por fila. |
| 2 | Todas las Vigas (592) | Busca frame 154. Recorre A:Q y luego R:BJ hasta AZ = CUMPLE. |
| 3 | Vigas de Carga (7) | Muestra VC1 y explica los diferentes frames controladores de Mu−, Mu+, Vu y Tu. |
| 4 | Todas las Vigas (592) | Busca frame 84 y muestra que flexión cumple, pero cortante/torsión/V-T no. |
| 5 | Vigas de Carga (7) | Muestra VC2: detalle completo cumple, pero el armado resumen 4#5/4#5/0#5 no cubre la envolvente. |
| 6 | Barra de fórmulas | Selecciona AZ y explica la condición AND; selecciona BF/BG para interacción V-T. |

## 11.1 Ruta visual de una fila

Demanda → armado adoptado → resistencia → chequeos parciales → estado general. No saltes directamente a AZ; demuestra al menos una desigualdad de flexión y una de cortante/torsión.

## 11.2 Si una fórmula aparece como texto

Aclara que en esta guía las expresiones son ecuaciones nativas editables de Word. En Excel, la fórmula operativa aparece en la barra de fórmulas y usa referencias de celda equivalentes a la expresión matemática.

# 12. Preguntas probables del jurado y respuestas

| Pregunta | Respuesta defendible |
| --- | --- |
| ¿De dónde salen los 592 frames? | De Groups 2 - Assignments de SAP2000. Se aceptaron solo objetos Frame de los 12 grupos de vigas; no hubo duplicados. |
| ¿Cómo se agruparon? | Se respetaron los grupos definidos en SAP. El script no creó grupos por parecido geométrico; únicamente normalizó dos alias de nombre. |
| ¿Todos los elementos de un grupo tienen la misma luz? | No necesariamente. D y E muestran el rango. El grupo representa una familia SAP y el resumen usa la envolvente más desfavorable. |
| ¿Por qué usar M3, V2 y T? | Son los componentes locales exportados para el comportamiento principal de las vigas. La orientación debe corresponder con los ejes locales del modelo. |
| ¿Por qué hay ENVFLEX y ENVCORT? | ENVFLEX separa los máximos positivo/negativo de momento y aporta un cortante de flexión; ENVCORT suministra la demanda conservadora de cortante y torsión. |
| ¿Por qué Vu diseño no siempre es Vu de SAP? | Porque se compara con Vcap obtenido de los momentos probables. En DMO no se debe diseñar un mecanismo frágil de cortante más débil que el mecanismo probable de flexión. |
| ¿El Excel elige automáticamente el acero? | No completamente. Cada fila tiene nueve decisiones de armado y 36 fórmulas de comprobación. La reconciliación no cambia esas decisiones para forzar CUMPLE. |
| ¿Por qué el diámetro de estribo no viene siempre de Parametros B9? | Porque hay #3 y #4. BA contiene el diámetro real de cada fila y evita calcular todos los grupos con 9.5 mm. |
| ¿Por qué VC2 detalle cumple y resumen no? | El detalle tiene armados adaptados por frame; el resumen verifica un armado común más pequeño contra máximos que pueden venir de frames distintos. |
| ¿Qué significa “referencia” en un estribo? | Que ese armado aún no debe presentarse como detalle definitivo. La fórmula de cortante exige que el texto no contenga “referencia” para declarar CUMPLE. |
| ¿Qué significa torsión despreciable? | Que Tu no supera φTth. No significa que T sea exactamente cero; significa que no activa el diseño torsional del bloque. |
| ¿Por qué 21.744 fórmulas? | Hay 36 fórmulas en cada una de 592 filas detalladas y en cada una de 12 filas resumen: 36 × (592 + 12) = 21.744. |
| ¿Cómo se recalculó el XLSX? | Con Apache POI 5.4.1. openpyxl se usó para estructura y validación, pero no se confundió con un motor de cálculo. |
| ¿CUMPLE significa aprobado? | No. Es el resultado de las verificaciones implementadas. Falta revisión integral, coordinación del detalle, nudos, constructibilidad y firma profesional. |
| ¿Qué harían con los NO CUMPLE? | Revisar sección, acero longitudinal, ramas/diámetro/separación de estribos y torsión; luego recalcular y someter a revisión profesional. |
| ¿El CAD dibuja los 592 frames? | El Excel valida los 592. Las cuatro láminas muestran una viga representativa por grupo con demandas por cada tramo dibujado; no son 592 elevaciones individuales. |

# 13. Errores que debes evitar al exponer

| Advertencia | Error | Forma correcta |
| --- | --- | --- |
| No digas | “Todo cumple”. | Di: 538 frames detallados cumplen, 54 no; solo tres resúmenes grupales cumplen. |
| No digas | “Los grupos tienen una sola luz”. | Di: son grupos SAP y D:E conserva el rango de luces. |
| No digas | “Python diseñó automáticamente las barras”. | Di: Python reconcilió demandas; las decisiones de armado se conservaron y las fórmulas las verificaron. |
| No digas | “openpyxl recalculó Excel”. | Di: Apache POI evaluó las fórmulas; openpyxl estructuró y auditó. |
| No digas | “El plano está aprobado”. | Di: es un detalle académico, no emitir para construcción. |
| No ocultes | los NO CUMPLE. | Úsalos para demostrar que la lógica del libro detecta fallas y no maquilla resultados. |
| No confundas | resumen y detalle. | El detalle usa armado por frame; el resumen prueba un armado común contra la envolvente. |

Regla de oro: cada cifra que menciones debe poder rastrearse a una celda y a un frame. Si no puedes rastrearla, no la presentes como resultado definitivo.

# 14. Hoja de repaso rápido

| Dato | Valor que debes recordar |
| --- | --- |
| Frames | 592 = 240 VC + 352 VR/VRAUX |
| Grupos | 12 = 7 carga + 5 rigidez/auxiliar |
| Secciones | VC/VRAUX 450×550 mm; VR1/VR N1/VR2/VR3 500×550 mm |
| Materiales | f'c 28 MPa; fy = fyt 420 MPa |
| Factores | φ flexión 0.90; φ cortante/torsión 0.75 |
| Libro | 4 hojas; 62 columnas de diseño A:BJ |
| Por fila | 17 datos + 9 decisiones + 36 fórmulas |
| Fórmulas | 21.744 = 36 × (592 + 12) |
| Detalle | 538 CUMPLE / 54 NO CUMPLE |
| Resumen | 3 CUMPLE: VC1, VR1, VRAUX; 9 NO CUMPLE |
| Caso bueno | VC1 / frame 154 |
| Caso crítico | VC5 / frame 84 |
| Motor de cálculo | Apache POI 5.4.1 |
| Portabilidad | 0 referencias [1], 0 externalLinks, 0 errores almacenados |
| Alcance | Académico; no emitir para construcción |

## Orden mental de cualquier verificación

| DEMANDA Mu, Vu, Tu | DECISIÓN Sección y armado | RESISTENCIA φMn, φVn, At/s, Al | ESTADO CUMPLE o NO CUMPLE |
| --- | --- | --- | --- |

## Última respuesta si te preguntan por responsabilidad

“El Excel documenta y verifica un ejercicio académico. Los NO CUMPLE permanecen visibles y los planos indican que no deben emitirse para construcción. Una versión constructiva requiere rediseño de los incumplimientos, revisión integral y aprobación de un profesional competente.”

# Anexo A. Trazabilidad de fórmulas Excel

| Col. | Resultado | Fórmula de la primera fila detallada |
| --- | --- | --- |
| R | As requerido superior | =MAX(MAX(1.4/Parametros!$B$3,0.25*SQRT(Parametros!$B$2)/Parametros!$B$3)*H4*U4,(0.85*Parametros!$B$2/Parametros!$B$3)*(1-SQRT(1-2*(J4*1000000/(Parametros!$B$5*H4*U4^2))/(0.85*Parametros!$B$2)))*H4*U4) |
| U | Peralte superior | =IF(T4=1,I4-(Parametros!$B$7+$BA4+Parametros!$B$12/2),I4-(ROUNDUP(S4/2,0)*(Parametros!$B$7+$BA4+Parametros!$B$12/2)+ROUNDDOWN(S4/2,0)*(Parametros!$B$7+$BA4+Parametros!$B$12/2+Parametros!$B$12+Parametros!$B$10))/S4) |
| W | φMn− | =Parametros!$B$5*V4*Parametros!$B$3*(U4-(V4*Parametros!$B$3/(0.85*Parametros!$B$2*H4))/2)/1000000 |
| AF | Mpr− | =V4*1.25*Parametros!$B$3*(U4-(V4*1.25*Parametros!$B$3/(0.85*Parametros!$B$2*H4))/2)/1000000 |
| AH | Vcap | =N4+(AF4+AG4)/D4 |
| AI | Vu diseño | =MAX(O4,AH4) |
| AJ | Vc | =0.17*SQRT(Parametros!$B$2)*H4*MIN(U4,AB4)/1000 |
| AP | s extremo | =ROUNDDOWN(MIN(IF(BC4+BD4=0,1000000000,AO4*BB4/(BC4+BD4)),MIN(U4,AB4)/4,8*Parametros!$B$12,24*BA4,300,IF(AV4=0,1000000000,2*((H4-2*(Parametros!$B$7+$BA4/2))+(I4-2*(Parametros!$B$7+$BA4/2)))/8))/10,0)*10 |
| AR | φVn | =Parametros!$B$6*(AJ4+MAX(BE4-BD4,0)*Parametros!$B$4*MIN(U4,AB4)/1000) |
| AT | φTth | =Parametros!$B$6*0.083*SQRT(Parametros!$B$2)*(H4*I4)^2/(2*(H4+I4))/1000000 |
| AV | At/s | =IF(Q4<=AT4,0,Q4*1000000/(Parametros!$B$6*2*0.85*(H4-2*(Parametros!$B$7+$BA4/2))*(I4-2*(Parametros!$B$7+$BA4/2))*Parametros!$B$4)) |
| AW | Al requerido | =AV4*2*((H4-2*(Parametros!$B$7+$BA4/2))+(I4-2*(Parametros!$B$7+$BA4/2)))*Parametros!$B$4/Parametros!$B$3 |
| AZ | Estado | =IF(AND(X4="CUMPLE",AE4="CUMPLE",AS4="CUMPLE",OR(AY4="CUMPLE",AY4="DESPRECIABLE"),BH4="CUMPLE",BJ4="CUMPLE"),"CUMPLE","NO CUMPLE") |
| BF | Interacción V-T | =SQRT((AI4*1000/(H4*MIN(U4,AB4)))^2+(Q4*1000000*2*((H4-2*(Parametros!$B$7+$BA4/2))+(I4-2*(Parametros!$B$7+$BA4/2)))/(1.7*((H4-2*(Parametros!$B$7+$BA4/2))*(I4-2*(Parametros!$B$7+$BA4/2)))^2))^2) |
| BG | Límite V-T | =Parametros!$B$6*(AJ4*1000/(H4*MIN(U4,AB4))+0.66*SQRT(Parametros!$B$2)) |

# Anexo B. Fórmulas de estado

Detalle AZ4: =IF(AND(X4="CUMPLE",AE4="CUMPLE",AS4="CUMPLE",OR(AY4="CUMPLE",AY4="DESPRECIABLE"),BH4="CUMPLE",BJ4="CUMPLE"),"CUMPLE","NO CUMPLE")

Resumen AZ4: =IF(AND(X4="CUMPLE",AE4="CUMPLE",AS4="CUMPLE",OR(AY4="CUMPLE",AY4="DESPRECIABLE"),BH4="CUMPLE",BJ4="CUMPLE",COUNTIF('Todas las Vigas (592)'!$A$4:$A$595,$A4)>0,COUNTIFS('Todas las Vigas (592)'!$A$4:$A$595,$A4,'Todas las Vigas (592)'!$AZ$4:$AZ$595,"<>CUMPLE")=0),"CUMPLE","NO CUMPLE")

Lectura: el resumen exige sus propias verificaciones y además que no exista ningún frame NO CUMPLE dentro del grupo.

# Anexo C. Relación con los planos B2

El generador CAD cruza las 592 filas del Excel con los 592 frames de SAP. Para cada grupo selecciona una cadena representativa y rotula en cada tramo dibujado Mu−, Mu+, Vu ENVFLEX, Vu ENVCORT, Tu y estado. Los paneles muestran sección, armado, estribos, estado grupal y cantidad de frames NO CUMPLE.

Vista previa de las cuatro láminas B2 reconciliadas.

Alcance del dibujo: es una representación académica por grupo; no reemplaza el detalle individual de los 592 frames ni constituye aprobación para construcción.

# Referencias y archivos de respaldo

• Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica. Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10, especialmente el Título C.

• ACI 318-19, referencia de diseño de concreto configurada en el exporte del modelo SAP2000.

• resultados sap.xlsx — asignaciones de grupos y fuerzas por frame.

• geomatria sap.xlsx — conectividad, longitudes y secciones.

• Diseño de vigas proyecto diseño DEF.xlsx — libro reconciliado explicado en esta guía.

• reconciliar_diseno_vigas.py — procedimiento reproducible de actualización y recálculo.

• generar_planos_vigas_continuas_b2.py — generación y auditoría de las láminas B2.

Nota final: la guía explica lo implementado en el libro; no sustituye una memoria profesional firmada ni una revisión completa de todos los requisitos reglamentarios y de constructibilidad.