PROYECTO: EDIFICIO RESIDENCIAL SANTA MARTA

29/04/2026

CONSULTORIA: SSS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORÍAS SAS

CONTENIDO:  MEMORIA ESTRUCTURAL

SERGIO ALEJANDRO BOLIVAR TRIANA

SANTIAGO OSPINA PORRAS

CRISTIAN SANTIAGO BAUTISTA MACIAS

EDIFICIO RESIDENCIAL SANTA MARTA

LOCALIZACIÓN: Santa marta, Colombia.

FECHA DE ENTREGA: 29/04/2026

RESPONSABLES DE DISEÑO:

INDICE DE CONTENIDO

1	FORMULACIÓN DEL PROYECTO	7

1.1	OBJETIVOS	7

1.2	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	7

1.3	Características del sitio y criterios de diseño	8

2	Esquema en planta de la losa tipo	9

2.1	Predimensionamiento del espesor de losa	10

3	Esquema de alzado del edificio identificando los niveles	16

4	Análisis de escalera	17

4.1	Esquema estructural en planta y en alzado de la escalera tipo	18

4.2	Dimensionamiento de la escalera	18

4.3	Evaluación de la carga muerta y viva	21

5	Evaluación de las cargas	24

5.1	Carga muerta	25

5.2	Evaluación carga muerta tipo piso	28

5.3	Evaluación carga muerta de cubierta	31

5.4	Peso del tipo piso, peso de la cubierta y peso total del edificio	32

5.5	Carga viva	33

5.6	Niveles superiores (pisos tipo)	36

6	FUERZAS SÍSMICAS	37

6.1	Definición de la amenaza sísmica:	37

6.2	Amenaza sísmica (Aa, Av)	38

6.3	Grupo de Uso	39

6.4	Espectro de diseño y Sa	40

6.5	Revisión periodo de vibración	44

6.6	Distribución vertical de la fuerza sísmica	46

7	Análisis de estabilidad	47

7.1	Estabilidad Global: Control de la deriva	49

8	Referencias	53

9	ANEXOS	53

INDICE DE TABLAS

Tabla 1. Valores del coeficiente de importancia, I. Fuente: NSR-10, Tabla A.2.5-1.	9

Tabla 2. Alturas o espesores mínimos. Fuente: NSR-10, Tabla C.9.5(a).	10

Tabla 3.Alturas o espesores mínimos recomendados. Fuente: NSR-10, Tabla CR.9.5.	11

Tabla 4.Espesores mínimos recomendados para la vigueta tipo 1.	11

Tabla 5.Espesores mínimos recomendados para la vigueta tipo 2.	11

Tabla 6.Espesores mínimos recomendados para la vigueta tipo 3	11

Tabla 7.Espesores mínimos recomendados para la vigueta tipo 4.	12

Tabla 8.Espesores mínimos recomendados para la vigueta tipo 5.	12

Tabla 9.Espesores mínimos recomendados para la vigueta tipo 6.	12

Tabla 10.Parámetros finales del armado de la losa	13

Tabla 11.Tipos de columnas.	16

Tabla 12. Escalera tipo 1	19

Tabla 13. Contrahuella escalera	19

Tabla 14. No. de huellas escalera	19

Tabla 15. Longitud vacío huella	20

Tabla 16. Escaleras tipo 1	20

Tabla 17, Contrahuella escaleras tipo 1	20

Tabla 18. No. de huellas escaleras tipo 1	21

Tabla 19. Longitud Vacio huella escaleras tipo 1	21

Tabla 20.Carga muerta y viva de la escalera - Tramo inclinado.	21

Tabla 21.Carga muerta y viva de la escalera - Tramo del descanso.	22

Tabla 22.Reacciones de la escalera en sus elementos de apoyo	22

Tabla 23.Reacciones de la escalera en sus elementos de apoyo, segundo tramo	22

Tabla 24, características escalera	23

Tabla 25.Cargas tramo inclinado	23

Tabla 26.Cargas tramo de descanso	23

Tabla 27. Cargas primer tramo	24

Tabla 28. Cargas segundo tramo	24

Tabla 29.Cargas muertas mínimas de elementos no estructurales horizontales-Cielo raso. Fuente NSR-10 Tabla B.3.4.1-1	26

Tabla 30.Cargas muertas mínimas de elementos no estructurales verticales-Particiones livianas. Fuente NSR-10 Tabla B.3.4.2-2	26

Tabla 31.Cargas muertas de elementos no estructurales verticales-enchapes. Fuente NSR-10 Tabla B.3.4.2-3	26

Tabla 32.Cargas muertas mínimas de elementos no estructurales verticales-muros. Fuente NSR-10 Tabla B.3.4.2-4	26

Tabla 33.Cargas muertas mínimas de elementos no estructurales verticales-ventanas. Fuente NSR-10 Tabla B.3.4.2-5	27

Tabla 34.Valores mínimos alternativos de carga muerta de elementos no estructurales cuando no se efectué un análisis más detallado. Fuente NSR-10 Tabla B.3.4.3-1	28

Tabla 35.Cargas muertas mínimas de elementos no estructurales horizontales-pisos. Fuente NSR-10 Tabla B.3.4.1-3	28

Tabla 36.Evaluacion de carga entrepiso y sus valores	29

Tabla 37.Cargas vivas mínimas uniformemente distribuidas. Fuente NSR-10 Tabla B.4.2.1-1	32

Tabla 38. Cargas muertas de cubierta	32

Tabla 39.Peso elementos estructurales de la edificación piso 1	33

Tabla 40.Peso elementos estructurales de la edificación piso tipo y cubierta	34

Tabla 41.Pesos totales en kN	34

Tabla 42. Cargas vivas mínimas uniformemente distribuidas. Fuente NSR-10 Tabla B.4.2.1-1	35

Tabla 43.Cargas vivas mínimas uniformemente distribuidas. Fuente NSR-10 Tabla B.4.2.1-1	36

Tabla 44.Valor de Aa y de Av para las ciudades capitales de departamento. Fuente: NSR-10, Tabla A.2.3-2.	40

Tabla 45. Coeficiente de importancia dado el grupo de uso. Fuente: NSR-10, Tabla A.2.5-1	41

Tabla 46.Valores del coeficiente Fa, para la zona de periodos cortos del espectro. Fuente: NSR-10, Figura A.2.4-3.	43

Tabla 47.Valores del coeficiente Fv, para la zona de periodos intermedios del espectro. Fuente: NSR-10, Figura A.2.4-4.	43

Tabla 48.Parametros obtenidos para el espectro de diseño	43

Tabla 49.Periodos de vibración	44

Tabla 50.Valor de los parámetros Ct y αpara el cálculo del periodo aproximado Ta. Fuente: NSR-10, Tabla A.4.2-1.	46

Tabla 51.Parámetros para la revisión del periodo de vibración.	46

Tabla 52.Calculo FHE	47

Tabla 53.Calculo Lx y Ly	47

Tabla 54. Desplazamientos en uniones.	50

Tabla 55.Derivas máximas como porcentaje de hpi. Fuente: NSR-10, Tabla A.6.4-1.	51

Tabla 56.combinaciones de cargas para verificación de derivas.	52

INDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1, Planta losa	13

Ilustración 2. Distribución de columnas	15

Ilustración 3. planta escalera.	18

Ilustración 4. Alzado escalera.	18

Ilustración 5. Distribución de vigas.	30

Ilustración 6. Espectro elástico de Aceleraciones de Diseño como fracción de g. Fuente: NSR-10 Figura A.2.6-1.	42

Ilustración 7. Espectro de diseño	45

# FORMULACIÓN DEL PROYECTO

## OBJETIVOS

Objetivo General

Realizar el diseño estructural de un edificio de uso residencial de cinco (5) plantas ubicado en la ciudad de Santa Marta, de acuerdo con los requerimientos establecidos en la Norma Colombiana de Diseño y Construcción Sismo Resistente vigente (NSR-10).

Objetivos Específicos

- Definir y verificar el sistema estructural más adecuado para la edificación.

- Especificar las propiedades de los materiales a utilizar en el diseño estructural.

- Determinar las solicitaciones y los casos de carga más desfavorables que actúan sobre los elementos estructurales.

- Realizar el análisis estructural considerando efectos sísmicos y cargas gravitacionales.

- Evaluar el comportamiento estructural ante acciones laterales.

- Desarrollar el diseño estructural de los elementos principales conforme a la normativa vigente.

## DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto corresponde al diseño estructural de una edificación de uso residencial ubicada en la ciudad de Santa Marta. La estructura está conformada por cinco (5) niveles, destinados a vivienda, incluyendo una zona de parqueadero en el primer nivel.

Desde el punto de vista arquitectónico, la edificación presenta una configuración regular en planta, organizada mediante una modulación de ejes estructurales que se ajustan a las necesidades espaciales del diseño arquitectónico. Se destacan dos vacíos o huecos estructurales ubicados en la zona central de los niveles superiores, los cuales influyen en la distribución de cargas y en el comportamiento estructural global.

El edificio cuenta con cuatro (4) escaleras ubicadas en los extremos de la planta, lo que facilita la circulación vertical y contribuye a la evacuación segura. Adicionalmente, la edificación incluye balcones en fachada, los cuales generan variaciones en la geometría estructural y deben ser considerados en el análisis de cargas.

En cuanto a la configuración funcional, el primer nivel está destinado a parqueaderos, mientras que los niveles superiores corresponden a unidades residenciales. La cubierta se proyecta como una zona social recreativa.

El sistema estructural adoptado consiste en pórticos de concreto reforzado, diseñados para resistir tanto cargas gravitacionales como acciones sísmicas, en cumplimiento con los requisitos de la NSR-10.

Los entrepisos están conformados por losas aligeradas, lo cual permite optimizar el peso propio de la estructura sin comprometer su rigidez. La disposición de los elementos estructurales (vigas y columnas) responde tanto a criterios de resistencia como a la integración con la arquitectura.

En cuanto a los materiales, se emplea concreto con una resistencia a la compresión de 28 MPa y acero de refuerzo con un límite de fluencia de 420 MPa, garantizando un adecuado desempeño estructural.

El diseño considera las condiciones propias de la localización, incluyendo las acciones sísmicas características de la región, así como las cargas gravitacionales y de uso correspondientes a edificaciones residenciales.

## Características del sitio y criterios de diseño

El proyecto se localiza en la ciudad de Santa Marta, Colombia, región que presenta condiciones de amenaza sísmica intermedia, según lo establecido en la NSR-10. Por lo tanto, el diseño estructural debe garantizar un adecuado desempeño ante acciones sísmicas, considerando tanto la configuración estructural como la distribución de masas.

Dado que la edificación corresponde a un uso residencial, se clasifica dentro del grupo de uso correspondiente a edificaciones de ocupación normal, lo cual define los coeficientes de importancia y los requisitos de diseño aplicables según la normativa vigente.

En cuanto a los elementos arquitectónicos, se respetó estrictamente la disposición planteada en los planos arquitectónicos, en especial la localización de las escaleras. El proyecto cuenta con cuatro núcleos de escaleras ubicados en los extremos de la edificación, cada uno con un vacío aproximado de 2.52 m, los cuales se incorporan en el modelo estructural como aberturas que afectan la continuidad de las losas y la distribución de rigidez.

Estas condiciones influyen directamente en la configuración del sistema de entrepiso, así como en la trayectoria de cargas hacia los elementos verticales.

- Grupo de Uso: Basado en el uso de la edificación, se establece el Grupo de Uso correspondiente según el numeral A.2.5.1 – Grupos de Uso de la NSR-10. Para el caso de estudio, al tratarse de una edificación de uso residencial (ocupación normal), la estructura se clasifica en el Grupo de Uso I, al cual le corresponde un coeficiente de importancia I = 1.0.

Tabla 1. Valores del coeficiente de importancia, I. Fuente: NSR-10, Tabla A.2.5-1.

La caracterización del sitio y el establecimiento del Grupo de Uso son los primeros pasos para determinar la amenaza sísmica (coeficientes Aa y Av), el espectro de diseño y la configuración de las fuerzas laterales que gobernarán el diseño del sistema aporticado.

# Esquema en planta de la losa tipo

La configuración de la losa de entrepiso constituye un aspecto fundamental en el predimensionamiento estructural, ya que define el mecanismo de transferencia de cargas gravitacionales hacia vigas y columnas.

Para el presente proyecto, se adoptó un sistema de losa aligerada en una dirección, con el objetivo de optimizar el peso propio de la estructura y mejorar la eficiencia en el consumo de materiales.

La definición de la dirección de trabajo de la losa no se realizó mediante modelación numérica preliminar, sino a partir de un análisis geométrico y estructural de la planta arquitectónica. Específicamente, se identificaron las luces predominantes entre apoyos en ambas direcciones, determinando que la menor luz corresponde a una dirección principal claramente definida.

Bajo este criterio, se estableció que la losa debía trabajar en la dirección de menor luz, lo cual permite:

- Reducir los momentos flectores máximos en las viguetas

- Disminuir las deformaciones del sistema de entrepiso

- Optimizar el espesor requerido de la losa

- Mejorar el comportamiento estructural general

Adicionalmente, esta decisión es consistente con prácticas habituales de diseño estructural, donde la orientación de sistemas unidireccionales se define priorizando la eficiencia resistente frente a las solicitaciones de flexión.

La presencia de dos vacíos en la zona central de los niveles superiores, así como los núcleos de escaleras en los extremos, genera una configuración discontinua en la losa, lo cual fue tenido en cuenta en la definición del esquema estructural, garantizando una adecuada transmisión de cargas y evitando concentraciones excesivas de esfuerzos.

Asimismo, la incorporación de balcones en fachada introduce condiciones de borde particulares, que implican la consideración de voladizos en el sistema de losa, influyendo en el análisis de momentos negativos y en los criterios de diseño.

## Predimensionamiento del espesor de losa

El predimensionamiento del espesor de la losa se realizó con base en los criterios establecidos en la NSR-10, específicamente en las recomendaciones para control de deflexiones en sistemas de losas aligeradas.

Para ello, se analizaron las luces características entre apoyos y las condiciones de continuidad de los elementos estructurales, considerando casos de tramos simplemente apoyados y continuos.

A partir de estos parámetros, se emplearon relaciones empíricas de esbeltez (l/h), que permiten estimar un espesor preliminar adecuado para garantizar tanto la resistencia como el control de deformaciones dentro de los límites permisibles.

Este proceso se aplicó a diferentes tramos representativos de la estructura, asegurando que el espesor adoptado sea compatible con las condiciones más exigentes del sistema.

Finalmente, el espesor seleccionado cumple con los requisitos normativos y proporciona un balance adecuado entre rigidez, resistencia y economía estructural.

Tabla 2. Alturas o espesores mínimos. Fuente: NSR-10, Tabla C.9.5(a).

Seguidamente, se calculan los posibles espesores de la losa, analizando cada una de las viguetas tipo (5 viguetas) usando como referencia las tablas C.9.5(a) y CR.9.5, las cuales muestran en detalle los espesores mínimos sugeridos a partir de las luces de las viguetas y un factor según sea la disposición de los apoyos.

Tabla 3.Alturas o espesores mínimos recomendados. Fuente: NSR-10, Tabla CR.9.5.

El cálculo se realizó empleando las longitudes de las luces entre apoyos y el tipo de continuidad de estos (V para voladizo, SA para simplemente apoyado, 1EC con un extremo continuo o 2EC con ambos extremos continuos). Este análisis se aplicó a un total de 5 viguetas, todas armadas en la dirección “Y” previamente establecida. Los resultados se presentan en las siguientes figuras.

Tabla 4.Espesores mínimos recomendados para la vigueta tipo 1.

Tabla 5.Espesores mínimos recomendados para la vigueta tipo 2.

Tabla 6.Espesores mínimos recomendados para la vigueta tipo 3

Tabla 7.Espesores mínimos recomendados para la vigueta tipo 4.

Tabla 8.Espesores mínimos recomendados para la vigueta tipo 5.

Tabla 9.Espesores mínimos recomendados para la vigueta tipo 6.

De lo anterior se obtuvo que el valor máximo se presentó en la vigueta tipo 6, con un valor de h igual a 0.37 m. sin embargo el espesor está condicionado por condiciones arquitectónicas del proyecto, donde se limita este espesor a 0.4 m, el valor de 0.37 m cabe dentro de este rango por lo cual se toma un valor de 0.34 correspondiendo así a la altura de las viguetas (hvt). A partir de este valor se calcula el ancho de las viguetas (bvt), como la quinta parte de su altura, puesto que es el valor mínimo indicado en la NSR-10, obteniendo así un ancho de viguetas de 0.15 m.

Conocidos el ancho de las viguetas y la luz libre entre las vigas de apoyo, se procede a determinar el espaciamiento entre ejes de viguetas (Sv), así como el espaciamiento libre entre ellas (Sl). Para ello, se realizaron los cálculos correspondientes a partir del número total de viguetas (nvt), en concordancia con los criterios establecidos en la sección C.8.13.3 de la normativa.

De igual forma, la altura de la loseta superior fue definida con base en lo estipulado en el capítulo C.8.13.5.2, garantizando el cumplimiento de los requisitos mínimos para el adecuado comportamiento estructural del sistema de entrepiso.

A continuación, se presentan las expresiones empleadas para la determinación de los parámetros anteriormente descritos.

𝑆𝑙

𝐿𝑢𝑧𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 − 𝑛𝑣𝑡 ∗ 𝑏𝑣𝑡

=                 𝑛𝑣𝑡 + 1

(1)

La siguiente tabla resume los parámetros calculados y utilizados para el armado de la losa, de acuerdo con lo establecido en la sección CR.8.13 de la NSR-10.

Tabla 10.Parámetros finales del armado de la losa

Ilustración 1, Planta losa

Esquema en planta de columnas

Dada la configuración arquitectónica del edificio y la necesidad de garantizar un comportamiento estructural adecuado frente a cargas gravitacionales y sísmicas, la disposición de las columnas se definió en función de la ubicación dentro de la planta y de las solicitaciones esperadas en cada zona.

Para este proyecto se establecieron cuatro tipos de columnas, diferenciadas según su posición y función estructural:

Columnas tipo C1 (esquinas) – 0.35 × 0.30 m:
Ubicadas en las esquinas de la edificación, estas columnas cumplen un papel importante en la delimitación del sistema estructural. Su dimensión responde a las solicitaciones combinadas en ambas direcciones, manteniendo un equilibrio entre capacidad resistente y eficiencia en el uso del espacio.

Columnas tipo C2 (bordes) – 0.50 × 0.45 m:
Dispuestas a lo largo del perímetro, estas columnas reciben cargas provenientes de vigas exteriores y elementos de fachada. Su mayor sección permite controlar efectos de flexión y contribuir a la rigidez lateral del sistema en los extremos de la estructura.

Columnas tipo C3 (interiores) – 0.55 × 0.50 m:
Ubicadas en la zona central, estas columnas presentan las mayores dimensiones, ya que concentran una porción significativa de las cargas gravitacionales provenientes de los entrepisos. Su tamaño se justifica por la acumulación de áreas aferentes y la necesidad de limitar deformaciones verticales y laterales.

Columnas tipo C4 (diagonales) – 0.45 × 0.40 m:
Estas columnas se disponen en posiciones intermedias, aportando rigidez adicional en direcciones diagonales y contribuyendo a una distribución más uniforme de esfuerzos en la estructura.

La diferenciación en las secciones de las columnas permite una mejor adaptación a las condiciones reales de carga y a la geometría del proyecto, logrando una distribución eficiente de rigidez y resistencia. Esta estrategia contribuye a mejorar el desempeño global del sistema estructural, especialmente frente a solicitaciones sísmicas, al reducir concentraciones de esfuerzos y controlar desplazamientos laterales.

Ilustración 2. Distribución de columnas

En la tabla siguiente se presentan las dimensiones adoptadas correspondientes a cada uno de los tipos de columnas considerados en el diseño estructural, de acuerdo con lo definido en los planos del proyecto. Estos valores fueron establecidos a partir de criterios de diseño orientados a garantizar la capacidad resistente y la estabilidad global de la edificación, asegurando un desempeño adecuado frente a las diferentes solicitaciones que actúan sobre la estructura

Tabla 11.Tipos de columnas.

# Esquema de alzado del edificio identificando los niveles

El esquema de alzado fue definido considerando las alturas libres de cada nivel de la edificación, estableciendo una altura de 3.5 m para el primer piso y 3.0 m para los niveles superiores.

En esta representación se identifican los principales elementos estructurales, incluyendo el sistema de losa de entrepiso con su espesor correspondiente, así como las dimensiones preliminares de columnas y la configuración de las escaleras.

A continuación, se presenta la proyección en alzado de la estructura.

Figura 9. Alzado del edificio.

# Análisis de escalera

Para el análisis estructural de la escalera, se consideró la conexión vertical entre los distintos niveles del edificio, teniendo en cuenta las alturas libres definidas en el proyecto. En los niveles superiores se adopta una altura constante de 3.0 m entre pisos, mientras que el primer nivel presenta una altura libre de 3.5 m, lo que implica una variación en la configuración geométrica de este tramo.

Debido a esta diferencia, la escalera correspondiente al primer nivel fue ajustada geométricamente para garantizar su compatibilidad con los tramos superiores, asegurando la continuidad del sistema estructural y un comportamiento coherente en la transmisión de cargas, sin requerir un tratamiento independiente en el análisis de cada losa asociada.

## Esquema estructural en planta y en alzado de la escalera tipo

Ilustración 3. planta escalera.

Ilustración 4. Alzado escalera.

## Dimensionamiento de la escalera

El diseño de la escalera se desarrolló tomando como referencia los lineamientos establecidos en el Título K.3.8.3 de la NSR-10, en donde se definen criterios relacionados con dimensiones mínimas como ancho, huella, contrahuella y descansos para escaleras interiores.

Sin embargo, en el presente proyecto no fue posible cumplir estrictamente con todas las disposiciones normativas, debido a la necesidad de conservar la configuración arquitectónica previamente definida en los planos. En consecuencia, se priorizó la coherencia con el diseño arquitectónico, ajustando las dimensiones de la escalera dentro de las limitaciones del proyecto, aun cuando esto implicó desviaciones respecto a algunos valores recomendados por la norma.

A partir de estas consideraciones, se adoptaron las dimensiones finales de la escalera, buscando un equilibrio entre funcionalidad, viabilidad constructiva y compatibilidad con la distribución espacial del edificio.

- Altura total de la escalera: 3.5 m.

- Vacío estructural de la escalera: 2.5 m x 2.46 m

- Ancho del descanso: 1 m

- Número de escalones: 14

- Huella: 0.25 m

- Contrahuella: 0.25 m

- Espesor de la losa: 0.13 m.

- Pendiente de los tramos inclinado: 45°

Tabla 12. Escalera tipo 1

Tabla 13. Contrahuella escalera

Tabla 14. No. de huellas escalera

Tabla 15. Longitud vacío huella

Para las escaleras de los pisos superiores se tuvieron las siguientes dimensiones:

- Altura total de la escalera: 3 m.

- Vacío estructural de la escalera: 2.5 m x 2.46 m

- Ancho del descanso: 1 m

- Número de escalones: 14

- Huella: 0.25 m

- Contrahuella: 0.21 m

- Espesor de la losa: 0.13 m.

- Pendiente de los tramos inclinado: 40.6°

Tabla 16. Escaleras tipo 1

Tabla 17, Contrahuella escaleras tipo 1

Tabla 18. No. de huellas escaleras tipo 1

Tabla 19. Longitud Vacio huella escaleras tipo 1

## Evaluación de la carga muerta y viva

Para la determinación de las cargas actuantes sobre la escalera, se realizó un análisis independiente de sus componentes principales, diferenciando entre los tramos inclinados y los descansos. En cuanto a las cargas muertas, se consideró el peso propio de los elementos estructurales, así como el aporte de los acabados asociados.

Por otra parte, la carga viva fue asignada conforme a lo establecido en el Título B de la NSR-10, específicamente en la tabla B.4.2.1-1, adoptando los valores correspondientes a zonas de circulación como escaleras y corredores.

Los valores adoptados para cada tipo de carga, tanto en los tramos inclinados como en los descansos, se presentan a continuación en las tablas respectivas.

Tabla 20.Carga muerta y viva de la escalera - Tramo inclinado.

Tabla 21.Carga muerta y viva de la escalera - Tramo del descanso.

Tabla 22.Reacciones de la escalera en sus elementos de apoyo

Tabla 23.Reacciones de la escalera en sus elementos de apoyo, segundo tramo

Tabla 24, características escalera

Tabla 25.Cargas tramo inclinado

Tabla 26.Cargas tramo de descanso

Tabla 27. Cargas primer tramo

Tabla 28. Cargas segundo tramo

## Diseño del refuerzo de la escalera

Con las cargas anteriores, la escalera se analiza como una losa maciza inclinada simplemente apoyada de luz horizontal L = 2.50 m y garganta t = 0.13 m (f'c = 28 MPa, fy = 420 MPa, recubrimiento 0.025 m). La carga última del tramo inclinado es wu = 1.2D + 1.6L = 1.2·9.41 + 1.6·3.0 = 16.09 kN/m² por metro de ancho, que gobierna sobre el descanso (wu = 9.84 kN/m²).

Solicitaciones por metro de ancho: Mu = wu·L²/8 = 16.09·2.50²/8 = 12.57 kN·m/m; Vu = wu·L/2 = 20.11 kN/m.

Flexión (acero principal, en la dirección de la marcha). d = t − rec − db/2 = 130 − 25 − 6.35 = 98.65 mm; Rn = Mu/(φ·b·d²) = 1.44 MPa → ρ = 0.00352 → As = 347 mm²/m. El acero mínimo por retracción es As,mín = 0.0018·b·t = 234 mm²/m, por lo que gobierna As = 347 mm²/m → barras Nº4 @ 350 mm.

Acero de repartición (transversal). As,temp = 0.0018·b·t = 225 mm²/m → barras Nº3 @ 300 mm.

Verificaciones. Cortante: φVc = 0.75·0.17·√f'c·b·d = 66.5 kN/m ≥ Vu = 20.11 kN/m → CUMPLE. Deflexión: t = 130 mm ≥ L/20 = 125 mm → CUMPLE. Refuerzo adoptado: losa de 0.13 m con Nº4 @ 350 mm (principal) y Nº3 @ 300 mm (repartición). El detalle se encuentra en la hoja DISENO-ESCALERA.xlsx.

# Evaluación de las cargas

Para la evaluación y análisis de cargas del proyecto, se establecieron previamente las condiciones constructivas y de uso correspondientes a una edificación de carácter residencial ubicada en la ciudad de Santa Marta. En este sentido, se consideraron los siguientes aspectos:

✓ Piso laminado en apartamentos

✓ Vanos de puertas y ventanas sin dinteles (altura piso a techo)

✓ Enchape cerámico en baños y cocina

✓ Muros divisorios en mampostería (bloque No. 4)

✓ Muros interiores en sistema liviano

✓ Fachadas en mampostería, pañetadas en ambas caras

✓ Cielo raso en sistema drywall

✓ La cubierta corresponde a una losa plana, cuya carga se define a partir de los valores normativos y el peso propio de los elementos estructurales

De acuerdo con el Reglamento Colombiano de Construcción Sismorresistente (NSR-10), para que una estructura cumpla adecuadamente su función, debe ser capaz de resistir no solo las acciones sísmicas, sino también las solicitaciones derivadas de cargas gravitacionales y ambientales, como el viento.

En este contexto, las cargas consideradas en el análisis se clasifican de la siguiente manera:

Cargas muertas (D): asociadas al peso propio de todos los elementos permanentes de la estructura, incluyendo losas, vigas, columnas, muros, acabados, cubiertas, cielos rasos, escaleras e instalaciones fijas.

Cargas vivas (L): correspondientes al uso y ocupación de la edificación residencial, incluyendo personas, mobiliario y elementos no permanentes.

Cargas de viento (W): generadas por la acción del viento sobre la estructura, determinadas en función de la localización y condiciones de exposición.

No se considera carga por granizo, dado que la edificación se encuentra ubicada a una altitud inferior a los 2000 msnm, condición bajo la cual este efecto no es exigido por la normativa.

En este apartado se desarrolla el análisis detallado de las cargas mencionadas, considerando que el proyecto corresponde a una edificación residencial de cinco niveles. La correcta cuantificación de estas acciones es fundamental, ya que constituyen la base para la determinación de las solicitaciones internas, así como para el cálculo de las fuerzas sísmicas inerciales y el posterior diseño de los elementos estructurales.

## Carga muerta

La carga muerta (D) corresponde al peso propio de la estructura, generando una acción vertical constante sobre todos los elementos estructurales. A diferencia de la carga viva, su magnitud no depende del uso ni de la ocupación de la edificación.

Esta carga está conformada por el peso de todos los elementos constructivos permanentes, tanto estructurales (losas, vigas y columnas) como no estructurales (muros divisorios, acabados de piso, cielos rasos, escaleras e instalaciones fijas).

Para el presente proyecto, se realizó la cuantificación de la carga muerta tanto en los entrepisos como en la cubierta, considerando las características constructivas previamente definidas. Estos valores permiten estimar el peso total de la edificación, parámetro fundamental para la evaluación de cargas gravitacionales y la determinación de las fuerzas sísmicas.

Tabla 29.Cargas muertas mínimas de elementos no estructurales horizontales-Cielo raso. Fuente NSR-10 Tabla B.3.4.1-1

Tabla 30.Cargas muertas mínimas de elementos no estructurales verticales-Particiones livianas. Fuente NSR-10 Tabla B.3.4.2-2

Tabla 31.Cargas muertas de elementos no estructurales verticales-enchapes. Fuente NSR-10 Tabla B.3.4.2-3

Tabla 32.Cargas muertas mínimas de elementos no estructurales verticales-muros. Fuente NSR-10 Tabla B.3.4.2-4

Tabla 33.Cargas muertas mínimas de elementos no estructurales verticales-ventanas. Fuente NSR-10 Tabla B.3.4.2-5

Tabla 34.Valores mínimos alternativos de carga muerta de elementos no estructurales cuando no se efectué un análisis más detallado. Fuente NSR-10 Tabla B.3.4.3-1

Tabla 35.Cargas muertas mínimas de elementos no estructurales horizontales-pisos. Fuente NSR-10 Tabla B.3.4.1-3

## Evaluación carga muerta tipo piso

Para la evaluación de la carga muerta del piso tipo, se definió la losa con base a los lineamientos establecidos en la normativa para esta estructura. Como resultado, se obtuvieron los siguientes datos de entrada, los cuales sirven de base para el cálculo detallado de las cargas asociadas.

Tabla 36.Evaluacion de carga entrepiso y sus valores

El avalúo de cargas muertas de la edificación se realizó con base en la estimación del peso propio de todos los elementos estructurales y no estructurales que conforman el sistema de entrepiso, expresados inicialmente como cargas distribuidas en unidades de kN/m².

Dentro de las cargas muertas consideradas se incluyen el peso propio de la losa aligerada, acabados de piso, cielo raso y elementos divisorios permanentes. Estos valores fueron definidos conforme a rangos típicos establecidos en la práctica de diseño estructural y en concordancia con los lineamientos de la NSR-10.

Una vez definidas las cargas superficiales, se procedió a su transformación en cargas equivalentes actuantes sobre los elementos estructurales tipo viga. Para ello, se empleó el concepto de área aferente o tributaria, que representa la porción de losa cuya carga es transmitida a cada viga.

La determinación de las áreas aferentes se realizó a partir de la geometría en planta del sistema estructural, considerando la disposición de vigas y la dirección de trabajo de la losa aligerada en una sola dirección. En este sentido, a cada viga se le asignó un ancho tributario correspondiente a la mitad de la distancia hacia las vigas adyacentes, garantizando una adecuada representación del flujo de cargas.

Posteriormente, la carga total aplicada sobre cada viga se obtuvo mediante la siguiente relación:

P=q⋅At

Donde:

- P = carga total sobre la viga (kN)

- q = carga muerta distribuida (kN/m²)

- At = área aferente (m²)

Este procedimiento permitió transformar las cargas superficiales en fuerzas equivalentes aplicables directamente en el análisis estructural.

Finalmente, las cargas muertas obtenidas constituyen la base para la definición de los casos de carga gravitacionales, garantizando coherencia entre la modelación estructural y las condiciones reales del proyecto.

.

La evaluación de cargas en la edificación no es uniforme para todos los niveles, dado que existen diferencias tanto en las condiciones arquitectónicas como en la configuración estructural entre el primer piso y los niveles superiores.

En el caso del primer nivel, la estimación de cargas se realiza considerando únicamente aquellos elementos que efectivamente actúan sobre este, tales como las cargas asociadas a fachadas y el sistema de cielo raso. Esto se debe a que su condición funcional y arquitectónica difiere de los niveles tipo, particularmente por su uso y disposición espacial.

Por otro lado, en los niveles superiores, la evaluación de cargas incluye la totalidad de los componentes previamente definidos, tales como losas, acabados, muros divisorios, cielos rasos y demás elementos permanentes, en concordancia con el uso residencial del proyecto. Se excluye de este grupo la cubierta, la cual se analiza de manera independiente debido a sus condiciones particulares de carga.

Adicionalmente, se presentan diferencias en la configuración estructural entre el primer nivel y los niveles superiores. En estos últimos, la presencia de voladizos y zonas donde no se cuenta con vigas genera una distribución de cargas distinta, lo que implica un análisis más detallado de las áreas aferentes y de la transmisión de esfuerzos hacia los elementos verticales.

Estas variaciones en cargas y configuración estructural son fundamentales para lograr una representación adecuada del comportamiento real de la edificación, garantizando así la precisión en el análisis y diseño estructural.

## Evaluación carga muerta de cubierta

Tabla 37.Cargas vivas mínimas uniformemente distribuidas. Fuente NSR-10 Tabla B.4.2.1-1

Tabla 38. Cargas muertas de cubierta

Para la determinación de las cargas actuantes sobre la cubierta, se adoptó inicialmente el valor de carga viva por unidad de área (kN/m²) establecido por la NSR-10, en función del uso previsto del elemento.

Adicionalmente, se consideraron de manera detallada todas las cargas muertas asociadas a los componentes del sistema de cubierta, con el fin de representar de forma precisa el peso real que actúa sobre la estructura. Estas cargas fueron evaluadas de manera desagregada, incluyendo:

Peso propio de la losa estructural, calculado a partir de su espesor y el peso específico del concreto.

Sistema de aligeramiento mediante casetones, cuyo aporte se incorpora como parte del peso distribuido del entrepiso.

Viguetas, consideradas como elementos principales en la transmisión de cargas, cuyo peso se incluye dentro del sistema resistente.

Ductos e instalaciones, que generan cargas adicionales permanentes sobre la cubierta, especialmente en zonas técnicas.

Capa de afinado o nivelación, la cual aporta una carga uniforme adicional sobre toda la superficie.

Vigas de soporte, que reciben las cargas del sistema de losa y las transmiten hacia los elementos verticales.

El procedimiento adoptado consistió en expresar cada uno de estos aportes en términos de carga distribuida (kN/m²), permitiendo su posterior integración en una carga total equivalente sobre la cubierta.

De esta manera, la carga total se obtiene como:

qtotal=qviva+qlosa+qcaseton+qviguetas+qductos+qacabados

Este enfoque permite considerar de forma integral todos los componentes que intervienen en el comportamiento de la cubierta, evitando subestimaciones del peso propio y garantizando coherencia con el modelo estructural adoptado.

## Peso del tipo piso, peso de la cubierta y peso total del edificio

Para determinar el peso de las losas, se adiciona, además de su peso, la carga adicional generada por las vigas de carga, de rigidez y columnas. Los resultados de este análisis se muestran en la siguiente tabla.

Tabla 39.Peso elementos estructurales de la edificación piso 1

Tabla 40.Peso elementos estructurales de la edificación piso tipo y cubierta

Tabla 41.Pesos totales en kN

A partir de los resultados obtenidos, se determinó el peso total correspondiente a cada uno de los niveles de la edificación, incluyendo los entrepisos y la cubierta. Este procedimiento permitió cuantificar de manera detallada la contribución individual de cada piso al peso total del edificio, considerando tanto las cargas muertas asociadas a los elementos estructurales como los aportes adicionales evaluados previamente.

La determinación de estos valores resulta fundamental dentro del análisis estructural, ya que el peso de cada nivel constituye la base para el cálculo de las fuerzas sísmicas, específicamente en la distribución del cortante basal a lo largo de la altura de la estructura. En este sentido, cada piso aporta una fracción del peso total que, en conjunto con su altura relativa, define la magnitud de las fuerzas laterales asignadas en el modelo.

Adicionalmente, esta desagregación por niveles permite una mejor comprensión del comportamiento global de la edificación, facilitando la identificación de posibles irregularidades en la distribución de masas, así como la verificación de la coherencia entre la configuración estructural y las cargas consideradas.

En consecuencia, el cálculo del peso por piso no solo constituye un paso intermedio dentro del proceso, sino un insumo clave para garantizar la precisión en el análisis sísmico y en la posterior evaluación del desempeño estructural del proyecto.

## Carga viva

La carga viva corresponde a la carga vertical y variable generada por la ocupación y el uso de la edificación, excluyendo expresamente los efectos de factores ambientales como el viento o las fuerzas sísmicas. Para el diseño estructural, es fundamental considerar las cargas vivas máximas esperadas de acuerdo con la función específica que cumplirá la edificación.

La NSR-10 en el Título B (Cargas), establece en su Tabla B.4.2.1-1 los valores mínimos de carga viva, los cuales son mandatorios y no pueden ser reducidos en el proceso de diseño. También se tiene según la Tabla B.4.2.1-2, se emplea el mismo valor de carga que el resto del edificio.

Dado que la estructura está destinada al uso residencial se adoptan los siguientes valores de carga viva .

Tabla 42. Cargas vivas mínimas uniformemente distribuidas. Fuente NSR-10 Tabla B.4.2.1-1

Tabla 43.Cargas vivas mínimas uniformemente distribuidas. Fuente NSR-10 Tabla B.4.2.1-1

La determinación de la carga viva se realizó considerando las condiciones específicas de uso de cada nivel de la edificación, conforme a los valores establecidos en la NSR-10 para estructuras de tipo residencial.

Primer nivel

Para el caso del primer nivel, destinado a parqueaderos, la carga viva se considera uniformemente distribuida sobre toda el área, debido a la naturaleza homogénea de su uso. En este sentido, se adopta el valor normativo de carga viva qL en unidades de kN/m², correspondiente a este tipo de ocupación.

La carga total aplicada al nivel se determina mediante:

PL=qL⋅A

Donde:

- PL = carga viva total (kN)

- qL = carga viva por unidad de área (kN/m²)

- A = área total del nivel (m²)

Posteriormente, esta carga se distribuye hacia los elementos estructurales de soporte según la configuración del sistema, manteniendo la hipótesis de carga uniformemente repartida.

## Niveles superiores (pisos tipo)

Para los niveles superiores, la determinación de la carga viva requiere un análisis más detallado, debido a la variabilidad en la distribución arquitectónica. En estos niveles se identifican diferentes zonas funcionales, tales como:

- Áreas habitables

- Circulaciones (escaleras)

- Terrazas o zonas abiertas

Cada una de estas áreas presenta valores de carga viva distintos según su uso, por lo que no es adecuado asumir una distribución uniforme en toda la planta.

En consecuencia, se asigna a cada zona un valor de carga viva específico qL,i, el cual se aplica sobre su respectiva área. Posteriormente, estas cargas se transfieren a los elementos estructurales mediante el concepto de área aferente.

La carga sobre cada viga se obtiene como:

Pviga=qL,i⋅At

o, en términos de carga lineal:

w=qL,i⋅bt

Donde:

Pviga = carga viva total sobre la viga (kN)

w = carga distribuida sobre la viga (kN/m)

qL,i = carga viva según uso (kN/m²)

At = área aferente (m²)

bt = ancho tributario (m)

Este procedimiento permite representar de manera más precisa la transmisión de cargas desde los elementos superficiales hacia el sistema estructural, teniendo en cuenta tanto la geometría como las condiciones de uso.

# CARGA DE VIENTO

Aunque el sistema de resistencia lateral de la edificación se controla por la acción sísmica, el Título B.6 de la NSR-10 exige evaluar la carga de viento. Se aplicó el método analítico (B.6.5) para el edificio de 15.5 m de altura ubicado en Santa Marta, con el fin de comparar su magnitud con la del sismo y confirmar cuál acción gobierna el diseño.

Parámetros adoptados: velocidad básica del viento V = 36 m/s (valor típico para la costa Caribe colombiana, verificable en la Figura B.6.4-1); categoría de exposición C; factor de direccionalidad Kd = 0.85; factor topográfico Kzt = 1.0; factor de importancia I = 1.0 (Grupo de Uso I); factor de ráfaga G = 0.85; coeficiente de presión de barlovento Cp = 0.8 y de sotavento Cp = −0.5 (dirección X) y −0.283 (dirección Y).

La presión de velocidad se calcula como qz = 0.613·Kz·Kzt·Kd·V²·I [N/m²] y la presión de diseño como pw = qz·G·Cp. La presión a la altura media de la cubierta (h = 15.5 m) resulta qh = 741 N/m². La distribución de presiones por nivel se resume en la Tabla V-1.

Tabla V-1. Presiones de viento por nivel (método analítico NSR-10 B.6.5).

| Nivel | z [m] | Kz | qz [N/m²] | pw = qz·G·Cp [N/m²] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.5 | 0.850 | 574.0 | 390.3 |
| 2 | 6.5 | 0.914 | 617.3 | 419.8 |
| 3 | 9.5 | 0.990 | 668.7 | 454.7 |
| 4 | 12.5 | 1.049 | 708.4 | 481.7 |
| 5 | 15.5 | 1.098 | 741.2 | 504.0 |

Integrando las presiones sobre las fachadas, el cortante basal por viento resulta Vw = 377 kN en la dirección X (fachada de 36.2 m) y Vw = 132 kN en la dirección Y (fachada de 15.5 m). Comparado con el cortante basal sísmico Vs = 18 483 kN, el viento representa apenas cerca del 2 % de la acción sísmica. Por lo tanto, el SISMO GOBIERNA el diseño del sistema de resistencia lateral, como es habitual en edificaciones de concreto reforzado en zona de amenaza sísmica intermedia. El detalle del cálculo se encuentra en la hoja DISENO-CARGA-VIENTO.xlsx.

# FUERZAS SÍSMICAS

En este apartado se desarrolla la evaluación y cuantificación de las fuerzas sísmicas (E) que actúan sobre la edificación, con el objetivo de garantizar que el diseño estructural cumpla con los criterios de seguridad establecidos en la NSR-10.

La determinación de dichas fuerzas se realiza con base en los lineamientos del Título A de la norma, considerando una serie de parámetros fundamentales que definen la respuesta sísmica de la estructura:

## Definición de la amenaza sísmica:

Se establece la zonificación sísmica correspondiente a la ciudad de Santa Marta, a partir de los mapas y parámetros definidos en la NSR-10, los cuales permiten identificar los niveles de aceleración esperados mediante los coeficientes de aceleración pico efectiva (Aa) y velocidad pico efectiva (Av).

- Clasificación de la edificación según su uso:

Al tratarse de una edificación de carácter residencial, esta se clasifica dentro del grupo de uso correspondiente a ocupación normal. Esta clasificación define el coeficiente de importancia (I) y los requisitos de diseño aplicables, siendo menos exigentes que los de edificaciones esenciales, pero garantizando niveles adecuados de seguridad estructural.

Condiciones del suelo:

Se consideran las características geotécnicas del sitio, las cuales influyen directamente en la respuesta sísmica de la estructura. El tipo de perfil de suelo afecta la amplificación de las ondas sísmicas y, por lo tanto, interviene en la definición del espectro de diseño mediante los coeficientes de sitio (Fa y Fv).

A partir de estos parámetros, se procede a la determinación del cortante basal (V) utilizando el método de la fuerza horizontal equivalente, el cual permite representar las acciones sísmicas mediante fuerzas laterales aplicadas a lo largo de la altura de la estructura.

## Amenaza sísmica (Aa, Av)

La caracterización de la amenaza sísmica constituye el punto de partida para la evaluación de las fuerzas laterales que actúan sobre la edificación. Esta se realiza mediante la identificación de la localización del proyecto dentro de los mapas de zonificación sísmica establecidos en la NSR-10.

Para el caso del presente proyecto, ubicado en la ciudad de Santa Marta, y en ausencia de un estudio detallado de microzonificación sísmica específico del sitio, se adoptan los valores de aceleración y velocidad pico efectiva definidos por la normativa para esta región.

Estos parámetros permiten clasificar la zona dentro de un nivel de amenaza sísmica determinado y constituyen la base para la construcción del espectro de diseño, así como para la posterior evaluación de las fuerzas sísmicas que actúan sobre la estructura.

Para el caso de la ciudad de Santa marta el coeficiente de aceleración horizontal efectiva (Aa) : 0.15, y el coeficiente de velocidad horizontal efectiva (Av): 0.1

Tabla 44.Valor de Aa y de Av para las ciudades capitales de departamento. Fuente: NSR-10, Tabla A.2.3-2.

## Grupo de Uso

La clasificación de la edificación dentro de un grupo de uso es un aspecto clave en el diseño sismorresistente, ya que define los niveles de seguridad y desempeño estructural exigidos por la normativa. De acuerdo con la NSR-10, las estructuras se agrupan según su función y la importancia que tienen en condiciones de emergencia.

De manera general, la norma establece las siguientes categorías:

Grupo I – Estructuras de ocupación normal: comprende todas las edificaciones cubiertas por la Norma que no pertenecen a los grupos II, III y IV, tales como viviendas, edificios residenciales, oficinas y locales comerciales. Le corresponde un coeficiente de importancia I = 1.0.

Grupo II – Estructuras de ocupación especial: edificaciones donde puede reunirse un número elevado de personas en un mismo recinto (I = 1.10).

Grupo III – Edificaciones de atención a la comunidad: instalaciones que atienden emergencias o prestan servicios comunitarios esenciales (I = 1.25).

Grupo IV – Edificaciones indispensables: aquellas cuya operación es indispensable durante y después de un sismo, como hospitales y estaciones de bomberos (I = 1.50).

Para el presente proyecto, correspondiente a un edificio de uso residencial, la estructura se clasifica dentro del Grupo de Uso I (ocupación normal), dado que su función está asociada a vivienda y no representa una infraestructura crítica en situaciones de emergencia.

Para las edificaciones clasificadas en el Grupo I, como el presente proyecto residencial, este coeficiente tiene un valor de:

- I = 1.0

Este valor refleja el nivel de seguridad requerido para edificaciones residenciales, garantizando un comportamiento adecuado frente a eventos sísmicos sin llegar a las exigencias de estructuras esenciales.

Tabla 45. Coeficiente de importancia dado el grupo de uso. Fuente: NSR-10, Tabla A.2.5-1

## Espectro de diseño y Sa

Espectro de diseño y aceleración espectral (Sa)

El espectro de diseño constituye una herramienta fundamental para evaluar la respuesta dinámica de la estructura ante excitaciones sísmicas, permitiendo relacionar la aceleración estructural con el periodo de vibración del sistema.

De acuerdo con lo establecido en la NSR-10, el espectro de aceleraciones de diseño (Sa) se define mediante un conjunto de expresiones matemáticas que dependen del periodo estructural. Estas ecuaciones describen el comportamiento del espectro en diferentes rangos, los cuales representan distintas condiciones de rigidez de la estructura.

En primer lugar, se tiene la región de periodos cortos, asociada a estructuras rígidas, donde la respuesta está dominada por altas aceleraciones. Seguidamente, se presenta una zona de transición o comportamiento intermedio, en la cual la respuesta estructural comienza a depender de manera más significativa de las propiedades dinámicas del sistema. Finalmente, se define la región de periodos largos, correspondiente a estructuras más flexibles, donde las aceleraciones disminuyen progresivamente.

Cada una de estas regiones es descrita mediante una ecuación específica, permitiendo construir el espectro de diseño completo. La representación gráfica de estas expresiones facilita la interpretación del comportamiento estructural frente a distintas condiciones de vibración.

Ilustración 6. Espectro elástico de Aceleraciones de Diseño como fracción de g. Fuente: NSR-10 Figura A.2.6-1.

.

Los coeficientes de sitio Fa y Fv se obtuvieron de las tablas presentadas a continuación, teniendo en cuenta el tipo de perfil de suelo, el cual anteriormente se determinó como C, y de los valores de Aa y Av.

Tabla 46.Valores del coeficiente Fa, para la zona de periodos cortos del espectro. Fuente: NSR-10, Figura A.2.4-3.

Tabla 47.Valores del coeficiente Fv, para la zona de periodos intermedios del espectro. Fuente: NSR-10, Figura A.2.4-4.

Tabla 48.Parametros obtenidos para el espectro de diseño

| Aa | 0.15 |
| --- | --- |
| Av | 0.1 |
| - Tipología de suelo |  |
| Tipo | C |
| - Coeficiente de amplificación |  |
| Fa | 1.2 |
| Fv | 1.7 |
| - Coeficiente de importancia |  |
| I | 1 |

.

A partir de los parámetros previamente definidos y empleando las expresiones correspondientes del espectro de diseño, se procede a la determinación de los periodos característicos que controlan la respuesta estructural.

El periodo T0 define el límite inferior a partir del cual se inicia la zona de aceleración constante dentro del espectro, representando el umbral entre el comportamiento inicial y la respuesta plenamente desarrollada del sistema.

Por su parte, el periodo Tc establece el punto de transición entre la región de aceleraciones constantes, asociada a estructuras con periodos cortos, y el tramo descendente del espectro, donde la respuesta comienza a disminuir en función del incremento del periodo.

Finalmente, el periodo Tl delimita el inicio de la región de periodos largos, en la cual el comportamiento estructural se caracteriza por una tendencia hacia desplazamientos aproximadamente constantes, reflejando la respuesta de sistemas más flexibles.

Tabla 49.Periodos de vibración

| Limite Tc (s) | 0.453 |
| --- | --- |
| Limite TL (s) | 4.08 |

A partir de los parámetros sísmicos Aa, Av, Fa, Fv y del coeficiente de importancia I, se construye el espectro de aceleraciones de diseño, el cual presenta la siguiente configuración.

Ilustración 7. Espectro de diseño

## Revisión periodo de vibración

El periodo fundamental de la estructura se calcula en función de los desplazamientos en las direcciones X e Y del centro de masa. Para ello, se utiliza la siguiente ecuación, una vez aplicadas todas las cargas sobreimpuestas y las fuerzas sísmicas horizontales.

(6)

Donde δi corresponde a los desplazamientos del centro de masa obtenidos a partir del modelo estructural desarrollado en SAP2000, mi representa la masa asociada a cada nivel y fi la fuerza horizontal aplicada en dicho nivel.

Considerando que el análisis se basa en el método de fuerzas sísmicas horizontales equivalentes, resulta indispensable estimar el periodo fundamental de la estructura Ta, ya que este parámetro gobierna la determinación de las fuerzas sísmicas actuantes.

La normativa proporciona una expresión empírica para calcular un valor aproximado de este periodo fundamental. Dicho valor inicial se emplea como referencia dentro de un proceso iterativo, mediante el cual se ajusta progresivamente hasta obtener una estimación más representativa del comportamiento dinámico real de la estructura.

𝑇𝑎 = 𝐶𝑡 ∙ ℎ𝛼	(7)

Los parámetros Ct y α corresponden a constantes empleadas en la estimación del periodo fundamental aproximado de la estructura, donde Ct depende del sistema estructural adoptado y α define el grado de variación del periodo en función de la altura. Por su parte, h representa la altura total de la edificación.

Los valores de Ct y α se obtienen a partir de la Tabla A.4.2-1 de la NSR-10, en función del tipo de sistema resistente. Con base en estos parámetros, se calcula el periodo fundamental aproximado de la estructura.

Adicionalmente, la normativa establece un límite superior para este periodo mediante un coeficiente que permite definir el periodo máximo admisible. En consecuencia, se presentan tanto el periodo aproximado inicial como el periodo máximo permitido, este último obtenido a partir de la ecuación correspondiente, con el fin de verificar la validez del modelo estructural dentro de los rangos normativos.

Tabla 50.Valor de los parámetros Ct y αpara el cálculo del periodo aproximado Ta. Fuente: NSR-10, Tabla A.4.2-1.

Tabla 51.Parámetros para la revisión del periodo de vibración.

## Distribución vertical de la fuerza sísmica

La distribución de la fuerza sísmica horizontal a lo largo de la altura de la estructura, para la dirección evaluada, se obtiene a partir de la siguiente formulación.

𝐹𝑖 = 𝐶𝑢𝑖 ∙ 𝑉𝑠	(8)

Donde 𝐶𝑢𝑖 se calcula mediante la siguiente expresión.

(9).

Tabla 52.Calculo FHE

En el proceso de diseño estructural es necesario incorporar los efectos torsionales en cada nivel, dado que estos pueden originarse por variaciones en la distribución real de masas dentro de la planta, generando lo que se conoce como torsión accidental. De acuerdo con lo estipulado en la sección A.3.6.7.1 de la NSR-10, este efecto se considera mediante la suposición de un desplazamiento de la masa de cada nivel equivalente al 5% de la dimensión máxima de la planta, aplicado en ambas direcciones ortogonales.

Tabla 53.Calculo Lx y Ly

| Ly máx. | Lx Max |
| --- | --- |
| 16 | 36.6 |
| 5%Ly | 5%Lx |
| .8 | 1.83 |

## Actualización del peso sísmico y del cortante basal en la base

Durante el desarrollo del proyecto, una vez definidas las dimensiones finales de los elementos estructurales (columnas, vigas de carga y vigas de rigidez) y de la fachada, se actualizó la cuantificación del peso sísmico de la edificación. El peso total reactivo resultante es de 41 074 kN, superior al valor preliminar empleado durante el predimensionamiento. Dado que el período fundamental de la estructura, del orden de 0.41 a 0.55 segundos según el análisis modal, es inferior al período Tc igual a 0.66 segundos, la respuesta se ubica dentro de la zona de aceleración constante del espectro, por lo que la aceleración espectral corresponde al valor de la meseta: Sa = 2.5·Aa·Fa·I = 2.5 × 0.15 × 1.2 × 1.0 = 0.45. El cortante sísmico en la base se determina mediante la expresión Vs = Sa · g · M, equivalente a Vs = Sa · W.

Vs = Sa · W = 0.45 × 41 074 = 18 483 kN

A partir de este cortante se realiza nuevamente la distribución vertical de la fuerza sísmica a lo largo de la altura de la edificación, empleando el exponente k = 1.027 correspondiente al período fundamental. En la Tabla 57 se presentan las fuerzas por nivel actualizadas, junto con los momentos de torsión accidental obtenidos al aplicar una excentricidad del cinco por ciento de la dimensión en planta perpendicular a la dirección analizada.

Tabla 57. Distribución vertical actualizada de la fuerza sísmica.

| Piso | Altura (m) | Peso Wx (kN) | Cvx | Fx = Fy (kN) | MFx (kN·m) | MFy (kN·m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.5 | 7 257.7 | 0.0655 | 1 210.6 | 968.5 | 2 216.8 |
| 2 | 6.5 | 9 604.3 | 0.1638 | 3 027.5 | 2 420.2 | 5 539.8 |
| 3 | 9.5 | 9 604.3 | 0.2418 | 4 469.2 | 3 573.6 | 8 179.6 |
| 4 | 12.5 | 9 604.3 | 0.3206 | 5 925.6 | 4 737.0 | 10 842.6 |
| 5 | 15.5 | 5 003.6 | 0.2083 | 3 850.0 | 3 077.9 | 7 045.0 |
| Total |  | 41 074 | 1.000 | 18 483.0 |  |  |

# ANÁLISIS DE IRREGULARIDADES Y COEFICIENTE DE DISIPACIÓN DE ENERGÍA

El sistema estructural de la edificación corresponde a pórticos resistentes a momento de concreto reforzado. Dado que la ciudad de Santa Marta se localiza en una zona de amenaza sísmica intermedia, con un coeficiente de aceleración Aa igual a 0.15, la Norma Sismo Resistente NSR-10 exige como mínimo una capacidad moderada de disipación de energía (DMO). Para este sistema, la Tabla A.3-3 establece un coeficiente básico de disipación de energía Ro igual a 5.0 y un coeficiente de sobrerresistencia de 3.0.

El coeficiente de disipación de energía empleado en el diseño se obtiene afectando el valor básico por los coeficientes de reducción asociados a las irregularidades de la estructura, mediante la expresión R = Ro · φa · φp · φr, donde φa, φp y φr corresponden a las irregularidades en altura, en planta y a la ausencia de redundancia, respectivamente. A continuación se evalúa cada una de ellas conforme a la sección A.3 de la Norma.

## Irregularidades en planta

La irregularidad torsional se verificó comparando, para cada nivel y en cada dirección, el desplazamiento máximo de los nudos del diafragma con el desplazamiento promedio. A partir de los resultados del modelo, la relación entre el desplazamiento máximo y el promedio alcanzó un valor de 1.02 en la dirección X y de 1.01 en la dirección Y, ambos inferiores al límite de 1.20 que define la condición de irregularidad. En cuanto a los retrocesos en las esquinas, las proyecciones de los entrantes representan el 13.9 y el 16.6 por ciento de las dimensiones en planta, sin que ambas superen simultáneamente el quince por ciento exigido. La discontinuidad del diafragma tampoco resulta significativa, pues el área de las aberturas es muy inferior al cincuenta por ciento del área total de la planta. Por lo tanto, la estructura no presenta irregularidades en planta y el coeficiente φp es igual a la unidad.

Tabla 58. Evaluación de las irregularidades en planta.

| Tipo (A.3-6) | Verificación | Límite | Condición | φp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Torsional | 1.02 (X) y 1.01 (Y) | 1.20 | No se presenta | 1.0 |
| Retrocesos en las esquinas | 13.9 % y 16.6 % | 15 % | No se presenta | 1.0 |
| Discontinuidad del diafragma | 27.0 m² menor que 292.6 m² | 50 % del área | No se presenta | 1.0 |
| Desplazamiento fuera del plano | Columnas continuas | — | No se presenta | 1.0 |
| Sistemas no paralelos | Ejes ortogonales | — | No se presenta | 1.0 |

## Irregularidades en altura

La irregularidad de piso flexible se evaluó comparando la rigidez lateral de cada piso con la del piso inmediatamente superior; en todos los casos la rigidez aumenta hacia la base, comportamiento propio de una estructura regular, con una relación mínima de 1.07 que supera ampliamente el límite de 0.70. La irregularidad de masa se verificó comparando el peso de cada entrepiso con el de los niveles adyacentes, obteniéndose una relación máxima de 1.32, inferior al límite de 1.50, por lo que tampoco se presenta. La geometría de la planta permanece constante en altura y las columnas son continuas, de modo que no existen irregularidades geométricas ni discontinuidades en los elementos verticales. En consecuencia, el coeficiente φa es igual a la unidad.

Tabla 59. Evaluación de las irregularidades en altura.

| Tipo (A.3-7) | Verificación | Límite | Condición | φa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Piso flexible (rigidez) | Relación mínima 1.07 | 0.70 | No se presenta | 1.0 |
| Masa | Relación máxima 1.32 | 1.50 | No se presenta | 1.0 |
| Geométrica vertical | Planta constante | 1.30 | No se presenta | 1.0 |
| Desplazamiento en el plano | Sin desfases | — | No se presenta | 1.0 |
| Piso débil (resistencia) | Pórtico regular | 0.80 | No se presenta | 1.0 |

## Ausencia de redundancia y coeficiente de disipación

La estructura dispone de más de dos líneas de resistencia sísmica en cada dirección principal, por lo que se considera redundante y el coeficiente φr toma el valor de la unidad. Al no presentarse irregularidades en planta ni en altura, y al cumplirse la condición de redundancia, el coeficiente de disipación de energía de diseño resulta igual al coeficiente básico.

R = Ro · φa · φp · φr = 5.0 × 1.0 × 1.0 × 1.0 = 5.0

Es importante precisar que las derivas se verifican empleando las fuerzas sísmicas sin reducir, de acuerdo con el Capítulo A.6 de la Norma, mientras que las solicitaciones empleadas para el diseño de los elementos estructurales corresponden a las obtenidas del análisis elástico divididas entre el coeficiente de disipación de energía R igual a 5.0.

# Análisis de estabilidad

Las derivas corresponden a los desplazamientos laterales relativos que experimenta la estructura como consecuencia de las acciones horizontales actuantes, principalmente de origen sísmico. El control de estas deformaciones es un aspecto fundamental en el diseño estructural, tal como lo establece la NSR-10, debido a su relación directa con el comportamiento inelástico de los elementos, la estabilidad global del sistema y el desempeño de los componentes no estructurales.

Valores elevados de deriva pueden generar afectaciones tanto en elementos estructurales como en aquellos que no forman parte del sistema de resistencia sísmica, tales como muros divisorios, fachadas y acabados, comprometiendo la funcionalidad de la edificación. Por esta razón, la normativa, en la sección A.6.4, define los criterios y límites que deben verificarse para garantizar un comportamiento adecuado frente a este fenómeno.

Control de derivas y desplazamientos laterales

Uno de los aspectos más importantes dentro del análisis sísmico de una edificación corresponde a la evaluación de los desplazamientos laterales y las derivas de entrepiso, ya que estos parámetros permiten verificar el comportamiento global de la estructura frente a las fuerzas horizontales inducidas por el sismo.

A partir del modelo estructural desarrollado en SAP2000, se obtuvieron los desplazamientos de cada uno de los nudos asociados al centro de masa de los niveles, considerando las diferentes combinaciones de carga y casos de análisis establecidos previamente. Los resultados mostrados en la tabla corresponden a los desplazamientos en las direcciones principales de análisis (U1 y U2), así como a las diferencias relativas entre niveles (Dx y Dy), utilizadas para la evaluación de derivas.

La deriva de entrepiso representa la deformación relativa entre dos niveles consecutivos y constituye un indicador fundamental del desempeño sísmico de la estructura, dado que valores excesivos pueden generar daños tanto en elementos estructurales como no estructurales, afectando la estabilidad global de la edificación y el confort de los ocupantes.

En el presente proyecto, las derivas fueron evaluadas para ambas direcciones principales del edificio, considerando los efectos producidos por las cargas sísmicas aplicadas en los ejes X y Y. Adicionalmente, se tuvieron en cuenta los efectos de torsión accidental definidos por la NSR-10, lo que permitió obtener una representación más realista del comportamiento dinámico de la estructura.

Los valores obtenidos evidencian que los desplazamientos laterales presentan una tendencia creciente a medida que aumenta la altura de la edificación, comportamiento esperado en sistemas aporticados sometidos a cargas sísmicas. Sin embargo, dicha variación se mantiene dentro de rangos controlados, lo que indica una adecuada distribución de rigidez y una correcta interacción entre vigas, columnas y losas.

Para la determinación de las derivas máximas, se empleó la diferencia de desplazamientos entre niveles consecutivos:

Δi=δi-δi-1

Donde:

- Δi = deriva del piso i

- δi = desplazamiento lateral del nivel analizado

- δi-1 = desplazamiento lateral del nivel inferior

Posteriormente, la deriva relativa se obtiene mediante:

θi=Δihi

Donde:

- θi = deriva relativa de entrepiso

- hi = altura del entrepiso correspondiente

A partir de los resultados obtenidos, se observa que las mayores derivas se presentan en los niveles intermedios y superiores, debido a la acumulación progresiva de desplazamientos a lo largo de la altura del edificio. No obstante, los valores permanecen dentro de los límites admisibles establecidos por la NSR-10 para edificaciones de uso residencial, garantizando un comportamiento adecuado frente a eventos sísmicos.

Es importante destacar que la configuración estructural del proyecto influye directamente en la distribución de desplazamientos. La presencia de voladizos, variaciones en la distribución de vigas y diferencias geométricas entre el primer nivel y los pisos superiores genera cambios en la rigidez lateral del sistema, los cuales fueron adecuadamente representados dentro del modelo numérico.

Asimismo, la disposición estratégica de las columnas y la combinación entre elementos perimetrales e interiores permitió mejorar el control de deformaciones laterales, evitando concentraciones excesivas de deriva y favoreciendo un comportamiento más uniforme de la estructura.

En términos generales, los resultados obtenidos permiten concluir que la edificación presenta un desempeño satisfactorio respecto al control de desplazamientos y derivas, evidenciando que la configuración estructural adoptada proporciona niveles adecuados de rigidez, estabilidad y capacidad de disipación de energía frente a solicitaciones sísmicas.

Tabla 54. Desplazamientos en uniones.

| TABLE: Joint Displacements |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Joint | OutputCase | CaseType | U1 | U2 | Dx | Dy |
| Text | Text | Text | m | m |  |  |
| 61 | Fx | LinStatic | 0.020357 | -0.000187 | 0.020357 | -0.000187 |
| 187 | Fx | LinStatic | 0.04685 | -0.000416 | 0.026493 | -0.000229 |
| 551 | Fx | LinStatic | 0.070889 | -0.000618 | 0.024039 | -0.000202 |
| 612 | Fx | LinStatic | 0.088551 | -0.000763 | 0.017662 | -0.000145 |
| 673 | Fx | LinStatic | 0.098842 | -0.000843 | 0.010291 | -0.00008 |
| 61 | Fy | LinStatic | -0.000548 | 0.017945 | -0.000548 | 0.017945 |
| 187 | Fy | LinStatic | -0.001216 | 0.037893 | -0.000668 | 0.019948 |
| 551 | Fy | LinStatic | -0.001806 | 0.055174 | -0.00059 | 0.017281 |
| 612 | Fy | LinStatic | -0.002229 | 0.067491 | -0.000423 | 0.012317 |
| 673 | Fy | LinStatic | -0.00246 | 0.073988 | -0.000231 | 0.006497 |
| 61 | DTOTAL | Combination | 2.605E-07 | 5.578E-07 | 2.605E-07 | 5.578E-07 |
| 187 | DTOTAL | Combination | 4.597E-07 | 0.000003813 | 1.992E-07 | 3.2552E-06 |
| 551 | DTOTAL | Combination | 0.000000736 | 0.000007533 | 2.763E-07 | 0.00000372 |
| 612 | DTOTAL | Combination | 0.000001317 | 0.000009596 | 5.81E-07 | 2.063E-06 |
| 673 | DTOTAL | Combination | 0.000001846 | 0.000012 | 5.29E-07 | 2.404E-06 |
| 61 | MFx | LinStatic | -0.001753 | 0.000751 | -0.001753 | 0.000751 |
| 187 | MFx | LinStatic | -0.003891 | 0.001666 | -0.002138 | 0.000915 |
| 551 | MFx | LinStatic | -0.005779 | 0.002474 | -0.001888 | 0.000808 |
| 612 | MFx | LinStatic | -0.007132 | 0.003054 | -0.001353 | 0.00058 |
| 673 | MFx | LinStatic | -0.007872 | 0.003371 | -0.00074 | 0.000317 |
| 61 | MFy | LinStatic | -0.00401 | 0.001717 | -0.00401 | 0.001717 |
| 187 | MFy | LinStatic | -0.008901 | 0.003811 | -0.004891 | 0.002094 |
| 551 | MFy | LinStatic | -0.013219 | 0.00566 | -0.004318 | 0.001849 |
| 612 | MFy | LinStatic | -0.016314 | 0.006985 | -0.003095 | 0.001325 |
| 673 | MFy | LinStatic | -0.018008 | 0.007711 | -0.001694 | 0.000726 |
| 61 | LTOTAL | Combination | 1.875E-08 | 0.00000011 | 1.875E-08 | 0.00000011 |
| 187 | LTOTAL | Combination | 3.76E-08 | 4.873E-07 | 1.885E-08 | 3.773E-07 |
| 551 | LTOTAL | Combination | 6.597E-08 | 9.773E-07 | 2.837E-08 | 0.00000049 |
| 612 | LTOTAL | Combination | 1.214E-07 | 0.000001435 | 5.543E-08 | 4.577E-07 |
| 673 | LTOTAL | Combination | 1.991E-07 | 0.000001989 | 7.77E-08 | 5.54E-07 |

## Estabilidad Global: Control de la deriva

Las derivas representan el desplazamiento horizontal que experimenta la estructura como respuesta a las fuerzas a las que puede estar sometida. Su control es fundamental, según lo establece la NSR-10 pues están relacionadas con las deformaciones inelásticas de los elementos estructurales y no estructurales, la estabilidad global de la edificación, y el posible daño en los componentes no forman parte del sistema de resistencia sísmica, así como en elementos no estructurales. Por estas razones, en la sección A.6.4. de la norma se establecen los criterios que se debe usar para regular este fenómeno.

Tabla 55.Derivas máximas como porcentaje de hpi. Fuente: NSR-10, Tabla A.6.4-1.

Combinaciones de carga para verificación de derivas

La comprobación de las derivas no se limita únicamente a los desplazamientos obtenidos en el centro de masa de cada nivel, sino que también incorpora los efectos adicionales derivados de la torsión estructural. En este sentido, resulta necesario considerar la interacción entre las fuerzas laterales aplicadas y los momentos torsionales inducidos, los cuales pueden incrementar las deformaciones en puntos alejados del centro de rigidez.

Por esta razón, las combinaciones de carga utilizadas para la evaluación del cumplimiento de los límites de deriva incluyen tanto las acciones sísmicas en la dirección de análisis como los efectos torsionales asociados, de acuerdo con las disposiciones establecidas en la normativa. Estas combinaciones permiten obtener una estimación más realista y conservadora de los desplazamientos máximos que puede experimentar la estructura bajo condiciones sísmicas.

|𝜹𝒊| = |𝒇𝒊 ± 𝑴𝒇𝒊|	(𝟏𝟑)

A continuación, se relacionan las combinaciones de cargas para verificación de derivas.

|𝑫| + |𝑺𝒙|	(𝟏𝟒)

|𝑫| + 𝟎. 𝟕𝟓|𝑺𝒙| + 𝟎. 𝟕𝟓|𝑳|	(𝟏𝟔)

Verificación de las derivas

De acuerdo con los criterios establecidos para el control de derivas, se adopta como límite máximo permisible un valor equivalente al 1% de la altura de cada entrepiso. A partir del modelo estructural desarrollado en SAP2000, se determinaron los desplazamientos laterales asociados a cada caso de carga, los cuales posteriormente fueron combinados conforme a las disposiciones normativas con el fin de obtener la deriva total en cada nivel y contrastarla con el valor admisible.

Como resultado del proceso de verificación, se identificó la necesidad de ajustar las dimensiones inicialmente propuestas para algunos elementos verticales, particularmente las columnas, con el objetivo de asegurar el cumplimiento de los requisitos de rigidez y control de deformaciones exigidos por la norma. Esta condición se evidencia en los resultados presentados en las tablas siguientes, donde se muestran las derivas correspondientes al punto más crítico de la estructura, el cual presenta los mayores desplazamientos en ambas direcciones de análisis.

Tabla 56.combinaciones de cargas para verificación de derivas.

| D+Sx | Dx | Dy | D | Dperm |  |  | D+Sy | Dx | Dy | D | Dperm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N1 | 0.0221 | 0.0009 | 0.0221 | 0.03 | Ok |  | N1 | 0.0046 | 0.0197 | 0.0202 | 0.03 | Ok |
| N2 | 0.0286 | 0.0011 | 0.0287 | 0.03 | Ok |  | N2 | 0.0056 | 0.0220 | 0.0227 | 0.03 | Ok |
| N3 | 0.0259 | 0.0010 | 0.0259 | 0.03 | Ok |  | N3 | 0.0049 | 0.0191 | 0.0198 | 0.03 | Ok |
| N4 | 0.0190 | 0.0007 | 0.0190 | 0.03 | Ok |  | N4 | 0.0035 | 0.0136 | 0.0141 | 0.03 | Ok |
| N5 | 0.0143 | 0.0018 | 0.0144 | 0.03 | Ok |  | N5 | 0.0019 | 0.0072 | 0.0075 | 0.03 | Ok |
| D+.75L+.75Sx | Dx | Dy | D | Dperm |  |  | D+.75L+.75Sy | Dx | Dy | D | Dperm |  |
| N1 | 1.66E-02 | 7.04E-04 | 0.0166 | 0.03 | Ok |  | N1 | 3.42E-03 | 1.47E-02 | 0.0151 | 0.03 | Ok |
| N2 | 2.15E-02 | 8.62E-04 | 0.0215 | 0.03 | Ok |  | N2 | 4.17E-03 | 1.65E-02 | 0.0171 | 0.03 | Ok |
| N3 | 1.94E-02 | 7.66E-04 | 0.0195 | 0.03 | Ok |  | N3 | 3.68E-03 | 1.44E-02 | 0.0148 | 0.03 | Ok |
| N4 | 1.43E-02 | 5.54E-04 | 0.0143 | 0.03 | Ok |  | N4 | 2.64E-03 | 1.02E-02 | 0.0106 | 0.03 | Ok |
| N5 | 1.07E-02 | 1.36E-03 | 0.0108 | 0.03 | Ok |  | N5 | 1.45E-03 | 5.43E-03 | 0.0056 | 0.03 | Ok |

Una vez obtenidos los desplazamientos laterales del modelo estructural en SAP2000 y aplicadas las combinaciones de carga exigidas por la NSR-10, se realizó la verificación de derivas de entrepiso con el fin de comprobar el adecuado comportamiento de la edificación frente a las solicitaciones sísmicas de diseño.

De acuerdo con los resultados obtenidos, la estructura cumple satisfactoriamente con los límites máximos de deriva establecidos por la normativa. Este cumplimiento es de gran importancia dentro del diseño sismorresistente, ya que garantiza no solo la estabilidad global de la edificación, sino también un desempeño adecuado de los elementos no estructurales, tales como fachadas, divisiones interiores, acabados, cielos rasos y elementos arquitectónicos.

La verificación realizada permitió evidenciar que los desplazamientos relativos entre pisos se mantienen dentro de valores controlados, evitando deformaciones excesivas que puedan comprometer el funcionamiento de la estructura o generar daños prematuros durante un evento sísmico. Asimismo, el control adecuado de las derivas contribuye a disminuir efectos de segundo orden y reduce la probabilidad de concentraciones críticas de esfuerzos en elementos verticales y conexiones.

Para la evaluación se consideraron tanto los desplazamientos translacionales del centro de masa como los efectos torsionales accidentales definidos por la norma, permitiendo representar de manera más precisa la respuesta real de la estructura. De esta manera, las combinaciones de carga empleadas incorporan simultáneamente acciones gravitacionales y sísmicas, garantizando una verificación integral del comportamiento lateral del edificio.

Los resultados obtenidos muestran que las mayores deformaciones se presentan en los niveles superiores e intermedios, comportamiento esperado debido a la acumulación progresiva de desplazamientos con la altura. Sin embargo, incluso en las zonas más críticas de la estructura, los valores calculados permanecen por debajo del límite máximo permitido correspondiente al 1% de la altura de entrepiso.

Adicionalmente, el cumplimiento de las derivas confirma que las dimensiones adoptadas para vigas y columnas proporcionan una rigidez lateral adecuada para controlar las deformaciones horizontales inducidas por el sismo. Esto cobra especial relevancia en el presente proyecto debido a las variaciones geométricas existentes entre el primer nivel y los pisos superiores, la presencia de voladizos y las diferencias en la distribución estructural asociadas a la configuración arquitectónica del edificio.

En términos generales, los resultados de la verificación permiten concluir que la estructura presenta un comportamiento satisfactorio frente a las acciones sísmicas de diseño, cumpliendo con los criterios de seguridad, estabilidad y funcionalidad exigidos por la NSR-10 para edificaciones de uso residencial.

# DISEÑO DE VIGUETAS, VIGAS Y RIOSTRAS

Una vez determinadas las solicitaciones a partir del análisis estructural, se procede al diseño de los elementos de concreto reforzado conforme a los requisitos del Título C de la NSR-10 y del reglamento ACI 318. El diseño se desarrolla para un concreto con resistencia a la compresión de 28 MPa y un acero de refuerzo con esfuerzo de fluencia de 420 MPa. Se emplean factores de reducción de resistencia de 0.90 para flexión y de 0.75 para cortante y torsión. Por tratarse de un sistema con capacidad moderada de disipación de energía, se respetan las disposiciones del Capítulo C.21, entre ellas la cuantía máxima de refuerzo a flexión limitada a 0.025, el confinamiento de los estribos en una longitud igual a dos veces la altura del elemento medida desde la cara de los apoyos, el empleo de ganchos sísmicos a 135 grados y la verificación del cortante por capacidad.

La cuantía de refuerzo a flexión se obtiene a partir del momento solicitante mediante las siguientes expresiones, en las que Rn es el factor de resistencia requerido, ρ la cuantía y As el área de acero, siendo b el ancho de la sección y d su altura efectiva.

Rn = Mu / (φ · b · d²)         ρ = (0.85 f'c / fy) · [ 1 − √(1 − 2 Rn / (0.85 f'c)) ]         As = ρ · b · d

El área de acero adoptada debe encontrarse entre el valor mínimo, definido como el mayor entre 0.25 veces la raíz de f'c sobre fy y 1.4 sobre fy, multiplicado por el ancho y la altura efectiva, y el valor máximo correspondiente a la cuantía de 0.025. La capacidad resistente de la sección se verifica calculando la profundidad del bloque de compresión y el momento nominal reducido, que debe ser mayor o igual al momento solicitante.

## Diseño de las viguetas

El entrepiso se resuelve mediante una losa aligerada en una dirección, conformada por viguetas de 0.15 metros de ancho y 0.34 metros de altura total, separadas cada 0.80 metros, sobre las cuales se dispone una loseta superior de 0.06 metros de espesor. Cada vigueta se analiza como una viga de sección en te, en la cual la loseta actúa como ala sometida a compresión para los momentos positivos, mientras que el nervio resiste los momentos negativos sobre los apoyos. El ancho efectivo del ala se determina como el menor valor entre la cuarta parte de la luz, el ancho del nervio más dieciséis veces el espesor de la loseta y la separación entre viguetas, resultando gobernado por la separación de 0.80 metros.

Las cargas gravitacionales corresponden a una carga muerta de 7.04 kilonewton por metro cuadrado y una carga viva de 1.8 kilonewton por metro cuadrado en los entrepisos. En la cubierta, destinada a terraza social, la carga viva se incrementa a 5.0 kilonewton por metro cuadrado, condición que gobierna el diseño. La carga última por unidad de longitud se obtiene mayorando las cargas y multiplicándolas por la separación entre viguetas. Los momentos se determinan con los coeficientes aproximados de la sección C.8.3.3 del Reglamento, aplicando a cada vano el coeficiente que corresponde a su condición de apoyo: en los vanos extremos, identificados como 1EC, el momento positivo se calcula con wu·ln²/14 y el momento negativo en la cara del primer apoyo interior con wu·ln²/10; en los vanos interiores, 2EC, el momento positivo con wu·ln²/16 y los negativos en los apoyos con wu·ln²/11; en el apoyo exterior monolítico con la viga de borde se emplea wu·ln²/24; y en los voladizos, tipo V, el momento negativo es wu·L²/2. El cortante se evalúa como wu·ln/2, incrementado a 1.15·wu·ln/2 en la cara del primer apoyo interior.

wu = (1.2 D + 1.6 L) · s          Mu⁻ = wu · Ln² / 10          Mu⁺ = wu · Ln² / 14          Vu = 1.15 · wu · Ln / 2

Para la vigueta más solicitada, correspondiente a una luz de cálculo de 4.80 metros sobre la cubierta, la carga última es de 10.6 kilonewton por metro, lo que conduce a un momento negativo de 24.4 kilonewton metro y a un momento positivo de 17.4 kilonewton metro. Con una altura efectiva de 304 milímetros y el ala efectiva de 800 milímetros, el acero requerido por flexión resulta inferior al acero mínimo de la sección, igual a 152 milímetros cuadrados, por lo que el diseño queda gobernado por la cuantía mínima. En consecuencia, todas las viguetas se refuerzan con dos barras número 4 en la parte inferior y dos barras número 4 en la parte superior sobre los apoyos. La verificación a cortante muestra que la solicitación máxima de 29.3 kilonewton es inferior a la resistencia aportada por el concreto, incrementada en un diez por ciento según lo permitido para viguetas, de manera que no se requieren estribos. La loseta superior se refuerza con una malla de retracción y temperatura. Los resultados para los distintos tipos de luz se resumen en la Tabla 60.

El mismo procedimiento se aplicó a los demás tipos de vigueta, agrupados según su luz de cálculo. El tipo VT-1, con una luz de 1.85 metros, presenta un momento negativo de 3.6 kilonewton metro y uno positivo de 2.6 kilonewton metro; el tipo VT-2, de 3.25 metros, alcanza 11.2 y 8.0 kilonewton metro; y el tipo VT-3, de 4.45 metros, llega a 21.0 y 15.0 kilonewton metro. En los cuatro tipos el área de acero requerida por flexión resulta inferior al acero mínimo de 152 milímetros cuadrados, de modo que el refuerzo queda gobernado por la cuantía mínima y se adoptan dos barras número 4 en la cara inferior y dos barras número 4 en la cara superior sobre los apoyos. De igual manera, el cortante máximo, que no supera los 29.3 kilonewton registrados en el tipo más largo, es inferior a la resistencia del concreto incrementada en un diez por ciento, igual a 33.8 kilonewton, razón por la cual ninguna vigueta requiere estribos.

Tabla 60. Resumen del diseño de viguetas por tipo de luz.

| Tipo | Luz entre ejes (m) | Luz de cálculo (m) | Momento negativo (kN·m) | Momento positivo (kN·m) | Refuerzo inferior | Refuerzo superior |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VT-1 | 2.20 | 1.85 | 3.6 | 2.6 | 2 Nº 4 | 2 Nº 4 |
| VT-2 | 3.60 | 3.25 | 11.2 | 8.0 | 2 Nº 4 | 2 Nº 4 |
| VT-3 | 4.80 | 4.45 | 21.0 | 15.0 | 2 Nº 4 | 2 Nº 4 |
| VT-4 | 5.15 | 4.80 | 24.4 | 17.4 | 2 Nº 4 | 2 Nº 4 |

## Ejemplo de cálculo detallado de una vigueta (luz de cubierta 4.80 m)

Se desarrolla el diseño de la vigueta más solicitada (luz de cálculo 4.80 m sobre la cubierta, terraza social), analizada como viga T por gravedad. Es el mismo procedimiento que la herramienta aplica a todos los tipos de vigueta.

Datos de partida. nervio bw = 0.15 m, altura h = 0.34 m, loseta hf = 0.06 m, separación entre viguetas s = 0.80 m; f'c = 28 MPa; fy = 420 MPa; recubrimiento 0.03 m; barra Nº4 (db = 12.7 mm, Ab = 129 mm²). Cargas de cubierta: D = 4.376 kN/m², L = 5.0 kN/m² (terraza social, gobierna).

1) Carga última por vigueta. wu = (1.2D + 1.6L)·s = (1.2·4.376 + 1.6·5.0)·0.80 = 10.6 kN/m.

2) Solicitaciones (vigueta continua, coeficientes NSR-10 C.8.3.3). Mu⁻ = wu·Ln²/10 = 10.6·4.80²/10 = 24.4 kN·m; Mu⁺ = wu·Ln²/14 = 17.4 kN·m; Vu = 1.15·wu·Ln/2 = 29.3 kN.

3) Altura efectiva y ancho de ala. d = h − recubrimiento − db/2 = 340 − 30 − 12.7/2 = 303.6 mm. Ancho efectivo bf = mín(Ln/4 ; bw+16·hf ; s) = mín(1200 ; 1110 ; 800) = 800 mm (gobierna la separación).

4) Acero mínimo. As,mín = máx(0.25·√f'c/fy ; 1.4/fy)·bw·d = 0.00333·150·303.6 = 152 mm².

5) Flexión positiva (viga T, loseta a compresión). Rn = Mu⁺/(φ·bf·d²) = 17.4×10⁶/(0.90·800·303.6²) = 0.26 MPa → As⁺ = 153 mm² ≈ As,mín → 2 barras Nº4. El bloque a = 3.4 mm ≤ hf = 60 mm, por lo que trabaja como sección en te.

6) Flexión negativa (nervio, ancho bw). Rn = Mu⁻/(φ·bw·d²) = 24.4×10⁶/(0.90·150·303.6²) = 1.96 MPa → ρ = 0.00488 → As⁻ = 222 mm² → 2 barras Nº4.

7) Cortante. Vc = 0.17·√f'c·bw·d = 41.0 kN; en viguetas se admite φ·1.1·Vc = 0.75·1.1·41.0 = 33.8 kN. Como Vu = 29.3 kN < 33.8 kN, no se requieren estribos (solo de montaje).

8) Deflexión. h = 0.34 m ≥ Ln/18.5 = 0.26 m → no es obligatorio calcular deflexiones (C.9.5).

Resultado. 2 barras Nº4 inferior + 2 barras Nº4 superior, sin estribos. Como incluso la vigueta más larga queda gobernada por el acero mínimo, todas las viguetas se arman igual; la loseta lleva malla de retracción y temperatura Ø6 @ 250 mm.

## Diseño de las vigas de carga

Las vigas de carga, de 0.30 metros de ancho por 0.40 metros de altura, reciben las cargas transmitidas por las viguetas y forman parte del sistema de resistencia sísmica. Sus solicitaciones se obtuvieron de la envolvente de las combinaciones de carga del modelo, reduciendo la componente sísmica mediante el coeficiente de disipación de energía igual a 5.0. Atendiendo el criterio de agrupar únicamente los elementos que comparten la misma longitud y la misma condición de apoyo, las vigas de carga se clasificaron en doce tipos, distinguiendo en cada longitud los vanos extremos de los vanos interiores, y cada tipo se diseñó con la mayor solicitación de su grupo.

A manera de ilustración se presenta el diseño del grupo VC-1, conformado por las vigas de carga de 2.50 m de luz, que registran el mayor momento negativo de toda la envolvente de solicitaciones, igual a 117.9 kN·m (con Mu⁺ = 106.4 kN·m y Vu = 96.9 kN). Considerando un recubrimiento de 0.04 m, estribo Nº3 (db = 9.5 mm) y barra longitudinal Nº5 (db = 15.9 mm), se obtiene la altura efectiva d = 342.6 mm. El diseño de este grupo, por ser el más exigido, cubre por resistencia a todas las vigas de carga de la edificación.

El diseño a cortante se realiza determinando la resistencia aportada por el concreto y la resistencia requerida del refuerzo transversal. En las vigas de carga se disponen estribos número 3 de dos ramas, separados cada 86 milímetros en la zona de confinamiento, igual a dos veces la altura desde la cara de cada apoyo, y cada 150 milímetros en la zona central. Adicionalmente, en cumplimiento de los requisitos para capacidad moderada de disipación de energía, se verifica el cortante por capacidad, calculado a partir de los momentos probables en los extremos del elemento, garantizando que el cortante de diseño no sea inferior al asociado a la formación de las rótulas plásticas. En los tipos cuya torsión solicitante supera el umbral correspondiente se dispone refuerzo adicional por torsión, conformado por estribos cerrados y barras longitudinales distribuidas en el perímetro. El resumen del armado de las vigas de carga se presenta en la Tabla 61.

Aplicando el mismo procedimiento a los nueve grupos de vigas de carga (agrupados por longitud e igual condición de apoyo, y diseñados con las mayores solicitaciones de cada grupo, según el criterio del profesor) se obtiene la Tabla 61. Los grupos de menor luz (2.50–2.65 m) son los más solicitados a flexión y a cortante —de hecho, solo estos requieren refuerzo transversal por resistencia—, mientras que los grupos de mayor luz quedan gobernados por el acero mínimo y por los requisitos de confinamiento de capacidad moderada de disipación de energía (DMO).

Tabla 61. Resumen del diseño de las vigas de carga (0.30 × 0.40 m).

| Tipo | Número de vigas | Momento negativo (kN·m) | Refuerzo superior | Refuerzo inferior | Estribos número 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VC-1 (2.50 m) | 70 | 117.9 | 6 Nº5 | 5 Nº5 | Nº3 @86 (conf.+resist.) / @171 |
| VC-2 (2.60 m) | 110 | 112.6 | 5 Nº5 | 5 Nº5 | Nº3 @86 (conf.+resist.) / @171 |
| VC-3 (2.65 m) | 20 | 107.9 | 5 Nº5 | 5 Nº5 | Nº3 @86 (conf.+resist.) / @171 |
| VC-4 (3.75 m) | 40 | 95.0 | 4 Nº5 | 4 Nº5 | Nº3 @86 (conf.) / @171 |
| VC-5 (3.81 m) | 20 | 91.3 | 4 Nº5 | 4 Nº5 | Nº3 @86 (conf.) / @171 |
| VC-6 (3.85 m) | 60 | 105.9 | 5 Nº5 | 5 Nº5 | Nº3 @86 (conf.) / @171 |
| VC-7 (3.90 m) | 40 | 106.1 | 5 Nº5 | 5 Nº5 | Nº3 @86 (conf.) / @171 |
| VC-8 (4.00 m) | 70 | 96.9 | 5 Nº5 | 4 Nº5 | Nº3 @86 (conf.) / @171 |
| VC-9 (5.10 m) | 20 | 80.8 | 4 Nº5 | 4 Nº5 | Nº3 @86 (conf.) / @171 |

## Ejemplo de cálculo detallado de una viga de carga (grupo VC-1)

A continuación se desarrolla, paso a paso y con las mismas expresiones implementadas en la hoja de cálculo, el diseño completo del grupo VC-1 (vigas de 2.50 m), que corresponde al mayor momento negativo de la envolvente. Las solicitaciones provienen de la envolvente de todas las combinaciones de carga del modelo de SAP2000, con la componente sísmica reducida por el coeficiente de disipación de energía R.

Datos de partida. Sección b = 0.30 m y h = 0.40 m; f'c = 28 MPa; fy = 420 MPa; recubrimiento = 0.04 m; estribo Nº3 (db = 9.5 mm); barra longitudinal Nº5 (db = 15.9 mm, Ab = 199 mm²). Solicitaciones de la envolvente: Mu⁻ = 117.9 kN·m, Mu⁺ = 106.4 kN·m, Vu = 96.9 kN.

1) Altura efectiva. d = h − recubrimiento − db,estribo − db,long/2 = 400 − 40 − 9.5 − 15.9/2 = 342.6 mm.

2) Acero mínimo y máximo. As,mín = máx(0.25·√f'c/fy ; 1.4/fy)·b·d = 0.00333·300·342.6 = 342 mm². As,máx = 0.025·b·d = 0.025·300·342.6 = 2 569 mm².

3) Flexión negativa (acero superior). Rn = Mu⁻/(φ·b·d²) = 117.9×10⁶/(0.90·300·342.6²) = 3.72 MPa. ρ = (0.85·f'c/fy)·[1 − √(1 − 2·Rn/(0.85·f'c))] = 0.00969. As⁻ = ρ·b·d = 996 mm² → 6 barras Nº5 (1 194 mm²), con a = 70.2 mm y φMn⁻ = 138.8 kN·m ≥ 117.9 kN·m → CUMPLE (5 Nº5 daría φMn⁻ = 117.4 kN·m, ligeramente inferior a la demanda, por lo que gobiernan 6 Nº5).

4) Flexión positiva (acero inferior). Con Mu⁺ = 106.4 kN·m se repite el procedimiento: Rn = 3.36 MPa, ρ = 0.00867, As⁺ = 891 mm² → 5 barras Nº5 (995 mm²), con φMn⁺ = 117.4 kN·m ≥ 106.4 kN·m → CUMPLE.

5) Cortante. Vc = 0.17·√f'c·b·d = 92.4 kN; φVc = 0.75·92.4 = 69.3 kN. Como Vu = 96.9 kN > φVc, se requiere refuerzo transversal: Vs = Vu/φ − Vc = 96.9/0.75 − 92.4 = 36.8 kN. La separación por resistencia resulta s = Av·fy·d/Vs = 142·420·342.6/36.8×10³ = 555 mm, pero gobierna la separación de confinamiento DMO s = mín(d/4 ; 6·db ; 150) = mín(85.6 ; 95.4 ; 150) = 86 mm en la zona de confinamiento (longitud 2h = 800 mm desde cada apoyo) y 171 mm en la zona central.

6) Cortante por capacidad (DMO, C.21). Con los momentos probables Mpr = 1.25·As·fy·(d − apr/2) se obtienen Mpr⁻ = 187.2 kN·m (6 Nº5) y Mpr⁺ = 159.8 kN·m (5 Nº5). El cortante asociado a la formación de las rótulas plásticas es Ve = (Mpr⁻ + Mpr⁺)/Ln = (187.2 + 159.8)/2.50 = 138.8 kN, que gobierna sobre Vu = 96.9 kN. Con estribos Nº3 de dos ramas @ 86 mm se obtiene φVn = φ(Vc + Vs) ≈ 69.3 + 178 = 247 kN ≥ 138.8 kN → CUMPLE.

7) Torsión. El umbral es φ·Tth = φ·0.083·√f'c·(Acp²/pcp) = 3.4 kN·m, con Acp = b·h y pcp = 2(b + h). Como en las vigas de carga Tu ≈ 0 < 3.4 kN·m, la torsión es despreciable y no requiere refuerzo adicional; las pocas vigas perimetrales con Tu superior al umbral incorporan estribos cerrados y acero longitudinal por torsión.

Los valores obtenidos coinciden con los reportados en la Tabla 61 y con la hoja de cálculo, en la que cada celda reproduce exactamente estas expresiones. De esta manera, el diseño de todos los tipos de viga queda trazado y verificado a partir de las mismas fórmulas normativas.

## Diseño de las riostras o vigas de rigidez

Las vigas de rigidez, de 0.35 metros de ancho por 0.40 metros de altura, complementan el sistema de pórticos aportando rigidez lateral a la edificación. Su diseño sigue el mismo procedimiento descrito para las vigas de carga, agrupándolas en ocho grupos según su longitud y su condición de apoyo, y diseñando cada grupo con las mayores solicitaciones. El grupo más exigente por flexión es el VR-5, correspondiente a las vigas de 3.30 metros, con un momento negativo de 94.1 kilonewton metro, atendido con cuatro barras número 5 (momento resistente reducido φMn = 97.0 kilonewton metro). La demanda de cortante es en todos los casos inferior a φVc, por lo que el refuerzo transversal (estribos número 3 de dos ramas separados cada 86 milímetros en la zona de confinamiento) queda gobernado por los requisitos de capacidad moderada de disipación de energía. El resumen del diseño se presenta en la Tabla 62.

De igual forma se diseñaron los ocho grupos de vigas de rigidez. El grupo más solicitado es VR-5 (vigas de 3.30 m), con Mu⁻ = 94.1 kN·m. En estas vigas la demanda de cortante (Vu,máx ≈ 66 kN en el grupo VR-2 de 2.70 m) es siempre inferior a φVc = 80.9 kN, por lo que el refuerzo transversal queda gobernado por los requisitos de confinamiento DMO y no por resistencia. El grupo VR-1 (1.50 m) y VR-8 (5.50 m) resultan poco exigidos y se arman con el acero mínimo (3 Nº5).

Tabla 62. Resumen del diseño de las riostras o vigas de rigidez (0.35 × 0.40 m).

| Tipo | Número de vigas | Momento negativo (kN·m) | Refuerzo superior | Refuerzo inferior | Estribos número 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VR-1 (1.50 m) | 30 | 22.6 | 3 Nº5 | 3 Nº5 | Nº3 @86 (conf.) / @171 |
| VR-2 (2.70 m) | 15 | 84.3 | 4 Nº5 | 4 Nº5 | Nº3 @86 (conf.) / @171 |
| VR-3 (2.80 m) | 15 | 83.5 | 4 Nº5 | 4 Nº5 | Nº3 @86 (conf.) / @171 |
| VR-4 (2.95 m) | 10 | 81.7 | 4 Nº5 | 3 Nº5 | Nº3 @86 (conf.) / @171 |
| VR-5 (3.30 m) | 10 | 94.1 | 4 Nº5 | 4 Nº5 | Nº3 @86 (conf.) / @171 |
| VR-6 (3.65 m) | 40 | 84.6 | 4 Nº5 | 3 Nº5 | Nº3 @86 (conf.) / @171 |
| VR-7 (4.18 m) | 20 | 80.6 | 4 Nº5 | 3 Nº5 | Nº3 @86 (conf.) / @171 |
| VR-8 (5.50 m) | 2 | 41.2 | 3 Nº5 | 3 Nº5 | Nº3 @86 (conf.) / @171 |

## Ejemplo de cálculo detallado de una viga de rigidez (grupo VR-5)

Se desarrolla el grupo VR-5, vigas de 3.30 m, que gobierna la flexión de las vigas de rigidez con Mu⁻ = 94.1 kN·m. El procedimiento es el mismo de las vigas de carga, con sección 0.35 × 0.40 m.

Datos de partida. b = 0.35 m, h = 0.40 m; f'c = 28 MPa; fy = 420 MPa; recubrimiento 0.04 m; estribo Nº3 (db = 9.5 mm); barra longitudinal Nº5 (db = 15.9 mm, Ab = 199 mm²). Solicitaciones de la envolvente (sismo reducido por R): Mu⁻ = 94.1 kN·m, Mu⁺ = 82.2 kN·m, Vu = 59.6 kN.

1) Altura efectiva y límites de acero. d = 400 − 40 − 9.5 − 15.9/2 = 342.6 mm. As,mín = 0.00333·350·342.6 = 400 mm²; As,máx = 0.025·350·342.6 = 2 997 mm².

2) Flexión negativa (acero superior). Rn = 94.1×10⁶/(0.90·350·342.6²) = 2.54 MPa → ρ = 0.00643 → As⁻ = 771 mm² → 4 barras Nº5 (796 mm²). a = 40.1 mm; φMn⁻ = 97.0 kN·m ≥ 94.1 kN·m → CUMPLE.

3) Flexión positiva (acero inferior). Con Mu⁺ = 82.2 kN·m: As⁺ = 668 mm² → 4 barras Nº5 (796 mm²), φMn⁺ = 97.0 kN·m ≥ 82.2 kN·m → CUMPLE.

4) Cortante. Vc = 0.17·√f'c·b·d = 107.9 kN; φVc = 0.75·107.9 = 80.9 kN. Como Vu = 59.6 kN < φVc, no se requiere refuerzo transversal por resistencia; gobierna la separación de confinamiento DMO s = mín(d/4 ; 6·db ; 150) = 86 mm en la zona de confinamiento y 171 mm en la central.

5) Observación. La mayor demanda de cortante de las vigas de rigidez ocurre en el grupo VR-2 (2.70 m, Vu = 65.9 kN), que aun así es inferior a φVc; por ello, en todas las vigas de rigidez el refuerzo transversal lo fija el confinamiento y no la resistencia a cortante.

Resultado. VR-5: 4 barras Nº5 superior + 4 barras Nº5 inferior, estribos Nº3 @ 86 mm (confinamiento) y @ 171 mm (centro).

## Diseño de las riostras de cimentación

Las riostras de cimentación, o vigas de amarre, interconectan las zapatas y garantizan que la cimentación se comporte de manera integral ante las acciones sísmicas, conforme lo exige la sección A.3.6.4.2 del Reglamento NSR-10. Según dicha disposición, los elementos de amarre deben resistir, en tracción o en compresión, una fuerza axial no menor que el veinticinco por ciento del coeficiente Aa multiplicado por la carga vertical mayorada de la columna más cargada que conectan.

Para el proyecto, con Aa igual a 0.15 y una carga axial mayorada máxima en columnas de 2591 kilonewton obtenida del modelo, la fuerza de diseño resulta N = 0.25 × 0.15 × 2591 = 97.2 kilonewton. La dimensión mínima de la sección se toma como la luz entre apoyos dividida entre veinte, que para la mayor luz de 4.00 metros equivale a 200 milímetros; por ello se adopta una sección de 0.30 por 0.30 metros. El acero requerido por tracción es As = N dividido entre el producto de 0.90 y 420, igual a 257 milímetros cuadrados, superior al mínimo de 233 milímetros cuadrados, y se cubre con cuatro barras número 5 dispuestas simétricamente, equivalentes a 796 milímetros cuadrados, cuya resistencia reducida a tracción de 301 kilonewton supera la solicitación; en compresión la sección resiste ampliamente la misma fuerza. El refuerzo transversal se dispone con estribos número 3 cada 150 milímetros, reducidos a 100 milímetros en las zonas de confinamiento contiguas a las columnas. Todas las riostras se diseñan con la misma sección y refuerzo y se agrupan por longitud para el despiece, como se resume en la Tabla 63.

Tabla 63. Resumen del diseño de las riostras de cimentación (0.30 × 0.30 m).

| Tipo | Longitud (m) | Nº riostras | Sección | Refuerzo longitudinal | Estribos Nº3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-1 | 2.50 | 10 | 0.30 × 0.30 m | 4 Nº 5 | Nº3 @150 / @100 (conf.) |
| R-2 | 2.60 | 20 | 0.30 × 0.30 m | 4 Nº 5 | Nº3 @150 / @100 (conf.) |
| R-3 | 2.70 | 5 | 0.30 × 0.30 m | 4 Nº 5 | Nº3 @150 / @100 (conf.) |
| R-4 | 2.80 | 5 | 0.30 × 0.30 m | 4 Nº 5 | Nº3 @150 / @100 (conf.) |
| R-5 | 3.65 | 10 | 0.30 × 0.30 m | 4 Nº 5 | Nº3 @150 / @100 (conf.) |
| R-6 | 3.85 | 26 | 0.30 × 0.30 m | 4 Nº 5 | Nº3 @150 / @100 (conf.) |
| R-7 | 3.90 | 26 | 0.30 × 0.30 m | 4 Nº 5 | Nº3 @150 / @100 (conf.) |
| R-8 | 4.00 | 10 | 0.30 × 0.30 m | 4 Nº 5 | Nº3 @150 / @100 (conf.) |

## Ejemplo de cálculo detallado de una riostra de cimentación

Las vigas de amarre se diseñan por la fuerza axial mínima de la NSR-10 A.3.6.4.2 (tracción o compresión), no por flexión sísmica. Se toma la columna más cargada que conectan.

Datos de partida. sección 0.30 × 0.30 m; f'c = 28 MPa; fy = 420 MPa; recubrimiento 0.05 m (elemento de cimentación); barra Nº5 (Ab = 199 mm²); Aa = 0.15; carga axial mayorada de la columna más cargada Pu = 2591 kN.

1) Fuerza de amarre. N = 0.25·Aa·Pu = 0.25·0.15·2591 = 97.2 kN (tracción o compresión).

2) Acero por tracción. As = N/(φ·fy) = 97.2×10³/(0.90·420) = 257 mm². El acero mínimo de la sección es As,mín = 0.00333·300·232.6 = 233 mm² (d = 300 − 50 − 9.5 − 15.9/2 = 232.6 mm) → gobierna As = 257 mm².

3) Refuerzo adoptado. 4 barras Nº5 simétricas (2 arriba + 2 abajo) = 796 mm². Resistencia reducida a tracción φ·As·fy = 0.90·796·420 = 301 kN ≥ 97.2 kN → CUMPLE holgadamente; en compresión la sección resiste ampliamente la misma fuerza.

4) Dimensión mínima. La sección debe ser ≥ Ln/20; para la mayor luz (4.00 m), Ln/20 = 0.20 m < 0.30 m → CUMPLE.

5) Estribos. Nº3 @ 150 mm, reducidos a @ 100 mm en las zonas de confinamiento contiguas a las columnas.

Resultado. Todas las riostras de cimentación se diseñan con la misma sección 0.30 × 0.30 m y 4 barras Nº5, y se agrupan por longitud únicamente para el despiece.

# DISEÑO DE LAS COLUMNAS

Las columnas se diseñaron a flexo-compresión conforme al Título C.10 de la NSR-10 y a los requisitos de capacidad moderada de disipación de energía (DMO, C.21). El modelo estructural entrega un momento predominante en un solo eje (M2 ≈ 0), por lo que el diseño se realiza con el par (Pu, Mux) más desfavorable de la envolvente para cada tipo de columna. Según su posición se definieron cuatro tipos.

Para cada tipo se verificó: (i) la cuantía longitudinal dentro del rango 0.01 ≤ ρ ≤ 0.06; (ii) la resistencia axial máxima φPn,máx = 0.65·0.80·[0.85·f'c·(Ag − Ast) + fy·Ast]; (iii) el efecto de esbeltez y, cuando aplica, la magnificación de momentos; y (iv) la capacidad a flexo-compresión mediante el diagrama de interacción P–M de cada sección. Los resultados se resumen en la Tabla C-1.

Tabla C-1. Resumen del diseño de las columnas.

| Tipo | Sección [m] | Refuerzo | ρ | Pu [kN] | Mux [kN·m] | φPn,máx [kN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 (esquina) | 0.35 × 0.30 | 10 Nº6 | 2.70 % | 491.6 | 87.1 | 1 884.6 |
| C2 (borde) | 0.50 × 0.45 | 8 Nº6 | 1.01 % | 1 490.5 | 232.7 | 3 252.7 |
| C3 (interior) | 0.55 × 0.50 | 10 Nº6 | 1.03 % | 2 591.5 | 234.3 | 3 988.5 |
| C4 (diagonal) | 0.45 × 0.40 | 8 Nº6 | 1.26 % | 885.1 | 122.4 | 2 695.8 |

Efecto de esbeltez. Se evaluó la relación k·Lu/r con k = 1.0 (pórtico no arriostrado), altura libre Lu = 3.10 m y radio de giro aproximado r = 0.30·h. Resultan k·Lu/r = 34.4 (C1), 23.0 (C2), 20.7 (C3) y 25.8 (C4). Como el límite para despreciar la esbeltez en pórticos no arriostrados es 22, las columnas C1, C2 y C4 son esbeltas y requieren magnificación de momentos, mientras que la C3 es corta.

## Ejemplo de cálculo detallado de una columna (tipo C2 – borde)

Datos de partida. Sección 0.50 × 0.45 m; 8 barras Nº6 (Ab = 284 mm², Ast = 2 272 mm²); Ag = 225 000 mm²; ρ = 1.01 %; f'c = 28 MPa; fy = 420 MPa. Solicitaciones gobernantes de la envolvente: Pu = 1 490.5 kN y Mux = 232.7 kN·m.

1) Resistencia axial. φPn,máx = 0.65·0.80·[0.85·28·(225 000 − 2 272) + 420·2 272] = 3 252.7 kN ≥ Pu = 1 490.5 kN → CUMPLE.

2) Esbeltez. r = 0.30·0.45 = 0.135 m; k·Lu/r = 1.0·3.10/0.135 = 23.0 > 22 → columna esbelta, se magnifica el momento.

3) Magnificación de momentos (C.10.10). Ec = 4700·√f'c = 24 870 MPa; Ig = b·h³/12 = 3.797×10⁹ mm⁴; EI = 0.4·Ec·Ig/(1 + βdns) = 2.36×10¹³ N·mm² (βdns = 0.6); Pc = π²·EI/(k·Lu)² = 24 245 kN; δns = Cm/[1 − Pu/(0.75·Pc)] = 1/[1 − 1 490.5/(0.75·24 245)] = 1.089; Mc = δns·Mux = 1.089·232.7 = 253.5 kN·m.

4) Flexo-compresión. Del diagrama de interacción P–M de la sección 0.50 × 0.45 m con 8 Nº6, la capacidad a flexión para Pu = 1 490.5 kN es φMn = 275.7 kN·m ≥ Mc = 253.5 kN·m → CUMPLE.

5) Confinamiento (DMO, C.21.6). Estribos Nº3; en la longitud de confinamiento Lo = 517 mm medida desde cada nudo, la separación es s ≈ 115 mm = mín(6·db,long ; b/4 ; …), y en el resto de la altura s ≈ 305 mm.

Resultado. Las cuatro columnas verifican la cuantía, la resistencia axial, la esbeltez y la flexo-compresión con sus diagramas de interacción. El detalle completo, incluidos los diagramas P–M y las 300 columnas del modelo, se presenta en la hoja DISENO-TODAS-LAS-COLUMNAS.xlsx.

## Despiece de los elementos

El despiece de cada tipo de vigueta, viga, riostra y columna se presenta en los planos estructurales correspondientes. En ellos se detalla, en la elevación de cada elemento, el refuerzo longitudinal (corrido e interrumpido), su localización y las longitudes de corte, junto con la separación y el tipo de estribos en las zonas de confinamiento y central.

## Longitudes de desarrollo, ganchos y estribos

Para el detallado del refuerzo se determinaron las longitudes de desarrollo, los ganchos y la separación de los estribos conforme a los Capítulos C.7 y C.12 de la NSR-10. La longitud de desarrollo de barras rectas se calculó con ld = (3/(40·λ·√f'c))·[fy·ψt·ψe·ψs/((cb + Ktr)/db)]·db, con los factores de modificación: ψt = 1.3 para acero superior (más de 300 mm de concreto fresco por debajo) y 1.0 para el inferior; ψe = 1.0 (barras sin recubrimiento epóxico); ψs = 0.8 (barras Nº6 y menores); λ = 1.0 (concreto de peso normal); y el término (cb + Ktr)/db limitado a 2.5. Como la longitud recta no cabe dentro del ancho del elemento de apoyo, el anclaje se resuelve con gancho estándar de 90°, cuya longitud es ldh = 0.24·ψe·fy/(λ·√f'c)·db.

Tabla 64. Longitudes de desarrollo y ganchos por diametro de barra (mm).

| Barra | Diametro | ldh (gancho) | Gancho 90 grados | Gancho 135 (estribo) | Diametro doblado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº 3 | 9.5 | 181 | 114 | 75 | 57 |
| Nº 4 | 12.7 | 242 | 152 | 76 | 76 |
| Nº 5 | 15.9 | 303 | 191 | 95 | 95 |

La longitud de corte de cada barra se obtuvo así: las barras superiores (momentos negativos en los apoyos) se cortan con L = Ln/4 + ldh, y las barras inferiores (momento positivo en el centro) se prolongan L = Ln + 2·ldh, considerando el anclaje con gancho estándar dentro de las columnas en ambos extremos. Por ejemplo, para la viga de carga tipo (Ln = 4.90 m) con barras Nº5 (ldh = 303 mm): las barras inferiores miden 4.90 + 2·0.303 = 5.51 m y las superiores 4.90/4 + 0.303 = 1.53 m.

Tabla 65. Longitud de corte de las barras longitudinales.

| Elemento | Barra | Luz libre (m) | ldh (mm) | Longitud de barra (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Viga de carga VC | Nº 5 | 4.90 | 303 | 5.51 |
| Riostra VR | Nº 5 | 5.10 | 303 | 5.71 |
| Vigueta | Nº 4 | 4.80 | 242 | 5.28 |

La separacion de los estribos se definio diferenciando la zona de confinamiento de la zona central, segun los requisitos para capacidad moderada de disipacion de energia. La zona de confinamiento se extiende una longitud igual a dos veces la altura del elemento desde la cara de cada apoyo, con una separacion igual a la cuarta parte de la altura efectiva; en la zona central la separacion es igual a la mitad de la altura efectiva. Los estribos son del numero 3, de dos ramas, con ganchos sismicos a ciento treinta y cinco grados.

Tabla 66. Separacion de estribos y zonas de confinamiento.

| Elemento | Altura efectiva d (mm) | Zona de confinamiento 2h (mm) | Separacion confinamiento, d/4 (mm) | Separacion central, d/2 (mm) | Longitud del estribo (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Viga de carga VC | 342.6 | 800 | 86 | 171 | 1270 |
| Riostra VR | 342.6 | 800 | 86 | 171 | 1370 |
| Vigueta | 304 | 680 | 76 | 152 | 850 |

# Referencias

Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica. (2010). Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10.

# ANEXOS

Memoria de cálculo en Excel

Proyecto diseño.xlsx