ANEXO APU ACADÉMICO REFERENCIAL Y PROCEDENCIA DEL PROYECTO PEPI

Optimización y ampliación del sistema de acueducto de la cabecera urbana de Tadó (Chocó)

ADVERTENCIA: el APU que sigue es una reconstrucción académica referencial. No fue extraído de SECOP, diseños definitivos, pliegos, contrato de obra, cotizaciones ni APU oficial del proyecto real. Su finalidad es explicar y hacer auditable el presupuesto del trabajo universitario.

# 1. ¿De dónde salió el proyecto?

El tema se construyó como un caso académico inspirado en una afirmación secundaria no verificada sobre la optimización/ampliación del acueducto de Tadó, Chocó, contenida en el informe previo del repositorio.

Ese informe atribuía el proyecto a MinVivienda y cooperación española, con inversión de COP 19.971 millones. Mencionaba una nota de Agencia Anadolu, pero no conservaba título, fecha, URL, contrato, presupuesto oficial ni expediente técnico; por ello la referencia no es recuperable ni verificable con los archivos entregados.

Por eso COP 19.971 MM se usa únicamente como valor ancla del caso académico. El reparto por capítulos y el APU no deben presentarse como presupuesto histórico u oficial del proyecto ejecutado.

La población se atribuyó al CNPV 2018 del DANE; los parámetros hidráulicos se adoptaron con referencia al RAS. Varias entradas importantes —población urbana, crecimiento, ingresos, OPEX y beneficios— eran supuestos sin soporte adjunto.

# 2. Resumen del APU referencial

| Cap. | Componente | COP MM | Participación |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Captación (bocatoma) y línea de aducción | 2.400,00 | 12.02 % |
| 2 | PTAP 45 L/s (obra civil + equipos) | 6.300,00 | 31.55 % |
| 3 | Almacenamiento (tanques) y estaciones de bombeo | 2.800,00 | 14.02 % |
| 4 | Redes de distribución, conexiones y micromedición | 4.200,00 | 21.03 % |
| 5 | Optimización del alcantarillado (componente asociado) | 2.471,00 | 12.37 % |
| 6 | Estudios, diseños, interventoría y gestión ambiental/social | 1.800,00 | 9.01 % |
|  | TOTAL | 19.971,00 | 100,00 % |

Metodología: precio unitario = (materiales + mano de obra + equipo + transporte) × (1 + AIU). Se adoptó AIU uniforme del 25 %. Las mezclas de costo y cantidades son supuestos académicos calibrados para que los seis capítulos concilien exactamente con COP 19.971 MM.

# 3. APU detallado por actividad

| Código | Actividad | Un. | Cant. | Mat./U | MO/U | Eq./U | Transp./U | AIU | PU | Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.01 | Replanteo, campamento y obras provisionales | GLB | 1,000 | 64,800000 | 36,000000 | 28,800000 | 14,400000 | 25,00 % | 180,000000 | 180,00 |
| 1.02 | Bocatoma: excavación, concreto y protección estructural | m³ | 300,000 | 1,080000 | 0,600000 | 0,480000 | 0,240000 | 25,00 % | 3,000000 | 900,00 |
| 1.03 | Rejillas, compuertas y elementos metálicos | und | 2,000 | 62,400000 | 14,400000 | 14,400000 | 4,800000 | 25,00 % | 120,000000 | 240,00 |
| 1.04 | Desarenador y canal de entrada | GLB | 1,000 | 126,000000 | 70,000000 | 56,000000 | 28,000000 | 25,00 % | 350,000000 | 350,00 |
| 1.05 | Tubería de aducción instalada | m | 3.000,000 | 0,079200 | 0,028800 | 0,021600 | 0,014400 | 25,00 % | 0,180000 | 540,00 |
| 1.06 | Protección de orillas y control de erosión | m | 500,000 | 0,086400 | 0,048000 | 0,038400 | 0,019200 | 25,00 % | 0,240000 | 120,00 |
| 1.07 | Pruebas, desinfección y puesta en servicio | GLB | 1,000 | 8,400000 | 30,800000 | 11,200000 | 5,600000 | 25,00 % | 70,000000 | 70,00 |
| 2.01 | Preparación del lote, excavaciones y drenajes | GLB | 1,000 | 126,000000 | 70,000000 | 56,000000 | 28,000000 | 25,00 % | 350,000000 | 350,00 |
| 2.02 | Estructuras hidráulicas y edificios de proceso | GLB | 1,000 | 504,000000 | 280,000000 | 224,000000 | 112,000000 | 25,00 % | 1.400,000000 | 1.400,00 |
| 2.03 | Trenes de coagulación, floculación y sedimentación | und | 2,000 | 286,000000 | 66,000000 | 66,000000 | 22,000000 | 25,00 % | 550,000000 | 1.100,00 |
| 2.04 | Filtros rápidos, medios filtrantes y accesorios | und | 4,000 | 110,500000 | 25,500000 | 25,500000 | 8,500000 | 25,00 % | 212,500000 | 850,00 |
| 2.05 | Preparación y dosificación de químicos | GLB | 1,000 | 338,000000 | 78,000000 | 78,000000 | 26,000000 | 25,00 % | 650,000000 | 650,00 |
| 2.06 | Sistema de desinfección y seguridad química | GLB | 1,000 | 156,000000 | 36,000000 | 36,000000 | 12,000000 | 25,00 % | 300,000000 | 300,00 |
| 2.07 | Instalaciones eléctricas, control y automatización | GLB | 1,000 | 338,000000 | 78,000000 | 78,000000 | 26,000000 | 25,00 % | 650,000000 | 650,00 |
| 2.08 | Laboratorio e instrumentación de calidad | GLB | 1,000 | 156,000000 | 36,000000 | 36,000000 | 12,000000 | 25,00 % | 300,000000 | 300,00 |
| 2.09 | Manejo de lodos y aguas de lavado | GLB | 1,000 | 162,000000 | 90,000000 | 72,000000 | 36,000000 | 25,00 % | 450,000000 | 450,00 |
| 2.10 | Pruebas de proceso, capacitación y arranque | GLB | 1,000 | 30,000000 | 110,000000 | 40,000000 | 20,000000 | 25,00 % | 250,000000 | 250,00 |
| 3.01 | Tanque de almacenamiento y regulación | m³ | 1.000,000 | 0,396000 | 0,220000 | 0,176000 | 0,088000 | 25,00 % | 1,100000 | 1.100,00 |
| 3.02 | Edificio y obras civiles de estación de bombeo | GLB | 1,000 | 162,000000 | 90,000000 | 72,000000 | 36,000000 | 25,00 % | 450,000000 | 450,00 |
| 3.03 | Bombas, motores, tableros y accesorios | und | 3,000 | 104,000000 | 24,000000 | 24,000000 | 8,000000 | 25,00 % | 200,000000 | 600,00 |
| 3.04 | Respaldo eléctrico y transferencia automática | GLB | 1,000 | 156,000000 | 36,000000 | 36,000000 | 12,000000 | 25,00 % | 300,000000 | 300,00 |
| 3.05 | Tuberías de impulsión, válvulas y control de golpe | GLB | 1,000 | 110,000000 | 40,000000 | 30,000000 | 20,000000 | 25,00 % | 250,000000 | 250,00 |
| 3.06 | Pruebas hidráulicas y puesta en marcha | GLB | 1,000 | 12,000000 | 44,000000 | 16,000000 | 8,000000 | 25,00 % | 100,000000 | 100,00 |
| 4.01 | Red PVC aproximada Ø110 mm instalada | m | 12.000,000 | 0,052800 | 0,019200 | 0,014400 | 0,009600 | 25,00 % | 0,120000 | 1.440,00 |
| 4.02 | Red PVC aproximada Ø160 mm instalada | m | 6.000,000 | 0,079200 | 0,028800 | 0,021600 | 0,014400 | 25,00 % | 0,180000 | 1.080,00 |
| 4.03 | Válvulas, hidrantes y accesorios de sectorización | und | 60,000 | 2,600000 | 0,600000 | 0,600000 | 0,200000 | 25,00 % | 5,000000 | 300,00 |
| 4.04 | Conexiones domiciliarias completas | und | 2.500,000 | 0,140800 | 0,051200 | 0,038400 | 0,025600 | 25,00 % | 0,320000 | 800,00 |
| 4.05 | Micromedidores instalados | und | 2.500,000 | 0,083200 | 0,019200 | 0,019200 | 0,006400 | 25,00 % | 0,160000 | 400,00 |
| 4.06 | Cámaras y puntos de macromedición por sector | und | 10,000 | 6,480000 | 3,600000 | 2,880000 | 1,440000 | 25,00 % | 18,000000 | 180,00 |
| 5.01 | Rehabilitación de redes de alcantarillado | m | 8.000,000 | 0,066000 | 0,024000 | 0,018000 | 0,012000 | 25,00 % | 0,150000 | 1.200,00 |
| 5.02 | Pozos de inspección y cámaras | und | 80,000 | 1,440000 | 0,800000 | 0,640000 | 0,320000 | 25,00 % | 4,000000 | 320,00 |
| 5.03 | Colectores, descargas y obras complementarias | GLB | 1,000 | 180,000000 | 100,000000 | 80,000000 | 40,000000 | 25,00 % | 500,000000 | 500,00 |
| 5.04 | Estructuras especiales y cruces | GLB | 1,000 | 90,000000 | 50,000000 | 40,000000 | 20,000000 | 25,00 % | 250,000000 | 250,00 |
| 5.05 | Recuperación ambiental de zonas intervenidas | GLB | 1,000 | 12,120000 | 44,440000 | 16,160000 | 8,080000 | 25,00 % | 101,000000 | 101,00 |
| 5.06 | Pruebas, limpieza y entrega | GLB | 1,000 | 12,000000 | 44,000000 | 16,000000 | 8,000000 | 25,00 % | 100,000000 | 100,00 |
| 6.01 | Estudios básicos y diseños de detalle | GLB | 1,000 | 48,000000 | 176,000000 | 64,000000 | 32,000000 | 25,00 % | 400,000000 | 400,00 |
| 6.02 | Interventoría integral | mes | 25,000 | 3,120000 | 11,440000 | 4,160000 | 2,080000 | 25,00 % | 26,000000 | 650,00 |
| 6.03 | Gestión ambiental, permisos y seguimiento | GLB | 1,000 | 24,000000 | 88,000000 | 32,000000 | 16,000000 | 25,00 % | 200,000000 | 200,00 |
| 6.04 | Gestión social y comunicaciones | GLB | 1,000 | 12,000000 | 84,000000 | 12,000000 | 12,000000 | 25,00 % | 150,000000 | 150,00 |
| 6.05 | Gestión predial, servidumbres y legal | GLB | 1,000 | 12,000000 | 44,000000 | 16,000000 | 8,000000 | 25,00 % | 100,000000 | 100,00 |
| 6.06 | Reserva técnica y ajustes de ingeniería | GLB | 1,000 | 24,000000 | 88,000000 | 32,000000 | 16,000000 | 25,00 % | 200,000000 | 200,00 |
| 6.07 | Capacitación institucional y cierre | GLB | 1,000 | 8,000000 | 56,000000 | 8,000000 | 8,000000 | 25,00 % | 100,000000 | 100,00 |

# 4. Trazabilidad completa de datos y supuestos

| Elemento | Dato utilizado | Procedencia declarada | Nivel de soporte / observación | Adjunto verificable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Enunciado y entregables | Estructura, matrices y límite de 10 páginas | PROYECTO PEPI.pdf suministrado en el repositorio | Fuente primaria del encargo | Sí — archivo adjunto |
| Caso de estudio | Optimización/ampliación del acueducto de Tadó, Chocó | Informe previo suministrado; atribuía el caso a MinVivienda, cooperación española y una nota de Agencia Anadolu sin título, fecha ni URL | Caso académico inspirado en una referencia secundaria no verificada | No |
| Inversión ancla | COP 19.971 MM | Informe y modelo anteriores; atribuían el dato a la misma referencia secundaria no recuperable | No es presupuesto contractual ni APU oficial | No |
| Población municipal | ≈17.000 habitantes | Atribuida en el informe previo a DANE, CNPV 2018, consulta municipal de Tadó | Referencia identificada pero no adjunta; validar cifra exacta | No — referencia no adjunta |
| Población urbana base | 10.957 habitantes | Entrada heredada del modelo anterior | No había soporte adjunto en el repositorio | No |
| Crecimiento poblacional | 1,2 % anual | Supuesto del modelo | Debe reemplazarse con proyección oficial | No |
| Horizonte de diseño | 25 años | Supuesto del modelo | No había memoria de selección adjunta | No |
| Criterios hidráulicos | Dotación 140; pérdidas 25 %; k1=1,30; k2=1,60 | Parámetros adoptados con referencia general a Resolución 0330 de 2017 — RAS | La norma no está adjunta; confirmar valores y aplicabilidad | No — referencia no adjunta |
| Capacidad PTAP | 45 L/s | Alcance heredado del informe/modelo anterior | No hay diseño, balance horario ni ficha técnica adjunta | No |
| Calidad de agua | IRCA y criterios de potabilidad | Resolución 2115 de 2007 | Referencia normativa identificada pero no adjunta | No — referencia no adjunta |
| Marco tarifario | Estructura tarifaria del servicio | Resolución CRA 943 de 2021 | Referencia normativa identificada pero no adjunta | No — referencia no adjunta |
| Horizonte de evaluación | 25 años | Supuesto del modelo | No había estudio de vida económica adjunto | No |
| Ingresos año 1 | COP 1.500 MM | Supuesto agregado del modelo | Sin catastro, consumo ni tarifa adjuntos | No |
| OPEX año 1 | COP 1.150 MM | Supuesto agregado del modelo | Sin cotizaciones ni desglose operativo oficial | No |
| Crecimiento nominal | 3,5 % anual | Supuesto común del modelo para ingresos, OPEX y beneficios | No hay estudio macroeconómico o contractual adjunto | No |
| Beneficio social año 1 | COP 4.150 MM | Supuesto agregado del modelo | Sin estudio de salud, tiempo ni disposición a pagar | No |
| Estructura financiera | 80 % público / 10 % deuda / 10 % equity | Supuesto del modelo | No corresponde a cierre financiero ni convenio real | No |
| Costo aporte público | 9 % nominal | Supuesto del modelo, igualado a la tasa social adoptada | No es costo contractual observado | No |
| Costos de capital | Kd 11 %, Ke 14 %, impuesto 35 % | Supuestos financieros del modelo | No corresponden a ofertas vinculantes | No |
| Plazo de deuda | 10 años, cuota fija | Supuesto del modelo | No existe term sheet ni contrato de crédito adjunto | No |
| Tasa social | 9 % | Atribuida a metodología DNP en el caso académico | Referencia identificada pero no adjunta; confirmar vigencia | No — referencia no adjunta |
| Vida útil/depreciación | 25 años, lineal y sin valor residual | Supuesto contable del modelo | No hay estudio de activos adjunto | No |
| APU y cantidades | 42 actividades; AIU 25 % | Elaboración académica nueva, calibrada para conciliar COP 19.971 MM | No proviene de SECOP, diseños, APU oficiales ni cotizaciones | No — referencial |
| Riesgos | 20 riesgos y 10 intervenciones | Análisis académico del equipo a partir del alcance | No es matriz contractual ni estudio ambiental | No — referencial |

# 5. Qué falta para convertirlo en un APU oficial

Estudios de población y demanda, topografía, geotecnia, hidrología, calidad de agua, catastro de redes y modelación hidráulica.

Planos y especificaciones definitivas, cantidades de obra medidas, rendimientos, cuadrillas, equipos, desperdicios y transporte real hasta Tadó.

Cotizaciones vigentes de materiales y equipos, salarios y prestaciones aplicables, impuestos, permisos, seguros, garantías, administración e imprevistos.

Presupuesto contractual o expediente SECOP que permita comparar cantidades, precios unitarios, AIU, adiciones y valor final ejecutado.

Memoria de ingresos por usuarios/consumo/tarifa, OPEX desagregado y estudio de monetización de beneficios sociales.

Revisión y firma de profesionales competentes. Este anexo no es utilizable para licitar, contratar, construir ni certificar costos.

# 6. Documentos normativos y de consulta citados

DANE — Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 (consulta municipal de Tadó).

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio — Resolución 0330 de 2017, Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS).

Resolución 2115 de 2007 — características, instrumentos y frecuencias del control y vigilancia de la calidad del agua para consumo humano.

Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico — Resolución CRA 943 de 2021.

Departamento Nacional de Planeación — metodologías de evaluación y tasa social adoptada del 9 % para el caso académico.

PROYECTO PEPI.pdf — enunciado original suministrado.

INFORME_PEPI y MODELO FINANCIERO PEPI — entregables reconstruidos y verificados.